关于2022年11月4日拟对栾川鑫曙博远选矿有限公司2700吨日

选矿生产线技术改造项目环境影响评价文件作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，拟对《栾川鑫曙博远选矿有限公司2700吨日选矿生产线技术改造项目》环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局。公示期为2022年11月4日－2022年11月10日。

联系电话/传真：0379-60330069

电子邮箱：lchpk2010@163.com

通讯地址：栾川县钼都路（471500）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》有关规定，自公示起五日内，申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

栾川县环境保护局

二〇二二年十一月四日

拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设 单位 | 环境影响 评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栾川鑫曙博远选矿有限公司2700吨日选矿生产线技术改造项目 | 栾川县石庙镇庄科村 | 栾川鑫曙博远选矿有限公司 | 河南青华生态环境设计有限公司 | 该项目位于栾川县石庙镇庄科村，建设内容由主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程等组成，项目总投资2300万元，其中环保投资218.5万元。 | - 一、施工期环境保护治理措施 - （一）废气 - 本工程建设期大气污染源主要为建筑材料运输、临时物料堆场产生的风蚀扬尘等，污染物大多为无组织排放。为了进一步改善环境空气质量，加强扬尘污染控制，本项目应严格执行《关于印发栾川县 2022 年大气污染防治方案的通知》（栾环攻坚﹝2022﹞3 号）等要求中的相关规定，采取以下控制措施：①严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）的要求。②严格控制和规范车辆运输量和方式，运送建筑材料料车辆应实行密闭运输，对于装运含尘物料的运输车辆应该加盖篷布，容易产生粉尘的物料不能够装得高过车辆两边和尾部的挡板。运输物料的车辆应限速，不得超载，并对运输道路进行定期清扫、洒水。运输车辆严禁超载，按照规定的运输路线行驶，车辆采取覆盖，防止物料洒落。③施工过程定期对各场地进行洒水降尘，将施工扬尘降至最低。④对建筑垃圾及时处理、清运，以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。⑤落实开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、 - 扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。⑥出现五级及以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土石方开挖、回填、转运作业及工程拆除等作业。由于施工扬尘具有尘粒较大、沉降快，影响范围较小的特点，按评价要求采取以上措施后，建设期间扬尘对周围环境影响可得到控制，且建设期扬尘污染影响是局部的、短期的，建设期结束后这种影响就会消失，措施可行。 - （二）废水 - 建设期废水主要来源于施工废水和生活污水。施工废水主要为机械设备冲洗废水，设备冲洗废水产生量较少，主要污染物为SS。评价要求在施工场地内设置临时沉淀池，施工废水经沉淀后用于场地洒水抑尘，施工完毕后对临时沉淀池拆除并覆土绿化。施工废水不外排，对附近地表水体无影响。本项目一般施工人员主要在当地招工，以矿区附近居民为主，不在施工区食宿。工程建设期间施工人员最多达 10 人，场地内设置简易工棚，并设置防渗旱厕，人均生活用水量按 40L/d 计，则建设期的生活污水排放量为 0.17m3/d，主要为盥洗废水，污染物为 COD、氨氮、SS 等。在施工生活区设置生活污水收集沉淀池，建设期产生的生活污水经收集沉淀后，用于场地防尘洒水，不外排。经采取上述措施后，本项目建设期无废水外排。 - （三）噪声 - 为减轻施工噪声对周围环境和运输道路沿线居民的影响，建设期噪声污染防治采取的措施包括：（1）选用低噪声的施工设备、合理安排施工计划合理布局设备、选用低噪音设备，设备定期检维；安排施工计划时避免同一地点集中使用过多高噪声设备。（2）合理安排运输路线和运输时间 - 施工运输的大型车辆，应严格按照规定的运输路线和运输时间进行运输。运输车辆穿过村镇时，要限速行驶。大型车辆进、出场要安排在白天进行，避免夜间进场影响居民休息。（3）高噪声机械设备操作人员采取轮流工作制，减少工人接触高噪声设备的时间，并要求佩戴防护耳机。（4）建设单位在进行工程承包时，应将有关施工噪声控制纳入施工环境监理，施工单位应主动接受环保部门的监督管理和检查。采取上述环评建议措施后，施工噪声对周围环境和运输道路沿线居民影响不大。 - （四）固体废物 - 建设期产生的固体废弃物主要包括施工过程地基处理和建材损耗、装修阶段产生的少量碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等。砂土石块、水泥等建筑垃圾可回填于场地地基处理或道路铺设，废金属、钢筋等可实现全部综合利用。施工产生的生活垃圾收集后送至垃圾中转站交由环卫部门处置。经采取上述措施后，项目施工产生的各类固废均能得到合理处置。 - 二、营运期环境保护治理措施 - （一）废气 - 本次技改项目完成后全厂的废气排放主要有石灰罐粉尘、钼粉干燥粉尘、破碎粉尘、实验室废气等。钼粉干燥粉尘经一套高效覆膜滤袋除尘器（4#）处理+高效雾状水喷淋塔后，经 4#排气筒（15m）排放；1#破碎线 1#高效覆膜滤袋除尘器处理后经 1#排气筒(15m)排放；2#破碎线 2#、3#高效覆膜滤袋除尘器分别处理后经 2#、3#排气筒(15m)排放。根据企业常规监测报告显示，可以达到《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021 年修订版）》“矿石（煤炭）采选与加工企业”绩效分级指标（B 级企业）“PM 排放浓度不超过 10mg/m3”的要求。石灰罐粉尘是石灰装卸输送过程顶部呼吸孔产生的粉尘，经仓顶除尘器处理后排放，滤袋除尘器收集的石灰尘可回用于生产。经核算分析，仓顶除尘器排气筒颗 - 粒物排放浓度 1.41mg/m3，可以达到《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021 年修订版）》“矿石（煤炭）采选与加工企业”绩效分级指标（B级企业）“PM 排放浓度不超过 10mg/m3”的要求，因此石灰罐粉尘经仓顶除尘器处理后排放可行。实验室挥发出的废气通过集气罩收集，经水喷淋洗涤+光氧活性炭一体机处理后经 1 根排气筒（15m）排放，本次技改项目完成后实验室废气中硝酸雾（以 NOx 计）、盐酸雾、硫酸雾排放浓度分别为 0.15mg/m3、0.04mg/m3、0.03mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表 2 二级中有组织 HCl 100mg/m3、NOx240mg/m3、硫酸雾 45mg/m3 限值要求。本技改项目新增的铜、锌、硫、铁、钨精矿产品湿度达到 10~12%，储存和转运过程不产生扬尘。建设单位厂区内已配备了雾炮机、专用洒水车，设专人在厂区内定时洒水；环评要求根据天气情况确定洒水频次，干燥大风天气应适当多次洒水，以保持路面湿润，有效减少扬尘产生为目的。 - （二）废水 - 本次技改产生的废水主要来自新增定员产生的生活污水和新增的选矿废水、实验室废水。其中生活污水和实验室废水通过单独的管网自流进入现有水隔离泵站；本次技改完成后，钼选厂产生的选矿废水随尾矿浆自流进入钨选厂选钨、选铁，再自流进入新建的多金属再回收车间选硫、铁、钨，多金属再回收车间布沟机排水和再选尾矿经车间尾矿池泵入水隔离泵站；再通过水隔离泵站打入蟒子沟尾矿库，随尾矿回水循环利用，不外排。 - 本项目随尾矿排入尾矿库的废水总量为 7903.76m3/d，其中伊河补水量 787.83m3/d，尾矿库回水 7129.2m3/d。选厂设3座高位水池（2 个Φ7×9m、1 个Φ5×9m）作为回水池，并设置一座回水泵房，回水泵 3 台（2 用 1 备）和 1 座 40m3回水池，可满足选厂用水需要；多金属再回收车间和水隔离泵站用水直接来自尾矿回水管道，多金属再回收车间新增再选用水 100m3/d，现有工程尾矿浆排尾使用的尾矿回水量降低至 1455m3/d，可满足用水需要。 - （三）噪声 - 本项目运营期噪声主要来自设备运行噪声和运输交通噪声。主要噪声源有：球磨机、分级机、浮选机、过滤机、布沟机、摇床、磁选机、风机和泵等，均为固定声源，噪声源强在 85～105dB（A）之间；本次环评提出如下防治措施：①在设备选型上选用运行平稳可靠、噪声小的设备；②对高噪声设备尽量布置在机房内，无法布置在机房内的高噪声设施，四周设隔声板围护降噪；③根据高噪声设备特性分别采取隔声、减振、消声措施，对机械振动性设备（如泵类），设置减振基础，通过厂房隔声进一步降噪。 - ④在办公区、场地四周加强指数绿化，种植乔灌草结合的立体隔声林带，降低噪声传播，也改善周边环境。通过上述降噪措施，可降噪 20～25dB（A），根据预测结果，本项目工业场地设备噪声不会影响周围居民，设计的噪声防治措施可行。运输车辆噪声按车型、车流量及行车速度确定，其辐射声级一般在 70-85dB（A）之间。设计采用限速等措施减轻矿石运输对沿线居民的影响。 - （四）固体废物 - 本项目技改完成后产生的尾矿渣量为 84.5 万 t/a（干重），类比 - 现有工程尾矿渣情况，该尾矿渣为不具危险特性的一般工业固体废弃物，随尾矿浆一并通过水隔离泵站打入现有蟒子沟尾矿库堆存；清洗后不沾染有毒有害物质的废化学试剂空瓶收集后运至垃圾填埋场填埋。生活垃圾在厂内经分类垃圾箱收集后，定期用垃圾车运至庄科村垃圾中转站。本次技改项目新增的危险废物主要是废毛毯和废润滑油，新增产生的废毛毯和废润滑油量为 0.243t/a、0.15t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废毛毯危废类别为 HW49 其他废物，危废代码 900-047-49；废润滑油危废类别为 HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码 900-214-08（使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油）。企业在厂区北物料入口地磅南侧设置了一座 15m2 的危废间，存放厂区内产生分危险废物，定期委托有资质的单位处置。危废间的建设及贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 |