- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：栾川县妇幼保健院病房楼建设项目

建设单位（盖章）：栾川县妇幼保健院

编制日期：        2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 栾川县妇幼保健院病房楼建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 王浣记 | 联系方式 | 13592032305 |
| 建设地点 |  |  | 栾川县栾川乡樊营社区西侧 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （111度41分32.713秒，33度46分55.272秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | Q8433 妇幼保健院（所、站） | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生 108.医院 |
| 建设性质 |  |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 栾川县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 栾发改投资[2022]179号 |
| 总投资（万元） |  |  | 35621.57 | 环保投资（万元） | 300 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 0.84 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 |  |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 31976.42 |
| 专项评价设置情况 |  |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  |  | 栾川县城乡总体规划（2016-2035） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  |  | # / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | # 1.栾川县城乡总体规划（2016-2035） 项目位于栾川县栾川乡樊营社区西侧，根据现场调查，项目所在地为空地，项目所在院区北场界临鸾州大道，南场界为规划道路，西场界为市民路，东场界临樊营社区，距离最近的环境敏感点为院区东侧64m的樊营社区。 （1）规划期限 本次规划期限为2016年-2035年。其中： 近期：2016—2020年； 远期：2021—2035年。 县域：行政管理范围，总面积2477平方公里。 规划区：包括中心城区、石庙镇、庙子镇、赤土店镇行政管理范围，总面积约706平方公里。 中心城区：包括栾川乡和城关镇，至2035年规划范围内用地面积为26.10平方公里。 （2）人口规模 近期至2020年，中心城区人口15.0万人； 远期至2035年，中心城区人口20.0万人。 （3）用地规模 2020年：中心城区城市建设用地规模17.57平方公里； 2035年：中心城区城市建设用地规模23.22平方公里。 （4）县域总人口 县域总人口2020年控制在36万人以内，2035年控制在42万人以内。 （5）县域城镇化水平： 2020年县域城镇化率55%左右；2035年县域城镇化率75%左右。 （6）县域产业空间总体布局 规划形成“一主、一副、五区、多节点”的产业空间结构。 “一主”即县域综合服务业中心；“一副”指合峪镇产业副中心；“五区”指旅游发展核心区（中心城区、庙子镇、石庙镇、陶湾镇、重渡沟）、绿色矿业示范区（赤土店镇、冷水镇东部）、南水北调生态保育区（冷水镇、三川镇、叫河镇）、特色农业区（白土镇、狮子庙镇、秋扒乡、潭头镇）、循环经济区（合峪镇）；“多节点”指县域内各个景区和各类产业园区。 （7）空间布局结构 构建“紧凑、集约、生态”型的城市空间形态，形成“一带、三区、五心、七廊”的带状空间结构。 “一带”：沿伊河城市发展带，自西向东，串联整个中心城区各个片区。 “三区”：将整个中心城区分为三部分,西部的以生态养生功能为主的生态文化度假区，中部的以居住、办公、综合服务功能为主的特色商贸生活区，东部的以旅游服务、交通集散、购物娱乐功能为主的旅游综合服务区。 “五心”：指中心城区周边的五个核心景区，分别为伏牛山滑雪场景区,鸡冠洞景区、老君山景区、养子沟景区和龙峪湾景区。未来纳入中心城区的组成部分,成为中心城区南部重要的游览景区、并在中心城区建设景区的交通集散和部分服务设施,实现景区城区融于一体。 “七廊”:在中心城区自西向东打通鸡冠洞-双台沟、城寺沟-伊尹公园、北沟-大南沟、百炉沟-十方院、寨沟、望营沟-养子沟、哼虎崖-洪洛河等七条绿色通廊,作为城区南北通透的绿色通道，沿着绿廊建设视线走廊和绿道,挖掘城区南北两侧山体生态价值和景观价值。 # 本项目所在院区位于栾川县栾川乡樊营社区西侧，根据《洛阳市栾川县城乡总体规划图》，项目所在地块用地性质为公用绿地、教育科研以及商业用地。近年来，随着县城建设事业的快速发展和国家关于国土管控政策的变化，栾川县按照“多规合一”的原则精心编制国土空间规划。根据栾川县自然资源局出具的《关于栾川县妇幼保健院整体搬迁（一期）工程用地审查意见》（栾自然资函[2022]26号，实际为医院总占地面积），将该地块用地性质确定为医疗卫生及附属设施用地（本项目占地范围主要包含S1-2、S1-4地块、以及S2-4、S3-2部分地块），符合规划要求。 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 |  | # 1.产业政策相符性分析 本项目为医院整体搬迁工程中的病房楼建设项目，属于国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类中第三十七项：“卫生健康”第6条“医疗卫生服务设施建设”，因此，本项目建设符合国家产业政策的要求。目前，本项目可行性研究报告已由栾川县发展与改革委员会批复，批复文号为栾发改投资[2022]179号。 2.“三线一单”相符性分析 根据《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号）及《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号），三线一单即为“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”，以下进行逐条分析： （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市栾川县栾川乡樊营社区西侧，经过现场踏勘，项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），项目所在地不属于生态红线区域。对照洛阳市生态保护红线分类管控图，本项目所在位置属于重点管控单元，洛阳市生态保护红线分区管控图见附图8。 根据现场调查，距离本项目最近的饮用水源为庙子镇东沟饮用水源准保护区，距离约8.62km，不在其水源保护区范围内，符合饮用水源保护规划。距离本项目最近的自然保护区为伏牛山国家级自然保护区（老君山保护区），直线距离约5km，不在其保护范围内。 （2）环境质量底线 根据栾川县城区空气自动监测站2021年度的监测数据，栾川县城区SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3相应浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域环境质量达标，区域环境质量较好，且栾川县正在实施《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环委办[2022]12号）等一系列措施，将不断提高区域大气环境质量。 （3）资源利用上线 本项目为栾川县妇幼保健院病房楼建设项目，项目用水由市政自来水公司供给；项目使用电等清洁能源，由市政供应系统提供。本项目运营后会使用一定量的水、电等资源，资源消耗占区域资源利用总量少，不属于高耗能建设项目，没有突破区域资源利用上线，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 根据《洛阳市生态环境局关于发布“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）的要求及洛阳市生态环境管控单元分布示意图（附图5），项目与其“市级生态环境总体准入要求及区（县）级环境管控单元生态环境准入清单”中涉及的栾川县栾川乡管控要求相符性分析如下： # 表1-1 项目与栾川县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元及名称编码; 环境管控单元分类; 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目; 相符性. ZH41032410001; 优先保护单元; 生态保护红线; 空间布局约束; 1.按照中办、国办《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》要求，仅允许开展重要生态修复工程等八种不损害或有利于维护生态保护功能的活动； 2.河南伏牛山国家级自然保护区试验区内原有居民生产生活设施维持现状，有合法手续和在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，可修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、养殖等。 3.河南伏牛山国家级自然保护区试验区内原有旅游企业在符合自然保护区旅游规划且在不扩大现有建设面积的前提下，可修缮道路和生活设施。; 1.本项目位于栾川县栾川乡樊营社区西侧，所在区域不位于三条控制线（即生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界），因此不涉及左列表第1条的内容； 2.本项目距离伏牛山国家级自然保护区（老君山保护区）直线距离约5km，不在其保护范围内，因此不涉及左列表第2、3条的内容。; 不涉及. ZH41032410002; 优先保护单元; 水优先保护区; 空间布局约束; 1.禁止在饮用水水源保护区内设置排污口； 2.自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动； 3.禁止新建、改建、扩建与保护无关的建设项目和从事与保护无关的涉水活动； 4.南水北调中线工程涉及三川、冷水、叫河等3乡镇区域，不得新建、扩建有色金属选矿类工业废水的项目；不得新建涉及产生废酸、废碱液或产生危险废物的有色金属冶炼、化工类建设项目； 5.三川、冷水、叫河等3乡镇污水处理厂应逐年逐步提标改造，排水参照执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准； 6.三川、冷水、叫河等3乡镇区域新建和在建矿山须达到绿色矿山建设要求； 7.三川、冷水、叫河等3乡镇区域禁止新建危险废物处置和危险废物填埋场建设项目。; 1.本项目距离庙子镇东沟饮用水源准保护区范围8.62km，不在其饮用水源保护区范围内，因此不涉及左列表第1、3条的内容； 2.本项目距离伏牛山国家级自然保护区（老君山保护区）直线距离约5km，不在其保护范围内，因此不涉及左列表第2条的内容； 3.本项目位于栾川县栾川乡樊营社区西侧，不涉及左列表第4、5、6、7条的内容。; 不涉及. ZH41032420001; 重点管控单; 产业集聚区; 空间布局约束; 1.限制能耗较高、水、大气污染较严重的项目入驻；禁止引进造纸、印染、制革、日化化工、电镀等废水、废气排放量大及VOCs排放量大的项目； 2.重点发展休闲食品、特色饰品及旅游纪念品加工、相关轻工产品制造业等； 3.新建项目不得建设燃煤锅炉，推进园区集中供热、供气，逐步关闭区内企业不符合国家、省、市现行政策标准范围之内的自备燃煤锅炉、生物质锅炉； 4.禁止新上与园区主导产业严重不相符的行业，符合新发展理念的信息技术、新材料、新能源、高端装备、人工智能及园区主导产业相近的行业除外。; 本项目为栾川县妇幼保健院病房楼建设项目，不属于能耗较高、水、大气污染较严重的项目；也不属于左列表第1中造纸、印染、制革、日化化工、电镀等行业；项目制冷供暖均采用中央空调，不在院区内设立锅炉；本项目位于栾川县产业集聚区内，为医院建设项目，不属于左列中第4条中与园区主导产业严重不相符的行业。; 相符. 污染物排放管控; 1.新建项目应实现新建项目各项污染物排放应满足区域削减措施和总量管理要求； 2.排入园区集中污水处理厂的企业废水执行相关行业排放标准，无行业排放标准的应符合集中处理设施的接纳标准； 3.现有涉喷涂类VOCs排放企业应全面执行洛阳市有关涉VOCs管控要求及大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 1.本项目为栾川县妇幼保健院病房楼建设项目，产生的废水经院区综合污水处理站处理后，随市政污水管网排入栾川县第二污水处理厂进行深度处理，总量指标纳入栾川县第二污水处理厂总量控制指标内，符合总量管理要求； 2.项目产生的废水经院区综合污水处理站处理，出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）标准限值，同时满足栾川县第二污水处理厂进水水质要求； 3.本项目为栾川县妇幼保健院病房楼建设项目，不属于左列表第3条所涉及的喷涂类VOCs排放企业。; 相符. ZH41032420002; 重点管控单元; 城镇重点单元; 空间布局约束; 1.在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建和扩建易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动； 2.禁止新建及扩建高排放、高污染项目及其他排放重金属等的工业项目； 3.现有企业应当实施升级改造，实现二氧化硫、氮氧化物等主要污染物超低排放；新建涉VOCs项目，严格落实大气攻坚等文件要求； 4.在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。; 1.项目院区内污水处理站为地埋式设置，并加盖密闭，污水处理站产生的恶臭气体经集气装置收集后，引入生物除臭装置进行处理，随排气筒排放，经处理后的污染物均达标排放，对周围环境影响较小； 2.本项目属于医院建设项目，不属于工业项目，项目不涉及重金属排放； 3.本项目不涉及左列表第3条中的内容； 4.本项目不属于左列表4条中所涉及的畜禽养殖场、养殖小区。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市生态环境局关于印发洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）文件的相关要求。 3.与《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环委办〔2022〕12号）相符性分析 表1-2 与洛环委办〔2022〕12号相符性分析 文件相关要求; 本项目情况; 是否 相符. 3.推进绿色低碳产业发展。 （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输; 大宗物料产品清洁运输。 本项目为栾川县妇幼保健院病房楼建设项目，不属于左列禁止项目。; 符合. 20.强化餐饮油烟污染治理。严格按照《河南省餐饮业油烟污染物排放标准（DB41/1604-2018）》、《河南省城市建成区餐饮服务业油烟净化设施安装与运行维护监管监督管理办法（试行）》（豫建行规〔2019〕4 号）有关要求，督促餐饮服务单位切实规范油烟净化设施安装和维护管理，集气罩日产日清，油烟净化器每月至少清洗、维护或更换滤料 1 次，排烟管道每半年至少集中清洗 1 次，确保油烟达标排放。加强日常巡查检测，月巡查抽查率不低于 30%，每季度检测率不低于 35%，建立完善巡查和检测记录档案。持续推进在线监控系统建设，2022 年 6 月底前县区在线监控平台要全部与市级平台联网运行。加大执法力度，对未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施，超标排放油烟污染物的餐饮服务单位，责令整改并依法处罚，拒不改正的责令停业整治。; 本项目为栾川县妇幼保健院病房楼建设项目，主要建设内容为2栋病房楼的建设，项目所在院区食堂油烟采用一体化油烟净化装置进行处理，处理后可达标排放。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环委办〔2022〕12号）相关要求。 4.饮用水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）文件，距离本项目最近的水源地为栾川县庙子镇东沟水源保护区，其保护范围如下： 一级保护区范围：东沟河取水口上游1000米及下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，东沟河上游2000米及下游200米河道内及两侧至分水岭的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东沟河上游2000米河道内及两侧至分水岭的区域。 根据上述内容，本项目距离庙子镇东沟饮用水源准保护区范围8.62km，不在水源保护区范围内，符合饮用水源保护规划。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 栾川县妇幼保健院成立于1976年，是一所集医疗、保健、预防、康复、指导于一体的妇女儿童二级专科医院，医院现有职工及医务人员251人，开设病床210张，日最大门诊人数400人次/d，占地面积2760.138m2（约4.14亩）。目前，栾川县妇幼保健院医疗设备落后、院区场地狭小、专业人才匮乏、以及信息化基础建设薄弱等因素，明显限制了医院运行质量和效率。 为改善栾川县妇幼保健院的医疗服务条件，栾川县妇幼保健院拟进行整体搬迁，新院址位于栾川县栾川乡樊营社区西侧，规划总占地面积131382.42m2。该工程分两期建设，其建设情况如下： （1）一期工程：项目名称为栾川县妇幼保健院整体搬迁（一期）工程，主要建设内容：一栋医技门诊综合楼、一栋产后康复中心、医疗辅助功能、污水处理站、门卫、停车场停车位及其他附属设施，并设医务人员500人，设计日最大门诊人数为1000人次/d。计划于2023年4月动工，预计于2025年4月完工，该工程已于2023年1月4日完成了环境影响登记表备案（备案号：202341032400000001）。 （2）二期工程：项目名称为栾川县妇幼保健院病房楼建设项目，主要建设内容为两栋病房楼，以及配套建设停车位等设施，并增设病床350张，医务人员100人。计划于2026年4月动工，预计于2028年4月完工。 本次仅对二期工程进行环境影响评价，本评价只针对栾川县妇幼保健院病房楼建设项目建设及其环境适宜性进行环境影响评价，放射性设施、射线装置建设内容需另行办理环评手续。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，本项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十九、卫生84”类别中的“108.医院841”，其中“新建、扩建住院床位500张及以上的”需编制报告书类别，“其他（住院床位20张以下的除外）”需编制报告表类别，“住院床位20张以下的（不含20张住院床位的）”为登记表类别，根据设计资料，本项目设病床350张，因此，本项目需编制环境影响评价报告表。 受栾川县妇幼保健院委托，河南泰悦环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 2、建设内容 栾川县妇幼保健院新址占地面积131382.42m2，地理坐标东经111°41′43.29″，北纬33°46′59.95″，栾川县自然资源局关于医院搬迁新址出具了用地审查意见（栾自然资函[2022]26号），新址用地性质为医疗卫生及附属设施用地（本项目占地范围主要包含S1-2、S1-4地块、以及S2-4、S3-2部分地块，相关文件见附件）。本次评价的二期工程占地面积31976.42m2，位于占地范围内的西北角。根据现场调查，迁建后院址南侧为规划道路，西侧临市民路，东侧外临樊营社区，北侧临鸾州大道，最近的环境敏感点为院区东侧64m樊营社区。项目周围环境示意见附图三。 本项目主要建设内容为：两栋病房楼（分别为1#、2#病房楼）以及配套建设停车位等设施。项目总建筑面积71051.76m2，其中地上建筑面积40702.58m2，地下建筑面积30349.18m2；增设病床350张，医务人员100人，配套建设停车位800个（其中，地上停车位200个，地下停车位600个），其它污水处理设施、医疗废物暂存间及油烟净化装置等医院公用辅助设施与一期工程共用。本项目主要经济技术指标如下表。 表2-1 本项目主要经济技术指标一览表 项目总占地面积; 31976.42; m2. 项目总建筑面积; 71051.76; m2. 其中; 地上建筑面积; 40702.58; m2. 其中; 1#病房楼; 20351.29; m2. 2#病房楼; 20351.29; m2. 地下建筑面积; 30349.18; m2. 其中; 普通车库; 27907.15; m2. 人防工程; 2442.03; m2. 项目主要建筑功能分区及各科室布置情况见下表。 表2-2 主要建设内容一览表 工程内容; 规格/面积; 备注. 主体工程; 1#病房楼; 地上5层; 20351.29m2; 地上5层，位于院区内西北侧，主要设置儿科病房、儿童康复病房、外科病房、内科病房. 地下1层; 15174.59m2; 地下1层，主要设置住院大厅、商店、地下停车场等. 2#病房楼; 地上5层; 20351.29m2; 地上5层，位于1#病房路南侧，主要设置发热门诊、病理科、ICU病房、产房、NICU病房、. 科病房; 地下1层; 15174.59m2; 地下1层，主要设置住院门厅、地下停车场等. 公用工程; 供电系统; /; 由市政电网供给. 供水工程; /; 由市政管网集中供给. 排水工程; /; 雨污分流，雨水顺地势排入雨水管网，营运期废水与一期工程废水共用一套院区污水处理站处理，后经市政. 水管网进入栾川县第二污水处理厂处理。; 供热工程; /; 生活用热水由全自动电热水器提供，消毒、医用蒸汽等由电加热器提供，项目供暖制冷均采用中央空调系统。. 消防工程; /; 本项目区主体建筑内均设置有喷淋装置，室外消火栓设置在给水环状管道的适当位置。. 环保工程; 废气; 1.院区地下室配电间等设备间按6次/h换气，地下车库按不小于6次/h换气；地下室通风系统与排烟系统合用一个系统，利用双速排烟风机的高、低切换进行排烟、排风； 2.医院餐厅厨房的油烟废气经油烟净化器处理后通过烟道于楼顶集中排放； 3.医院废水处理装置采用地埋式，地面所有设备均置于操作间内，水处理池加盖板密闭，盖板上预留进、出气口，污水处理站恶臭气体经集气罩收集至生物除臭装置处理，后由8m排气筒排放。. 废水; 本项目与一期工程共用一套院区污水处理站，主要处理全院生活医疗废水，其废水处理工艺为化粪池、格栅、调节、一级强化处理、沉淀、接触消毒，经处理后的出水水质满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2“预处理标准”要求后，通过院区排水口排入市政污水管网，最终进入栾川县第二污水处理厂进行深度处理。. 噪声; 水泵房和变配电所等高噪声设备设置于一期工程地下一层的单独设备用房内，并采取基础减震、隔声措施。. 固废; 本项目与一期工程共用一处医疗废物暂存间（占地面积120m2，位于院区北侧），用于收集院区内产生的医疗废物；生活垃圾经院区垃圾桶收集，定期由环卫部门清运至栾川县生活垃圾填埋场填埋处置。. 绿化; 本项目建成后，全院绿化面积可达9592.926m2。. 本项目与一期工程环保设施共用情况见下表。 表2-3 项目与一期工程共用环保设施一览表 序号; 环保设施; 备注. 1; 油烟净化装置; 位于院区餐厅内，处理院区餐厅厨房油烟废气，经处理后通过烟道于楼顶集中排放。. 2; 生物除臭装置; 处理院区污水处理站恶臭气体，污水处理站恶臭气体经收集后引至生物除臭装置处理，后由8m排气筒排放。. 3; 院区污水处理站; 院区北侧自建一套污水处理系统，其处理能力为500td，用于处理全院生活及医疗污水，污水处理工艺为化粪池、格栅、一级强化处理、沉淀、接触消毒。全院生活及医疗废水经处理后，预计出水水质满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2“预处理标准”要求，通过院区排水口排入市政污水管网，最终入栾川县第二污水处理厂进行处理。. 4; 医疗废物暂存间; 医疗废物暂存间，占地面积120m2，位于院区北侧，用于收集全院产生的医疗废物。. 5; 生活垃圾桶; 院区内设有生活垃圾桶，用于收集院内生活垃圾，并定期由环卫部门清运至栾川县生活垃圾填埋场填埋处置。. 表2-4 本项目主体工程各层详细组成一览表 主体工程; 层数; 科室设置. 1#病房楼; 地上5层; 1F; - 儿科病房、护士办公室、医生值班室. 2F; 儿科病房、护士办公室、医生值班室. 3F; - 儿童康复病房、护士办公室、医生值班室. 4F; - 外科病房、护士办公室、医生值班室. 5F; - 内. 病房、预留病房、护士办公室、医生值班室; 地下1层; -1F; - 住院大厅、商店、地下停车场等. 2#病房楼; 地上5层; 1F; 发热门诊、挂号收费室、药房、化验科、护士办公室、医生办公室. 2F; 病理科、医生办公室. 3F; - ICU、医生办公室. 4F; - 产房、产科病房、胎心监护室、待产室、护士办公室、医生办公室. 5F; NICU、护士办公室、医生办公室. 地下1层; -1F; - 住院大厅、地下停车场等. 2.1项目医疗设备 本项目医疗设备如下表所示。 表2-5 项目主要医疗设备一览表 科室; 设备名称; 台数. 重症监护室（NICU）; 监护仪（50台），儿童呼吸机（28台），主动脉球囊反搏泵（1台），血气分析仪（4台），有创心电监护仪（20台），肠内营养输注泵（11台），除颤仪（3台），电子支气管镜（2台），升降温设备（2台），血液净化装置（3台），血液动力学监测（1台），蓝光治疗仪（10台），黄疸测试仪（2台），CPAP呼吸机（10台），高频呼吸机（12台），空气消毒机（20台），喉镜（9台），空氧混合仪（30台），震动排痰机（2台），超声多普勒胎儿监护仪（1台），自动洗胃机（1台）; 经颅磁科治疗仪（1台），便携式呼吸机（2台），呼吸湿化治疗仪（20台），双水平无创呼吸机（1台），呼末二氧化碳测试仪（1台），儿童综合素质测试仪（1台），床单元臭氧消毒机（8台），心肺复苏抢救装备（2套），心电图机（3台），体外膜肺氧合机（2台），脑功能检测仪（4台），床旁超声机（2台），无创心排机（2台），临时起搏器（1台），颅内压监测仪 2台），床旁血凝仪（1台），可视喉镜（2台），经颅多普勒超声（1台），T-组合复苏器（20台），无创呼吸机（15个），NO吸入仪（2台），亚低温治疗仪（2台） 317台. 病理科; 回转式切片机（3台），双目显微镜（6台），包埋机及配套恒温冷台（2台），免疫组化自动染色机（2台），多人共享显微镜（1台），自动脱水机（2台），病理图文管理系统（1台），自动液基薄层; 胞制片机（1台），冰冻切片机（1台），快速石蜡切片机（1台），自动染片仪（1台），医用冰箱（1台），生物安全柜（1台） 23台. 2.2 医疗耗材 本项目医疗耗材使用情况见下表。 表2-6 本项目主要医疗耗材使用情况一览表 序号; 主要耗材名称; 单位; 年使用量. 1; 耦合剂; 瓶; 3750. 2; 一次性压舌板; 包; 7500. 3; X片; 张; 45000. 4; 无菌注射器; 支; 75000. 5; 棉球; 包; 20000. 6; 棉签; 包; 15000. 7; 尿杯; 只; 75000. 8; 体温计; 支; 1500. 9; 听诊器; 个; 200. 10; 一次性口罩; 包; 4500. 11; 留置针; 支; 5000. 12; 延长管; 支; 2500. 13; 胃管; 支; 1500. 14; 吸痰管; 支; 1750. 15; 一次性输液器; 支; 30000. 16; 纱布; 包; 4500. 17; 胶布; 卷; 3550. 16; 消毒液; 瓶; 375. 19; 碘伏; 瓶; 2000. 20; 双氧水; 瓶; 1250. 21; 导尿包; 包; 275. 22; 换药包; 包; 250. 23; 无纺布; 块; 2000. 24; 床单床罩无纺布; 块; 200. 25; 输液胶贴; 块; 50000. 26; 鞋套; 包; 1125. 27; 薄膜手套（一次性）; 包; 4500. 28; 手消毒剂; 瓶; 950. 29; 75%乙醇; 瓶; 300. 30; 95%乙醇; 瓶; 200. 31; 84消毒液; 瓶; 375. 32; 一次性负压采血; （带针） 支; 75000. 33; 针灸针; 包; 10000. 34; 尿液试纸; 条; 75000. 35; 稀释液; 瓶; 375. 2.3 工作人员及工作制度 本项目医务人员100人，医院全年工作365天，实行三班制，每班8小时（工作时段8:00~16:00，16:00~0:00，0:00~8:00）。 2.4 给排水工程 # 本项目用水由市政供水管网供给，项目用水环节主要为医护人员用水、病房用水以及洗衣用水等，项目用水量为47632.5m3/a。 # 项目产生的医院综合废水，经院区污水处理站处理，后随市政污水管网进入栾川县第二污水处理厂进行深度处理。 # 本项目主要水平衡图如下图。 图1 本项目水平衡图 2.5 本项目及医院平面布置 - 本项目两栋病房楼呈南北布置，并通过条形廊道连接。项目建成后，全院呈南北方向布置，共设置4个出入口，面向南侧规划路设有1处门诊出入口，临病房楼、门诊医技综合楼西侧设有2处出入口，分别为住院探视出入口、急诊急救出入口，院区门诊医技综合楼北侧为院区景观绿化广场，产后康复中心东至东北侧为院区的预留用地，院区面向鸾州大道设有1处后勤出入口。 院区医技门诊综合楼的北侧设置宽阔的景观绿化广场，合理组织门诊、急诊等主要人流，单向组织车流，避免流线交叉导致院区交通混乱。沿门诊医技综合楼、病房楼外围设置条形廊道，串联院区各功能分区和建筑出入口，满足运送医疗物资的需求。院区平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 运营流程如下： 图2 本项目运营流程及产污环节示意图 运营期主要污染源： 本项目病房楼不设置传染病区，病房区主要接收一般病人；外来病人办理住院手续后，需进一步进行治疗、护理，待病人治疗一段时间，再次检查诊断，诊断治愈后，即可康复出院。项目营运期污染源主要为以下内容： （1）废气：本项目营运期业务活动为病人住院治疗，生活用热水为电热水器提供，消毒、医用蒸汽等由电加热器提供，本项目采暖制冷均采用中央空调系统。因此，本项目废气污染源主要为地下停车场汽车尾气，医院餐厅厨房内排放的油烟废气、污水处理站产生的恶臭气体。 （2）废水：本项目为病房楼建设项目，废水主要来源病房、洗衣房、食堂餐厅以及病房楼医务人员的综合废水等。 （3）噪声：本项目所用医疗设施没有高噪声设备，噪声污染源主要为地下停车场通风系统、水泵房水泵、以及空调机组运行噪声。 （4）固废：本项目固体废物主要包括医疗废物、栅渣、化粪池及污水处理站污泥、以及本项目区生活垃圾。 营运期产污环节及对应污染物主要为： 1、废气 本项目营运过程中产生的废气主要为地下停车场汽车尾气、污水处理站恶臭气体、医院餐厅厨房油烟废气。 2、废水 本项目营运过程中产生的废水主要为病房楼医疗、生活污水、食堂含油废水以及洗衣废水。 3、噪声 本项目营运过程中产生的噪声主要为地下停车场通风系统、水泵房水泵、以及空调机组运行噪声。 4、固体废物 本项目营运过程中产生的固体废物主要为医疗废物、栅渣、化粪池及污水处理站污泥、生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.迁建前工程 1.1迁建前工程概况 迁建前栾川县妇幼保健院位于栾川县君山西路，主要建设内容为门诊楼、综合楼、1#病房楼、2#病房楼、综合业务楼、污水处理站、医疗废物暂存间等，现有主要诊疗项目包括妇科、产科、儿科、妇女保健科、儿童保健科、检验科、超声中心等。其占地面积2760.138m2，医务人员251人，年门诊量约11.275万人次，病床210张。《栾川县妇幼保健院综合业务楼建设项目环境影响报告书》已于2017年7月31日由栾川县环境保护局予以批复（批复文号：栾环审[2017]3号），并于2020年7月10日由栾川县环境保护局核发了排污许可证（证书编号：12410324MB1821337G001U）。 1.2医院现有污染物排放情况 根据现场调查，现有医院主要污染源为埋地式污水处理设施产生的少量臭气；现有医院产生的一般综合医疗废水；医疗废物、栅渣、化粪池及污水处理站污泥、生活垃圾。根据环评排污许可文件以及医院运营统计，现有工程污染物排放情况见下表。 表2-7 迁建前现有工程污染物排放情况一览表 污染物; 排放量. 废气; NH3; 0.0030t/a. H2S; 0.0001t/a. 废水; 废水量; 25383.07t/a. COD; 2.6984t/a. SS; 0.8603t/a. 氨氮; 0.4367t/a. 固废 （产生量）; 清掏污泥; 6.09t/a（产生量）. 医疗废物; 35t/a（产生量）. 生活垃圾; 84.17t/a（产生量）. 1.3迁建后现有场地处置要求 栾川县妇幼保健院新址建成搬迁后，现有场地按相关管理要求进行土地流转。 2.在建一期工程情况 一期工程占地面积5573.33m2，建筑面积66828.5m2，拟投资额24076.68万元，主要建设内容为建设一栋医技门诊综合楼、一栋产后康复中心、医疗辅助功能、污水处理站、门卫、停车场停车位及其他附属设施，共设医务人员500人，设计日最大门诊人数为1000人次/d。根据企业提供的资料，该工程已于2023年1月4日完成了环境影响登记表备案（备案号：202341032400000001），目前该工程尚未实施。 2.1一期工程建设内容 根据设计资料，一期工程主要建筑功能分区及各科室布置情况见下表。 表2-8 一期工程主要功能区布置情况一览表 项目; 建设内容; 备注. 一、主体工程. 地 上 建 筑; 门诊医技综合楼 3F; 建筑面积19060.69m2，位于院区绿化带南侧; 主要设置综合导医台、挂号收费、门诊药房、放射科、急诊科、检查室、胎心监护室、更衣室、医生办公室、医生值班室、抢救室、输液大厅、儿科、儿童保健科、超声中心、功能检查、检验科、血库、妇女保健科、手术中心、门诊、计划生育技术服务部、层流机房、行政办公. 产后康复 中心 5F; 建筑面积31767.81m2，位于门诊医技综合楼东南侧; 主要设置产后康复中心、行政办公. 地 下 建 筑; 地下1层; 地下1F，总建筑面积为12000m2，位于门诊医技综合楼、产后康复中心地下1层; 主要设置超市、消毒中心、水泵房、配电室、地下停车场、医院餐厅等. 地下2层; 地下2F，总建筑面积为4000m2，位于门诊医技综合楼地下2层; 地下停车场、设备用房. 二、辅助工程. 设备用房; 洗衣房、总务库房、仓库、消毒中心、消防水池、水泵房、设备机房、配电房、消防控制室等保障系统用房等; 均设于地下1~2层独立设备用房. 氧气供应站; 1座，建筑面积95m2; 位于院区北侧，通过管道供病房、抢救室、手术中心等病人使用。. 三、公用工程气供应站一次减压至1.0MPa，引入室内，经控制器调压至0.1~0.5MPa，通过水平干管送至各组合终端. 给水工程; 由市政管网集中供给。. 排水工程; 雨污分流，雨水顺地势排入雨水管网，营运期废水经自建污水. 供电设施理站处理后，经市政污水管网进入栾川县第二污水处理厂处理。; 由市政电网供给。. 供热工程; 生活用热水由全自动电热水器提供，消毒、. 消防工程用蒸汽等由电加热器提供，院区供暖制冷均采用中央空调系统。; 区内设置有消火栓和喷淋装置。室外消火栓设置在给水环形管道的适当位置。. 四、环保工程. 废气处理; 1.院区地下室配电间等设备间按6次/h换气，地下车库按不小于6次/h换气；地下室通风系统与排烟系统合用一个系统，利用双速排烟风机的高、低切换进行排烟、排风； 2.医院餐厅厨房的油烟废气经油烟净化器处理后通过烟道于楼顶集中排放； 3.废水处理装置采用地埋式，地面所有设备均置于操作间内，水处理池加盖板密闭，盖板上预留进、出气口，污水处理站恶臭气体经集气罩收集至生物除臭装置处理，后由8m排气筒排放。. 污水处理; 院区内不设置传染病区，院区拟自建一套污水处理系统，用于处理全院生活及医疗污水，其污水处理工艺为化粪池、格栅、一级强化处理、沉淀、接触消毒。全院生活及医疗废水经污水处理站处理后，预计出水水质满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2“预处理标准”要求，通过项目排水口排入市. 噪声防治污水管网，进入栾川县第二污水处理厂进行处理。; 水泵房和变配电所等高噪声设备设置于地下一层的单独设备用房内，并采取基础减震、隔声措施。. 固废收集; 院区内北侧设置一间120m2的医疗废物暂存间，收集贮存本项目营运期医疗废物；生活垃圾由垃圾桶收集。. 2.2一期工程污染物排放情况 2.2.1废水 一期工程用水环节主要为门诊用水、职工及医务人员用水、食堂用水等。产生的废水性质均为一般综合医疗废水，经拟设置的污水处理站处理后（其处理工艺拟定为“化粪池—格栅—一级强化处理—沉淀—接触消毒”），随市政管网排入栾川县第二污水处理厂进行深度处理。各污染物浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2“预处理标准”中相关标准。 2.2.2废气 一期工程废气污染源主要为医院餐厅厨房内排放的油烟废气以及污水处理站产生的恶臭气体。 （1）医院餐厅厨房油烟废气 一期工程配套建设的医院餐厅可容纳该工程就餐人数约1700人次/d，医院餐厅厨房产生的油烟废气经油烟净化机处理后（油烟净化效率为95％），随烟道至楼顶排放，其外排油烟浓度以及非甲烷总烃均满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）标准要求。 （2）污水处理站臭气 医院配套建设的污水处理站在运行中将产生一定量的恶臭气体，主要污染因子为氨、硫化氢。废水处理处置装置均为地埋式，地面所有设备均置于操作间内，水处理池加盖板密闭，盖板上预留进、出气口，评价要求全院污水处理站的臭气经生物除臭装置处理后由8m高排气筒排放，则院区综合污水处理站NH3和H2S排放量分别为0.0029t/a、0.0011t/a。 2.2.3噪声 一期工程所用医疗设施没有高噪声设备，噪声污染源主要为地下停车场通风系统、水泵房水泵、以及空调机组运行噪声。经类比，地下停车场通风系统、水泵房水泵运行噪声值约80dB（A），经地面、设备房隔声，可有效降低其运行噪声。 2.2.4固废 一期工程固体废物主要包括医疗废物、栅渣、化粪池及污水处理站污泥、生活垃圾。其中，医疗废物、栅渣、化粪池及污水处理站污泥均为危险废物，生活垃圾为一般固废，一期工程固体废物产排情况见下表。 表2-9 一期工程固体废物产排情况一览表 类别; 主要成分; 排放量; 暂存设施; 去向. 危险废物; 医疗废物; 感染性废物、损伤性废物、药物性废物、病理性废物; 35.5875t/a; 医疗废物暂存间（占地面积120m2）; 洛阳市环岭医疗废物集中处理有限公司运走. 废水处理系统废物; 栅渣、化粪池及污水处理站污泥; 33t/a; 清掏后及时清运; 院内不暂存. 一般固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 91.25t/a; 院内垃圾桶收集; 环卫部门定期清运. 2.2.4一期工程产排污情况 一期工程建成投入运营后，主要污染物排放情况见下表。 表2-10 一期工程运营期主要污染物排放情况一览表 污染物; 排放量. 废气; HC; 0.2248t/a. CO. 0.5343t/a; NOx; 0.0108t. a; 油烟废气; 0.0279t/a. 非甲烷总烃; 0.2793t/a. NH3; 0.0029t/a. H2S; 0.0011t/a. 废水; 废水量（m3/a）; 27448t/a. COD; 2.7488t/a. SS; 0.7246t/a. BOD5; 0.2964t/a. 氨; 0.3568t/a. 固废 （产生量）; 清掏污泥; 33t/a. 医疗废物; 35.5875t/a. 生活垃圾; 91.25t/a. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状 1.1项目所在区域基本污染物环境质量现状评价 为了解该项目区域环境空气质量，引用栾川县城区空气自动监测站2021年度的监测数据，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2），现状监测数据见下表。 表3-1 基本污染物环境质量现状 单位：μg/m3 评价 区域; 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 栾川; SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 18; 150; 12.0. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40.0; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 39; 80; 48.8. PM10; 年平均质量浓度; 53; 70; 75.7; 达标. 24小时平均第95分位数质量浓度; 102; 150; 68.0. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 82.9; 达标. 24小时平均第95百分位数质量浓度; 64; 75; 85.3. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1.1mg/m3; 4.01.1mg/m3; 27.51.1mg/m3; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 125; 160; 78.1; 达标. 由上表结果可以看出：2021年栾川县城区SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3相应浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，所以项目所在区域环境质量达标。 1.2环境空气特征因子监测 为了解项目周围环境空气质量中硫化氢、氨气现状，建设单位委托洛阳绿壤环境检测有限公司于项目所在院区以及项目东侧樊营社区进行现状监测，监测时间为2022年7月25日~7月31日，监测因子为H2S、NH3，监测布点及监测结果见下表。 （1）监测布点 表3-2 环境空气监测点及监测因子一览表 序号; 监测点名称; 布点原则; 监测项目. 1; 项目所在院区; 上风向关心点; H2S、NH3小时值. 2; 樊营社区; 东侧64m，下风向关心点. 表3-3 环境空气特征因子现状监测结果一览表 单位：μ/m3 监测点位; 监测时间; 监测点位; 监测浓度; 标准值; 达标 情况. 项; 所在院区 NH3; 2022.7.25 ~2022.7.31; 1#上风向; 未检出; 200; 达标. 2#下风向. 3#下风向. 4#下风向. H2S; 1#上风向; 未检出; 10; 达标. 2#下风向. 3#下风向. 4#下风向. 樊营社区; NH3; 2022.7.25 ~2022.7.31; 1#上风向; 未检出; 200; 达标. 2#下风向. 3#下风向. 4#下风向. H2S; 1#上风向; 未检出; 10; 达标. 2#下风向. 3#下风向. 4#下风向. 由上表可知，项目所在院区、樊营社区监测点H2S、NH3 1小时平均浓度均能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的限值要求。 # 2.地表水环境质量现状 本项目产生的医疗生活废水经医院污水处理站处理后，随市政污水管网进入栾川县第二污水处理厂进行深度处理，最终排入伊河。本项目位于伊河南侧228m， 根据地面水环境功能区划，庙子洪洛河第二污水处理厂排放口上游断面水环境功能执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准。为了解伊河水质现状，本次评价利用2021年栾川县环境监测站对庙子洪洛河第二污水处理厂排放口上游断面（位于本项目2.0km）水质监测数据进行现状评价。监测因子为pH、COD、氨氮、总磷、氟化物、氰化物。 表3-4 洪洛河第二污水处理厂排放口上游断面监测结果 单位：mg/L 监测时间; 监测因子. pH; COD; 氨氮; 总磷; 氟化物; 氰化物. 1月; 7.14; 9; 0.775; 0.056; 0.90; 未检出. 2月; 8.04; 9; 0.537; 0.046; 0.86; 未检出. 3月; 7.79; 11; 0.298; 0.048; 0.90; 未检出. 4月; 7.88; 8; 0.072; 0.032; 0.40; 未检出. 5月; 8.31; 6; 0.303; 0.034; 0.62; 未检出. 6月; 8.37; 11; 0.096; 0.031; 0.92; 未检出. 7月; 8.1; 6; 0.064; 0.030; 0.93; 未检出. 8月; 7.8; 12; 0.270; 0.021; 0.72; 未检出. 9月; 7.8; 14; 0.369; 0.073; 0.19; 未检出. 10月; 7.9; 11; 0.254; 0.037; 0.59; 未检出. 11月; 8.4; 11; 0.277; 0.056; 0.37; 未检出. 12月; 7.8; 11; 0.318; 0.036; 0.68; 未检出. 标准值; 6-9; 15; 0.5; 0.1; 1.0; 0.05. 超标率％; 0; 0; 16.7; 0; 0; 0. 最大超标 倍数; 0; 0; 1.55; 0; 0; 0. 由上表可知，洪洛河第二污水处理厂排放口上游断面除氨氮外，其余各水质因子可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准限值要求。氨氮因子超标率为16.7％，最大超标倍数为1.55，超标原因主要与上游区域部分农业施肥通过地表径流汇入水体有关。 3.声环境质量现状 根据现场调查，一期工程尚未建设，项目所在区域为二类声环境功能区，所在院区北场界外临鸾州大道，南场界外临规划道路，西场界外临市民路，均为城市主、次干路，东场界外临樊营社区。 为了解项目所在地声环境质量现状，建设单位委托洛阳绿壤环境检测有限公司于医院院界四周及敏感点樊营社区、樊营村，监测时间为2022年7月25日、26日，昼夜各一次，噪声监测结果见下表。 表3-5 敏感点噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 监测点; 2022.7; 25 2022.7.26; 评价标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东场界; 53.8; 40.6; 54.7; 41.2; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 1类：昼间55，夜间45; 达标. 北场界; 53.2; 37.9; 54.8; 41.4; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 4a类：昼间70，夜间55. 西场界; 52.9; 44.5; 54.0; 40.8. 南场界; 53.4; 42.2; 53.9; 40.5. 樊营社区; 53.4; 36.2; 53.1; 38.9; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 1类：昼间55，夜间45; 达标. 樊营村; 52.1; 37.3; 53.2; 38.5. 由上表可知，项目西、南、北场界噪声值均满足《声环境质量标准》（GB30966-2008）4a类标准要求，东场界噪声值均满足《声环境质量标准》（GB30966-2008）1类标准要求；敏感点樊营社区、樊营村昼、夜间环境噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目主要环境保护目标具体情况见下表。 表3-6 主要环境保护目标基本情况 环境要素; 名称; 相对 方位; 与本项目所在地块 距离(m); 保护内容. 环境空气声环境; 樊营社区; 东; 64; 1000人. 建业鸾州府; 北; 90; 500人. 大岭村; 西; 83; 670人. 环境空气; 三道沟; 西; 372; 200人. 下湾村; 北; 687; 550人. 赵家湾; 东北; 877; 760人. 堂上村; 西北; 669; 850人. 双头眼村; 东北; 983; 500人. 地表水; 伊河; 西北; 228; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 类别; 污染因子; 标准值; 单位. 表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”; 氨; 1.0; mg/m3. 硫化氢; 0.03; mg/m3. 表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准”; COD; 250; mg/L. BOD; 100; mg/L. 氨氮; /; mg/L. 粪大肠菌群; 5000; MPN/L. 表4“医疗机构污泥控制标准”; 粪大肠菌群; ≤100; MPN/L. 蛔虫卵死亡率; ＞95; ％. 2、《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中型规模 油烟废气最高允许排放浓度：1.0mg/m3，非甲烷总烃10mg/m3 油烟净化最低去除效率：90％ 非甲烷总烃净化最低去除效率：75% 3、栾川县第二污水处理厂进水水质标准 COD：400mg/L，氨氮：30mg/L，BOD5：210mg/L，SS：280mg/L 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、4类 1类：昼间55dB（A）夜间45dB（A） 4类：昼间70dB（A）夜间55dB（A） # 5、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） # 昼间70dB（A） 夜间55dB（A） 6、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订） |
| 总量 控制 指标 | 本项目综合废水排放量为38106m3/a，经院区污水处理站处理后，通过市政污水管网进入栾川县第二污水处理厂进行深度处理后，最终排入伊河。项目总量相关污染物排放情况见下表。 # 表3-7 总量相关污染物排放情况表 项目废水量; 项目; COD; 氨氮. 38106m3/a; 经院区污水处理站处理后排放浓度（mg/L）; 100; 13. 经院区污水处理站处理后排放量（t/a）; 3.8106; 0.4954. 栾川县第二污水处理厂处理后排放浓度（mg/L）; 50; 5（8） 总量计算以8mg/L计算. 栾川县第二污水处理厂处理后排放量（t/a）; 1.9053; 0.3048. 根据上表可知，本项目综合废水经院区污水处理站处理后，COD排放量3.8106t/a，氨氮排放量0.4954t/a，废水排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）标准及栾川县第二污水处理厂处理进水水质要求，经项目废水总排口进入市政污水管网，最终进入栾川县第二污水处理厂处理深度处理。项目综合废水经栾川县第二污水处理厂处理后COD排放量为1.9053t/a，NH3-N排放量为0.3048t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 栾川县妇幼保健院拟建于栾川县栾川乡樊营社区西侧，本项目主要建设内容为2栋病房楼及配套设施，项目计划于2026年4月动工，预计2028年6月完工，总施工期24个月。本项目施工期主要影响为扬尘、弃土、建筑垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备噪声等影响。 1.施工扬尘影响分析 本项目使用商品混凝土，不在施工现场设置混凝土搅拌设施，施工扬尘主要来源于场地开挖、平整等活动产生的扬尘；施工场地开挖后裸露的土地、露天堆放的土方、建筑垃圾和建筑材料受风蚀作用产生的二次扬尘及原料运输过程产生的道路扬尘等，会对附近环境空气有一定的影响，使环境空气中的TSP浓度增高。 拟建项目位于栾川县栾川乡樊营社区西侧，施工时运输车辆由鸾州大道进入施工现场，施工场地距离最近的敏感点为东侧64m的樊营社区，施工和运输扬尘不可避免的会对周围敏感点产生影响。 本项目施工地基开挖时，在采取土方、建筑垃圾及时回填、清运，施工场地适当洒水抑尘等措施后，可有效减轻施工扬尘对周围环境的影响。同时运输道路利用已有道路，在控制好运输量和加蓬遮盖的情况下，产生扬尘较少，对施工现场周围及道路沿线敏感点影响较小。 建设单位在施工时应采取有效措施，减少施工扬尘对周围环境的影响。根据《关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号）等文件的规定要求，对建筑施工扬尘污染治理提出了以下要求： （1）施工现场实行封闭管理，必须在大门口醒目位置设置扬尘治理责任公示牌和文明施工扬尘治理标准，要设置硬质围挡且必须沿工地四周连续安装。其围挡高度不得低于1.8米；围挡内侧1米范围内不得堆放料具、土石方等物料，围挡外侧5米范围内保持清洁。 （2）施工现场应当按规定设置建筑垃圾集中堆放点，建筑垃圾应集中、分类堆放；施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关市容和环境卫生的管理规定，及时清运到制定地点；生活垃圾应当设置专用垃圾箱，做到日产日清。 （3）施工现场出入口处应当设置车辆清洗设施和泥浆沉淀设施，有条件的施工现场应设置车辆自动清洗设施。工程车辆进出工地必须清洗，洗车时要保证车辆车身洁净，车轮不带泥，出口路面见本色。 （4）在建工程必须使用符合规定要求的密目安全立网进行封闭，密目安全立网应封闭严密、牢固、平整、美观，封闭高度应保持高出操作层1.5米。 （5）建筑工程工地出入口应用砼或沥青等硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理，施工道路应当坚实抗压、保障畅通；施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土，无积水。 （6）建设单位、施工单位在建的工程项目必须使用商品混凝土和预拌砂浆。施工现场不得大量堆放和储存水泥、砂、石等容易造成扬尘的建筑材料。 （7）建设单位或施工单位从事土方、渣土和施工垃圾等运输应采用密闭式运输车辆。 （8）施工现场裸露的空地和集中堆放的土方、渣土、砂堆、灰堆等，必须采取覆盖、固化、定时洒水等有效措施控制扬尘；施工道路要进行淋水降尘，控制粉尘污染，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 （9）工程高处的物料、渣土、建筑垃圾等应当用容器垂直清运，禁止凌空抛掷；施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土，应当装袋扎口清运或用密闭容器清运。 （10）遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。 （11）施工单位应对工地周围环境进行保洁，施工扬尘影响范围为保洁责任区的范围。 （12）建筑施工工地全部实现标准化管理，做到“七个100%”。即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实；在项目工地出入口、施工作业区、料堆等重点区域安装在线视频监测监控设备。 本项目施工期只要严格控制施工扬尘，落实各项防尘降尘措施，可以将施工期大气环境影响降到较小程度，并且施工期的环境影响是暂时的，随着施工期的结束，该影响随之消失，不会对大气环境造成长远影响。 2.施工废水影响分析 施工废水主要为施工人员生活污水和施工废水。施工人员租住附近房屋，现场不设置施工营地，施工人员生活污水主要为施工人员洗涤废水，利用项目区附近已有卫生设施。施工废水主要为设备及运输车辆清洗水，以及降雨导致的散料和泥浆漫流，这些废水中主要污染物为SS、COD等，这些废水的排放量因不同施工阶段施工人员数量的不等、工程量的变化而不同。建议施工中采取如下措施减少影响： （1）施工建设时，施工中产生的大量堆土、弃土等，也会由于降雨的冲刷将泥浆带入受纳水体，因此，施工单位应在现场设沉淀池，将施工污水排入池内沉淀后，再将上清液排出，施工结束后及时进行回填压实。 （2）施工场地出入口建设车辆冲洗设施，进出车辆经冲洗后上路，冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排。 3.施工噪声影响分析 本项目施工噪声主要来自挖掘机、推土机、打桩机、振捣棒、电锯等施工设备，以及运输车辆产生的噪声，声源声级为85~100dB（A）。 预测主要施工机械在不同距离的噪声贡献值，预测结果见下表。 表4-1 施工机械在不同距离的噪声贡献值一览表 机械名称; 源强（dB(A)）; 不同距离处的噪声预测值（dB(A)）. 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 200m; 300m. 挖掘机; 95; 75; 69; 65; 63; 61; 55; 49; 45. 推土机; 94; 74; 68; 64; 62; 60; 54; 48; 44. 打桩机; 100; 80; 74; 70; 68; 66; 60; 54; 50. 振捣棒; 94; 74; 68; 64; 62; 60; 54; 48; 44. 电锯; 100; 80; 74; 70; 68; 66; 60; 54; 50. 升降机; 85; 65; 59; 55; 53; 51; 45; 39; 35. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定，由上表可知，昼间30m处可达到噪声限值要求，夜间200m处可达标。在距离100m处最大噪声值为60dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类昼间标准限值（60dB(A)）；在距离300m处最大噪声值为50dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类夜间标准限值（50dB(A)）。 本项目运输车辆沿着鸾州大道运输，后直接进入施工现场，施工场地距离最近的敏感点为东侧64m的樊营社区。根据预测结果，仅考虑距离衰减的情况下，单台设备对最近敏感点影响值大于60dB（A），具有一定的影响。为减轻该项目施工过程中对周围声环境的影响，施工期间应采取以下措施： （1）加强对施工工地的管理和施工人员的环境意识教育，做到文明施工，严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定要求，现场装卸设备机具时，应轻装慢放，不得随意乱扔发出巨响。 （2）施工前应先告知附近居民，协调好关系，以得到附近居民的谅解。 （3）优先选用低噪声的施工机械和施工方法，对施工机械经常维护，确保处于最佳运行状态，降低施工机械噪声源强。 （4）施工现场周围设置高度不低于1.8m的封闭围栏，降低施工噪声对周围敏感点的影响。 （5）易产生高噪声的施工机械做封闭式遮挡以降低噪声污染。 （6）合理安排施工时间，尽量避免大量高噪声设备同时施工，并把噪声大的作业安排在白天，夜间（当日22时至次日6时）禁止对居民生活环境产生噪声污染的施工作业，如因连续作业确需在夜间施工的，应在开工前报有关政府部门批准，并公告居民，以取得谅解。 （7）合理安排施工场所，高噪声设备布设尽量远离敏感点，以减轻对周围近距离敏感点的影响。 （8）控制施工车辆运输噪声。施工车辆运输物料沿途经居住区时应禁止鸣笛，尽量放慢车速。 在采取以上措施的前提下，可将施工噪声对敏感点的影响降至最低程度。随着施工工作的结束，对敏感点的影响也随之消失。 4.施工固废影响分析 本项目产生的固体废物主要为地基开挖产生的土方和施工过程产生的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 根据项目所在区域的地势，预计工程总挖方量为80000m3，约30000m3回填利用，弃土量约50000m3，可作为建筑材料外售于其他工程建设；项目所在区域内有部分闲置废弃建筑物，施工过程中的会有一定量的建筑垃圾，为一般固体废物，部分分拣回收外售，其余清运至指定的建筑垃圾堆放场；施工期平均人数为50人，施工人员多为附近村民，不在施工现场食宿，生活垃圾产生量较小，约为0.01t/d，集中堆存，定期清运至栾川县生活垃圾填埋场处置。 5.施工生态影响分析 目前，项目所在地块为绿地。项目施工期占地破坏地表现有植被，以及施工过程中地基开挖、平整场地等产生的水土流失，对局部生态环境将造成一定影响。项目施工期对生态保护的措施主要有： （1）严格控制施工占地，做好施工组织和施工管理，不越界占地；对裸地及时进行覆盖和硬化，场地内设置临时导排水沟将雨水导入场区； （2）工程施工结束后对周边进行平整复植、场区内空地进行绿化，可以在一定程度上补偿项目施工造成的植物量减少。 （3）项目施工期较短，在施工期采取对开挖的土石方及裸地及时进行覆盖和硬化，场地内设置临时导排水沟将雨水导入场区等有效的水土保护措施后，项目对水土流失不大。 综上所述，通过采取以上措施后，施工结束后临时设施均拆除，上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工扬尘、噪声、生活污水、固体废物防治，本评价认为其环境影响是有限的，也是可以接受的。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目营运期产生的废气主要为停车场汽车尾气、污水处理站恶臭气体、医院餐厅厨房油烟废气。 本项目地上停车位较分散，在露天空旷条件下易扩散，地下停车场设计通风系统，排风口设置在空旷处及绿化带内，车库内的汽车尾气通过机械强制送排风，经专用通风口排放。 本项目依托医院餐厅为病房楼内的病人及医务人员提供就餐服务，餐厅厨房油烟废气经配套设置的油烟净化装置处理后，随烟道至楼顶排放（排气筒编号DA001）。 本项目建成并投入运营后，依托医院污水处理站对项目区的综合废水进行处理，本项目病房楼不设传染病区，因此，产生的废水主要为一般医疗废水以及生活污水，废水处理处置装置均为地埋式，地面所有设备均置于操作间内，水处理池加盖板密闭，盖板上预留进、出气口，产生的恶臭气体经生物除臭装置处理后由8m高排气筒排放。 本项目医院运营过程中废气产排情况见下表。 表4-2 项目主要大气污染物产排情况汇总表 产排污环节; 运行 时间h/a; 污染物种类; 产生 浓度mg/m3; 产生量t/a; 排放形式; 治理设施; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放 标准mg/m3. 功能指标; 是否技术可行. 食堂厨房; 2920; 油烟废气; 2.81; 0.0986; 有组织; 油烟净化器，油烟去除率95%，非甲烷总烃去除效率75％; 是; 0.14; 0.0049; 0.0017; 1.0. 2920; 非甲烷总烃; 5.63; 0.1972; 有组织; 是; 1.41; 0.0493; 0.0169; 10. 院区; 8760; 硫 化 氢; /; 0.0005; 无组织; 地埋式密闭结构，生物除臭装置净化，净化效率80％; 是; /; 0.0004; /; 0.03. 8760; 氨气; /; 0.0013; 无组织; 是; /; 0.0011; /; 1.0. 1.1项目停车场汽车尾气源强分析 院区地上停车场主要设置于各建筑物前的空地上，车位较分散，启动时间较短，废气产生量小，在露天空旷条件下易于扩散，对周围环境影响较小。本项目停车场共设置停车位800个，其中地上停车位200个，地下停车位600个，汽车在停车场内低速运行时会排放废气污染物，其主要污染因子为CO、HC、NOx，排放量与车型（一般为小型车，如轿车和小面包车等）、车况和车辆数等有关，还与汽车行驶状况有关。 车辆在停车场怠速行驶的时间，每辆车怠速发动时间按30mim/d·辆计，根据单车排放因子计算地下停车场污染物排放总量见下表。 表4-3 本项目停车场污染物排放总量 项目; HC; CO; NOx. 单车排放量（g/h）; 1.6; 3.8; 0.077. 地上停车场（t/a）; 0.0584; 0.1387; 0.0028. 地下停车场（t/a）; 0.1752; 0.4161; 0.0084. 合计（t/a）; 0.2336; 0.5548; 0.0112. 项目地上停车位较分散，在露天空旷条件下易扩散，地下停车场设计通风系统，排风口设置在空旷处及绿化带内，车库内的汽车尾气通过机械强制送排风，经专用通风口排放。 1.2餐厅厨房油烟废气源强分析 本项目建成运营后，依托医院餐厅为病房楼内的病人及医务人员提供就餐服务，根据设计资料，医院餐厅可容纳本项目就餐人数约300人次/d，医院餐厅厨房内设6个基准灶头，经类比调查，目前居民人均使用油量约为30g/人天，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4％（本项目取3％），经计算，餐厅厨房油烟产生量0.0986t/a，油烟净化机风量为12000m3/h。油烟废气经油烟净化机处理后（油烟净化效率为95％），随烟道至楼顶排放（排气筒编号DA001）。排放量为0.0049t/a，油烟排放浓度为0.14mg/m3，外排油烟浓度满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）标准要求。 参照《河南省餐饮业油烟污染物排放标准编制说明》，油烟废气中非甲烷总烃产生约为油烟的2倍，则非甲烷总烃产生量为0.1972t/a，经油烟净化装置处理后（非甲烷总烃净化效率75％），排放量为0.0493t/a，随烟道至楼顶排放（排气筒编号DA001），非甲烷总烃排放浓度为1.41mg/m3，外排非甲烷总烃浓度满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）标准要求。 综上分析，全院建成并投入运营后，医院餐厅厨房油烟废气产生量合计0.6571t/a，非甲烷总烃产生量合计1.3142t/a，经油烟废气经油烟净化机处理后（油烟净化效率为95％，非甲烷总烃净化效率75％），油烟废气排放量为0.0329t/a，排放浓度为0.94mg/m3；非甲烷总烃排放量为0.3286t/a，排放浓度为9.38mg/m3，其浓度均满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）标准要求。 1.3污水处理站废气源强分析 本项目建成并投入运营后，依托医院污水处理站对项目区的综合废水进行处理，本项目病房楼不设传染病区，因此，产生的废水主要为一般医疗废水以及生活污水，废水处理处置装置均为地埋式，地面所有设备均置于操作间内，水处理池加盖板密闭，盖板上预留进、出气口，产生的恶臭气体经生物除臭装置处理后由8m高排气筒排放。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g BOD5可产生0.0031g氨气和0.0012g H2S。根据上述废水计算结果，本项目综合废水中，BOD5产生量约0.4115t/a，经计算，NH3和H2S的产生量分别为0.0013t/a、0.0005t/a。院区综合污水处理站构筑物均为地下全密闭式，并设置集气装置（收集效率90％），评价要求全院污水处理站设置排气筒，产生的臭气经生物除臭装置处理后，随8m高排气筒排放，生物除臭装置除臭效率为80％，则全院综合污水处理站NH3和H2S排放量分别为0.0011t/a、0.0004t/a。 1.4排放口基本情况 医院餐厅厨房油烟废气经油烟净化器处理后，随排气筒引至楼顶排放，对应的废气排放口编号为DA001。排放口基本情况见下表。 表4-4 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. DA001 1#排气筒; 111°41′34.76″ 33°46′57.96″; 25; 0.3; 25; 一般排放口. 1.5 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目监测计划见下表。 表4-5 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 1#排气筒DA001; 油烟废气; 1年1次; 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）大型规模油烟废气：1.0mg/m3 非甲烷总烃：10mg/m3. 非甲烷总烃; 1年1次. 项目所在区域上风向1个点位，下风向3个点位; 硫化氢; 1季度1次; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3 硫化氢0.03mg/m3. 氨; 1季度1次; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3 氨1.0mg/m3. 1.6环境影响分析 本项目营运过程中产生的废气主要为医院餐厅厨房油烟废气、污水处理站产生的恶臭气体、以及地下停车场汽车尾气。院区食堂厨房油烟废气经油烟净化器处理后，随排气筒引至楼顶排放，排放浓度满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）要求；医院污水处理站挥发的恶臭气体，经生物除臭装置处理后随8m高排气筒排放，医院场界四周硫化氢、氨的浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3限值要求。 2、废水 2.1本项目废水影响分析 本项目病房楼不设传染病区，无中药煎煮制剂室，本项目设有洗衣房，主要清洗病房被服，因此院区产生的医疗废水均为一般医疗废水，医疗废水、生活污水、医院餐厅废水以及洗衣废水。 本项目共设置350张病床，入住率按100％计算，医务人员100人。参考《偃师市卫生和计划生育委员会偃师市人民医院（新区医院）项目环境影响报告书（报批版）》中相关数据，本项目用水量情况见下表。 表4-6 本项目用水环节统计表 序号; 用水类别; 用水指标; 数量; 日用水量 （m3/d）; 排水系数; 日排水量 （m3/d）; 年排水量 （m3/a）. 1; 病房 病床; 300L（床·d）; 350床; 105; 0.8; 84; 30660. 3; 病房楼医务人员; 90L/（床·d）; 100人; 9; 7.2; 2628. 4; 医院餐厅; 20L/人·次; 300人; 6; 4.8; 1752. 5; 洗衣房; 60L/干kg; 175kg（0.5kg/床·d）; 10.5; 8.4; 3066. 合计; 130.5; /; 104.4; 38106. 经计算，本项目预计废水排放总量为104.4m3/d（即38106m3/a）。经院区污水处理站处理后，随市政管网排入栾川县第二污水处理厂进行深度处理，全院污水处理站进出口污染物排放情况如下表。 表4-7 全院污水处理站进出水水质一览表 项目名称; COD; SS; BOD5; 氨氮; 粪大肠菌群 MPN/L; 总余氯. 本项目废水产生量 38106t/a; 350mg/L; 220mg/L; 120mg/L; 30mg/L; 20000000; -. 产生量; 13.3371t/a; 8.3833t/a; 4.5727t/a; 1.1432t/a; -; -. 化粪池去除效率（％）; 20; 40; 10; 3; -; -. 污水处理站进水浓度（mg/L）; 280; 132; 108; 29.1; 20000000; -. 去除效率（％）; 64.3; 80; 90; 55.33; 99.99; -. 排放浓度（mg/L）; 100mg/L; 26.4mg/L; 10.8mg/L; 13mg/L; 2000; 7.95. 本项目排放量38106t/a; 3.8106t/a; 1.006t/a; 0.4115t/a; 0.4954t/a; -; 0.3029t/a. 一期工程排放量27448t/a; 2.7448t/a; 0.7246t/a; 0.2964t/a; 0.3568t/a; -; 0.2182t/a. 混合后全院排放量65554t/a; 6.5554t/a; 1.7252t/a; 0.7079t/a; 0.8522t/a; -; 0.5211t/a. 混合后排放浓度（mg/L）; 100mg/L; 26.4mg/L; 10.8mg/L; 13mg/L; 2000; 7.95mg/L. GB18466-2005 表2“预处理标准”; 250mg/L; 60mg/L; 300mg/L; -; -; ＞2（接触时间≥1）. 栾川县第二污水处理厂接管标准; 400mg/L; 280mg/L; 210mg/L; 30mg/L; 5000MPN/L; -. 由上表可知，本项目废水经污水处理站处理后，各污染物浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2“预处理标准”中相关标准，经市政污水管网进入栾川县第二污水处理厂进行深度处理。 废水防治措施可行性分析： （1）本项目废水排放量为104.4m3/d，一期工程废水排放量为75.2m3/d，合计179.6m3/d，医院化粪池总容积约200m3，院区废水在化粪池中停留时间约26.7h，可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“5.3化粪池应按最高日排水量设计，停留时间为24-36h”的要求。 （2）医院自建的污水处理站（一期与二期项目共用），处理规模为500m3/d，处理规模可满足项目处理所需；污水处理站处理工艺为“化粪池—格栅—一级强化处理—沉淀—接触消毒”，满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中相关污水处理工艺的要求；且根据预测，全院废水经污水处理设施处理后COD浓度为100mg/L，BOD浓度为90mg/L，SS浓度为26.4mg/L，氨氮浓度为13mg/L，粪大肠菌群浓度为2000MPN/L，可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2“预处理标准”中相关限值要求。 （3）经调查，区域污水管网完善，废水能够接入污水管网。 （4）本项目废水排入栾川县第二污水处理厂可行性分析： 栾川县第二污水处理厂位于栾川县庙子镇北凹村寨根组洪洛河与伊河交叉口南侧，厂区占地73万亩，设计总规模为4万m3/d污水处理及配套2万m3/d中水回用工程，主要处理寨沟以东栾川县中心城区（包括栾川县旅游产业集聚区）及庙子镇区的生产生活废水。目前一期工程2万m3/d并配套建设2万m3/d中水回用工程，远期至2020年再扩建2万m3/d，已预留远期厂区用地。栾川县第二污水处理厂采用卡鲁塞尔氧化沟工艺，污水经管道收集后，经过粗细格栅及提升泵房、沉砂池后，进入厌氧池、卡鲁塞尔氧化沟、二沉池后进入深度处理，接触池消毒处理后的2万m3/d污水经管道排入洪洛河，经500m洪洛河河道于两河口处汇入伊河，另外2万m3/d污水经中水回用系统回用。出水采用二氧化氯反应器产生的二氧化氯消毒后2万m3/d通过管道直接排入洪洛河，然后经过约500m进入伊河，2万m3/d回用中水通过回用管道系统回用于工业用水系统和作为城市建筑、城市区绿化、道路洒水等城市杂用水。栾川县第二污水处理厂收水范围主要为寨沟以东栾川县城东新区（包括栾川县旅游产业集聚区）及庙子镇区的生产生活废水，本项目地理位置为栾川县栾川乡樊营社区西侧，位于栾川县城东新区，因此，本项目位于栾川县第二污水处理厂收水范围内。其栾川县第二污水处理厂进水水质标准为COD 400mg/L、氨氮30mg/L、总磷 5mg/L。 综上，本项目产生的废水排入院区污水处理站处理措施可行，最终进入栾川县第二污水处理厂深度处理措施可行。 2.2 排放口基本情况 本项目建成后，院区医疗废水、生活污水、食堂含有废水以及洗衣废水，经院区内污水处理站处理后，随市政管网进入栾川县第二污水处理厂进行深度处理，对应的废水排放口编号为DW001。排放口基本情况见下表。 表4-8 项目废水排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 类型. DW001 废水总排口; 111°41′34.43″ 33°46′58.85″; 一般排放口. 2.3 监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），项目监测计划见下表。 表4-9 废水污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废水总排口 DW001; COD、SS; 1周1次; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2“预处理标准”. BOD5、氨氮; 1季度1次. 粪大肠菌群; 1月1次. 总余氯; 12小时1次. 3、噪声 3.1 噪声源强 本项目所用医疗设备均不属于高噪声设备，噪声污染源主要为地下停车场通风系统、水泵房水泵、空调机组运行噪声，经类比，项目主要噪声设备源强见下表。 表4-10 噪声源强及污染防治措施一览表 单位：dB(A) 设备名称; 数量; 源强（dB(A)）; 治理措施; 降噪后源强（dB(A)）; 持续时间 h/d. 地下停车场通风系统; 1套; 85; 地下隔声、基础减震; 60; 24. 水泵; 2台; 85; 地下隔声、基础减震; 60; 24. 空调机组; 1套; 85; 地下隔声、基础减震; 60; 24. 3.2 预测结果 厂界噪声预测结果见下表。 表4-11 项目场界噪声结果 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 背景值 （昼/夜）; 预测值 （昼/夜）; 标准值 （昼/夜）; 达标情况. 厂界; 东场界; 41.1; /; /; 55/45; 达标. 西场界; 35.6; /; /; 70/55; 达标. 南场界; 37.6; /; /; 达标. 北场界; 35.8; /; /; 达标. 敏感点; 樊营社区; 34.1; 53.4/38.5; 45.0/40.4; 55/45; 达标. 樊营村; 33.2; 53.2/38.5; 44.3/41.2; 达标. 由上表可知，项目营运时，项目西、南、北场界昼夜间噪声贡献值满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，东场界昼夜间噪声贡献值满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求；敏感点处昼夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。因此项目营运产生的噪声对周围环境敏感点影响较小。 3.3 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目监测计划见下表。 表4-12 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 东、西、南、北场界; 噪声; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、4类. 4、固体废物 本项目营运期固体废物主要为医疗废物、栅渣、化粪池及污水处理站污泥、生活垃圾。 4.1固体废物属性判定 根据《国家危险废物名录》（2021年版），医疗废物和污水处理站污泥均为危险废物，生活垃圾、餐厨垃圾为一般固废。 4.2固体废物产生量 （1）医疗废物 本项目营运后共设置病床350张，根据《第二次全国污染源普查城镇生活源产排系数手册》，医院医疗废物产生系数为0.65kg/床·日，则本项目医疗废物产生量为80.0375t/a。根据栾川县妇幼保健院对各类医疗废物统计结果，感染性废物产生量约占医疗废物总产生量的60%，损伤性废物产生量约占医疗废物总产生量的25%，病理性废物产生量约占医疗废物总产生量的14.5%，药物性废物产生量约占医疗废物总产生量的0.5%，即本项目感染性废物（废物代码为HW01:841-001-01）产生量为49.8225t/a，损伤性废物（废物代码为HW01:841-002-01）产生量为20.0094t/a，病理性废物（废物代码为HW01:841-003-01）产生量为11.6054t/a，药物性废物（废物代码为HW01:841-005-01）产生量为0.4002t/a。 （2）污水处理站污泥 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“4.3.1栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置”，经核算，本项目污水处理站污泥产生量为32t/a，属于危险废物，废物代码为HW49:772-006-49。 （3）生活垃圾 本项目投入运营后，医务人员100人，病床350人，生活垃圾医务人员取0.3kg/d，住院人员取0.5kg/d，则生活垃圾产生总量为0.205t/d，即74.825t/a。 综上所述，本项目固废产生情况见下表。 表4-13 本项目固废产生情况汇总表 类别; 名称; 产生量（t/a）; 处置情况. 医护人员、病房; 生活垃圾; 74.825; 交由环卫部门统一清运. 患者; 医疗废物; 80.0375; 洛阳市环岭医疗废物集中处理有限公司. 污水处理站; 污泥; 32. 4.3污染防治措施 针对医疗废物，本项目于院内北侧按照《医疗废物管理条例》规定设一间120m2的医疗废物暂存间，医疗固废集中分类收集后委托洛阳市环岭医疗废物集中处理有限公司收集处理（1~2日一收）。 针对污水处理站清掏污泥，清掏前用石灰对污泥进行消毒，调节污泥pH至11~12.5，以达到消灭细菌和病毒的目的。消毒后的污泥中粪大肠菌群、蛔虫卵死亡率达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4标准，然后委托洛阳市环岭医疗废物集中处理有限公司运走进行处理。 生活垃圾为一般固废，经院区内现有垃圾桶收集，定期由环卫部门清运至栾川县生活垃圾填埋场填埋处置。 4.4环境管理要求 拟于院区内北侧设一间120m2的医疗废物暂存间，医疗废物分类收集，定期委托洛阳市环岭医疗废物集中处理有限公司收集处理，医疗废物在院区内暂存间不超过1~2日，并建立严格管理制度，做好台账记录，定期对医疗废物贮存容器以及医疗废物暂存间进行检查。 医疗废物暂存间为封闭间，具备防风、防雨、防晒功能，院区医疗废物暂存间严格按照《医疗废物管理条例》进行建设，地面硬化防腐防渗，装载医疗废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志。 4.5医疗废物暂存间依托可行性分析 根据上文所述，一期工程医疗废物产生量35.5875t/a（约97.5kg/d），暂存于医疗废物暂存间内，约1~2日清理因此，交由洛阳市环岭医疗废物集中处理有限公司进行处理，占用医疗废物暂存间面积约15m2，剩余使用面积约105m2，本项目需使用面积约34m2，因此，能够满足本项目医疗废物暂存需求，依托措施可行。 综上所述，项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤 根据设计资料，院区自建的污水处理站各工艺水池均采用高标号的防水混凝土，内壁涂防水涂料，满足防渗要求；院区内的医疗废物暂存间按照《医疗废物管理条例》的要求进行设计，各类医疗废物分区域堆放，设专门容器贮存。 6、环境风险分析 根据全院设计资料，院区涉及的风险物质主要为医院液体药剂碘伏、乙醇，污水处理站内二氧化氯发生器的A（主要成分为氯酸钠）。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中，项目涉及到的风险物质及临界量见下表。 表4-14 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 危险物质Q值. 1; 氯酸钠; 7775-09-9; 0.05; 100; 0.0005. 合计; 0.0005. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，本项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目风险评价等级为简单分析。 环评提出风险防范措施如下： ①医院药剂仓库的液体药剂均以瓶装方式进行储存，加强管理，一旦发生泄漏事故，立即封闭现场，使用吸附棉将泄漏的液体进行吸附清理，保证泄漏的液体不逸流至外环境。 ②污水处理站操作间地面硬化，并设置围堰，二氧化氯发生器发生泄漏时，泄漏液体不会通过地面渗入地下而污染地下水。 综上，本项目环境风险在落实对应的防范措施后，环境风险可控制在接受范围内。 7、全院程污染物排排放汇总 根据上述内容，全院污染物排放情况见下表。 表4-15 全院污染物排放情况汇总表 污染物; 迁建前污染物排放; 在建一期工程污染物排放; 本项目污染物排放; 以新带老消减量; 全院污染物排放; 变化量. 废气; HC; 0; 0.2248t/a; 0.2336t/a; 0; 0.4584t/a; +0.4584t/a. CO; 0; 0.5343t/a; 0.5548t/a; 0; 1.0891t/a; +1.0891t/a. NOx; 0; 0.0108t/a; 0.0112t/a; 0; 0.0220t/a; +0.0220t/a. 油烟废气; 0; 0.0279t/a; 0.0049t/a; 0; 0.0328t/a; +0.0328t/a. 非甲烷总烃; 0; 0.2793t/a; 0.0493t/a; 0; 0.3286t/a; +0.3286t/a. NH3; 0.003t/a; 0.0029t/a; 0.0011t/a; 0.003t/a; 0.0040t/a; +0.0010t/a. H2S; 0.0001t/a; 0.0011t/a; 0.0004t/a; 0.0001t/a; 0.0015t/a; +0.0014t/a. 废水; 废水量; 25383.07t/a; 27448t/a; 38106t/a; 25383.07t/a; 65554t/a; +40170.93t/a. COD; 2.6984t/a; 2.7448t/a; 3.8106t/a; 2.6984t/a; 6.5554t/a; +3.8570t/a. SS; 0.8603t/a; 0.7246t/a; 1.006t/a; 0.8603t/a; 1.7306t/a; +0.8703t/a. 氨氮; 0.4367t/a; 0.3568t/a; 0.4954t/a; 0.4367t/a; 0.8522t/a; +0.4155t/a. 固废 产生量; 清掏污泥; 6.09t/a; 33t/a; 32t/a; 6.09t/a; 65t/a; +58.91t/a. 医疗废物; 35t/a; 35.5875t/a; 80.0375t/a; 35t/a; 115.625t/a; +80.625t/a. 生活垃圾; 84.17t/a; 91.25t/a; 74.825t/a; 84.17t/a; 166.075t/a; +81.905t/a. 8、环保投资估算 本项目总投资为35621.57万元，其中环保投资为300万元，占总投资的0.84％，环保投资估算见下表。 表4-16 环保投资估算一览表 阶段; 项目; 处理措施; 处理效果; 投资 （万元）. 施 工 期; 废气; 扬尘 污染; ①施工现场设置不低于1.8m高硬质围挡且须沿工地四周连续安装。 ②施工现场建筑垃圾分类收集及时清运到指定地点；生活垃圾集中收集日产日清。 ③施工现场出入口处设置车辆清洗设施和泥浆沉淀设施；出入口、施工现场内主干道及作业场地进行硬化处理。 ④施工现场裸露的空地和集中堆放的土方需采用篷布覆盖。 ⑤施工场地采取定时洒水；施工道路要进行淋水降尘。 ⑥合理安排作业时间，避开大风日进行开挖活动。; 有效降低了施工扬尘及运输扬尘对周边环境的影响。; 20. 废水; 车辆 冲洗水; 设5m3沉淀池一座; 沉淀车辆冲洗水，循环使用; 5. 噪声; 施工机 械噪声; ①使用低噪声设备； ②合理安排施工时间、施工计划及进度； ③施工场地四周设不低于1.8m高的硬质围挡且必须沿工地四周连续安装； ④对施工工地加强管理； ⑤高噪声设备远离居民点；; 施工期噪声对周边环境影响较小; 15. 固体 废物; 生活 垃圾; 清运至生活垃圾填埋场; 施工期固体废物均得到了妥善处置; 15. 建筑 垃圾; 集中收集，部分外卖，其余清运至垃圾填埋场. 生态; 生态 环境; 合理存放土石方并及时回填，不能及时回填的进行篷布覆盖，施工完成后及时进行绿化; 最大限度降低施工期对生态环境造成的影响. 营运期; 废气; 停车场 废气; ①地下停车场设置送风、排风系统，废气排放口设在公共绿地内； ②地面停车场无组织散失；; 与一期工程共用; 30. 医院餐厅食堂油烟; 设1套油烟净化设备（油烟废气去除效率不低于95%，非甲烷总烃去除效率不低于75％）; 与一期工程共用; 10. 污水处理站恶臭; 全院污水处理站设有生物除臭装置（去除效率均为80％）; 与一期工程共用; 20. 废水; 全院生活医疗污水处理系统; 全院生活医疗污水处理工艺为化粪池、格栅调节、一级强化处理、沉淀、接触消毒，污水处理设计规模为500m3/d; 与一期工程共用; 60. 化粪池; 容积100m3，位于2#病房楼西侧; 本次新建; 20. 噪声; 设备 噪声; 将泵房、机房布置在地下室内，设备机房由土建配合做吸声、隔声、隔振措施，选用低噪声设备，设置软接和橡胶减震垫、消声器等; 与一期工程共用; 15. 固废; 生活 垃圾; 经院内垃圾桶收集后，清运至生活垃圾填埋场; 与一期工程共用; 40. 医疗 废物; 设一间医疗废物暂存间（面积120m2），医疗废物分类放置并委托洛阳市环岭医疗废物集中处理有限公司集中处置。; 与一期工程共用. 清掏 污泥; 清掏之前用消毒剂或石灰对污泥进行消毒，消灭污泥中粪大肠菌群、蛔虫卵，达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表4标准后，委托洛阳市环岭医疗废物集中处理有限公司进行处置; 与一期工程共用. 生态; 生态 环境; 公共绿地面积9592.926m2; 促进区域生态可持续性发展; 50. 合计; 300. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 食堂油烟DA001 | 油烟废气 | 油烟净化器+排气筒 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）要求 |
|  | 污水处理站周边 | NH3、H2S | 地埋式密闭结构、生物除臭装置 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求 |
| 地表水环境 | DW001 | COD、BOD、SS、氨氮、粪大肠菌群 | 经院区污水处理站处理后，随市政污水管网进入栾川县第二污水处理厂进行深度处理 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 |
| 声环境 | 四周场界 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-20081类、4类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）生活垃圾由垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运。 （2）医疗废物暂存间，医疗废物分区暂存，台账记录，医疗废物转移联单 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目污水处理站各工艺水池采用高标号的防水混凝土，内壁涂防水涂料，满足防渗要求；医疗废物暂存间按照《医疗废物管理条例》的要求进行设计，各类医疗废物分区域堆放，设专门容器贮存。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | # ①医院药剂仓库的液体药剂均以瓶装方式进行储存，加强管理，一旦发生泄漏事故，立即封闭现场，使用吸附棉将泄漏的液体进行吸附清理，保证泄漏的液体不逸流至外环境。 # ②污水处理站操作间地面硬化，并设置围堰，二氧化氯发生器发生泄漏时，泄漏液体不会通过地面渗入地下而污染地下水。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 废水排放口规范化设置，粘贴废水、医疗废物等环保标识牌 |  |  |  |

- 六、结论

栾川县妇幼保健院病房楼建设项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在大的环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 迁建前排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建一期工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟废气 | 0 |  | 0.0279t/a | 0.0049t/a | 0 | 0.0328t/a | +0.0328t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0 |  | 0.2793t/a | 0.0493t/a | 0 | 0.3286t/a | +0.3286t/a |
|  | 氨 | 0.003t/a |  | 0.0029t/a | 0.0011t/a | 0.003t/a | 0.0040t/a | +0.0010t/a |
|  | 硫化氢 | 0.0001t/a |  | 0.0011t/a | 0.0004t/a | 0.0001t/a | 0.0015t/a | +0.0014t/a |
| 废水 | COD | 2.6984t/a |  | 2.7448t/a | 3.8106t/a | 2.6984t/a | 6.5554t/a | +3.8570t/a |
|  | 氨氮 | 0.4367t/a |  | 0.3568t/a | 0.4954t/a | 0.4367t/a | 0.8522t/a | +0.4155t/a |
| 一般固体废物 | 生活垃圾 | 84.17t/a |  | 91.25t/a | 74.825t/a | 84.17t/a | 166.075t/a | +81.905t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | 35t/a |  | 35.5875t/a | 80.0375t/a | 35t/a | 115.625t/a | +80.625t/a |
|  | 污水处理站污泥 | 6.09t/a |  | 33t/a | 32t/a | 6.09t/a | 65t/a | +58.91t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①