关于2023年8月10日拟对栾川县鸾鑫建材销售有限公司加工生产岩

棉夹芯板隔声材料项目环境影响评价文件作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，拟对《栾川县鸾鑫建材销售有限公司加工生产岩棉夹芯板隔声材料项目》环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局。公示期为2023年8月10日－2023年8月14日。

联系电话/传真：0379-60330069

电子邮箱：lchpk2010@163.com

通讯地址：栾川县钼都路（471500）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》有关规定，自公示起五日内，申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

洛阳市生态环境局栾川分局

二〇二三年八月十日

拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设 单位 | 环境影响 评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栾川县鸾鑫建材销售有限公司加工生产岩棉夹芯板隔声材料项目 | 栾川县栾川乡双堂村十五组 | 栾川县鸾鑫建材销售有限公司 | 栾川县蒲壤环保科技有限公司 | 该项目位于栾川县栾川乡双堂村十五组，建设内容为主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程，总投资50万元，其中环保投资8.1万元。 | - 营运期环境影响评价结论 （一）废气 - 项目运营期涂胶及复合工序中产生的污染物主要为胶粘剂挥发出的非甲烷总烃、切割工序中产生的锯屑及粉尘。项目涂胶复合工序设备进行二次密闭，有机废气通过引气管道进入UV 光氧催化+活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放，活性炭吸附装置采用颗粒活性炭作为吸附剂，其碘值不低于800mg/g。运营期生产过程中切割工序会产生锯屑及粉尘，由于切割工序采用有齿锯，故锯屑粒径较大，小粒径的粉尘占比例较小。锯定尺工序箱体已封闭，仅在封闭箱体南、北两侧留较小的复合板进出口，并对进出口处箱体与复合板之间的缝隙采用防尘条刷进行封闭，在切割工序的箱体西侧开孔，设抽风管道将切割粉尘送至袋式除尘器处理，之后通过15m 高排气筒排放。切割过程中产生的金属锯屑较重，大部分沉降在密闭的箱体内部，人工定期进行清扫收集。 - （二 ）废水 运营期废水主要为员工生活污水。 本项目劳动定员4人，实行单班工作制，在厂时间按200天计，均不在厂区内食宿，根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385—2020）， 城镇居民生活用水量按100L/（人•d），则员工日常生活用水量为0.4m3/d，合 计80m3/a；排水系数按照0.8计，则生活污水产生量为0.32m3/d，合计64m3/a， 废水中主要污染物为COD、氨氮。项目生活污水依托原有化粪池处理后，进入栾川县第一污水处理厂进行处理。 - （三）噪声 - 项目噪声源主要为设备在运行过程中产生的机械噪声，噪声值在80~90dB（A）之间，本项目所在的钢构车间封闭情况较好，生产噪声通过距离衰减及厂房隔声等措施进行控制，高噪声设备对厂界昼间噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 - （四）固体废物 - 一般固废主要为员工生活垃圾、切割产生的切割锯屑以及除尘器尘灰；危险废物为废润滑油、废活性炭、废UV 灯管、废胶桶。生活垃圾按每人0.5kg/d，劳动定员共4人，产生量为2kg/d （0.52t/a），生活垃圾经垃圾桶收集后交环卫部门统一清运。项目金属锯屑约0.413t/a，锯屑定期收集后暂存于厂区已有一般固废暂存间，定期外售综合利用。切割工序袋式除尘器尘灰产量约为0.655t/a，除尘器除尘灰暂存厂区已有一般固废暂存间，定期交环卫部门统一清运。废润滑油、废活性炭、废灯管、废胶桶收集后暂存于危废暂存间，委托有危废经营质的单位处置。 |