- 第二章  工程分析

- 2.1 现有工程回顾分析

- 2.1.1 栾川恒裕矿业有限公司现有工程环保手续履行情况

栾川恒裕矿业有限公司现有采矿工程、选矿工程以及固废综合利用项目均已按照环保要求履行了环保手续。具体情况详述如下：

2010年10月建设单位委托河南省金瀚环境咨询有公司编制了《栾川恒裕矿业有限公司栾川县白庙沟矿采矿项目(前期露天开采 145 万t/a，后期地下开采 60 万 t/a) 环境影响报告书》（以下简称露天采矿工程），原河南省环境保护厅于2010年12月14日以豫环审【2010】327号文予以批复（详见附件6-（1））。2011年7月建设单位委托河南省金瀚环境咨询有公司编制完成了《栾川恒裕矿业有限公司栾川县白庙沟钼矿5000t/d选矿项目环境影响报告书》（以下简称选矿工程），同年8月原河南省环境保护厅以豫环审【2011】183号文予以批复（详见附件6-（2））。

露天采矿工程于2011年6月开始建设，选矿工程于2012年开始建设，但由于国内外钼市场下滑及公司经营问题，露天采矿工程和选矿工程于2013年停工，于2019年恢复建设，露天采矿工程于2021年6月主体工程完工，选矿工程于2020年年底完工并运行。2021年11月露天开采145万t/a工程完成自主验收，2022年8月选矿工程完成自主验收，并均办理了排污许可手续（详见附件6-（4）和（5））。

建设单位为了减少矿山剥离废石堆存量，于2019年10月委托北京中地泓科环境科技有限公司编制了《栾川恒裕矿业有限公司500万吨/年剥离固废综合利用项目环境影响报告表》（以下简称固废综合利用项目），原栾川县环境保护局于2019年11月29日予以批复，批复文号为：栾环审（表）[2019]66号。2021年2月，固废综合利用项目主体工程及配套设施建成，但是由于其机制砂工序新增水洗砂工艺，涉及重大变更，因此其于2021年9月委托河南华茂元环保科技有限公司编制完成《栾川恒裕矿业有限公司 500 万吨/年剥离固废综合回收利用项目 (重新报批) 环境影响评价报告表》，栾川县生态环境局于同年10月予以批复，批复文号为栾环审 (表)  【2021】23 号（详见附件6-（3））。并于2022年1月完成自主验收，并办理了排污许可手续（详见附件6-（4）和（5））。

为提高磨浮系统的入选品位，2022年1月建设单位对选矿工程生产线进行节能优化改造，新增 X 射线预先抛尾拣选生产线，替代该公司选矿厂原碎矿生产系统，委托河南诚然环保科技有限公司编制《栾川恒裕矿业有限公司选矿厂节能优化建设项目环境影响报告表》，原栾川县环境保护局于2022年3月8日予以批复，批复文号为：栾环审（表）[2022]6号，于2022年8月完成自主验收。栾川恒裕矿业有限公司已建工程具体情况详见表2.1-1，已建工程和本项目的位置关系详见附图3。

表2.1-1                    环评及验收批复情况

| 序号 | 环评报告 | 建设内容 | 文件批复文号 | 验收情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 验收时间 | 验收内容 |
| 1 | 《栾川恒裕矿业有限公司栾川县白庙沟钼矿采矿项目(前期露天开采 145 万t/a，后期地下开采 60 万 t/a) 环境影响报告书》 | 设计生产规模为露天开采145.0×104t/a，地下开采60.0×104t/a，建设内容包括露天采场、地下开采、工业场地、生活区、排土场（5个）、低品位堆场（1个）、油库、炸药库、矿区道路以及配套的环保工程等 | 豫环审【2010】327号文 | 2021年11月完成自主验收 | 145.0×104t/a露天采场、运矿道路、工业场地、炸药库以及1个排土场-苇园沟排土场 |
| 2 | 《栾川恒裕矿业有限公司栾川县白庙沟钼矿5000t/d选矿项目环境影响报告书》 | 选矿厂、罗沟尾矿库以及其他辅助设施，其中选厂主要有粗碎车间、中细碎车间、筛分车间、药剂仓库、磨矿车间、粗扫选车间、精选车间、干燥车间、砂泵房、总仓库等组成，生产工艺为“三段-闭路破碎-阶段闭路磨矿-浮选柱和浮选机联合浮选-压滤、干燥两段脱水”，产品为钼精矿钼精矿 1780.28t/a（含 Mo45%），同时产生尾矿 渣 144.79 万 t/a，全部堆存于罗沟尾矿库 | 豫环审【2011】183号文 | 2022年8月完成自主验收 | 验收内容与原环评一致 |
| 3 | 《栾川恒裕矿业有限公司500万吨/年剥离固废综合利用项目环境影响报告表》 | 年产砂石500万吨，4种产品，加工工艺为干法 | 栾环审【2019】66号 | / | 由于项目制砂工艺由原来干法变为水洗砂工艺，属重大变更 |
| 4 | 《栾川恒裕矿业有限公司500万吨/年剥离固废综合利用项目（重新报批）环境影响报告表》 | 年产砂石500万吨（年处理废石量500万t），4种产品，机制砂、5-10mm骨料、10-20mm骨料、20-31.5mm骨料。其中机制砂采用水洗砂工艺，其余为干法制砂工艺 | 栾环审（表）[2021]23号 | 2022年8月完成自主验收 | 验收内容与原环评一致 |
| 5 | 《栾川恒裕矿业有限公司选矿厂节能优化建设项目环境影响报告表》 | 由于选矿厂矿石入选品位低，为提高矿石入选品位，新建X射线预先抛尾拣选生产线，不改变选厂原有5000t/d的选矿生产规模 | 栾环审（表）[2022]6号 | 2022年8月完成自主验收 | 验收内容与原批复环评一致 |

由上表可以看出，栾川恒裕矿业有限公司的采矿工程、选矿工程以及固废综合利用项目均已合法合规。

与本次工程相关的主要为露天采矿工程及其配套的排土场工程，因此本次评价现有工程主要回顾与项目相关的的采矿工程及配套的排土场工程。

- 2.1.2 露天采矿工程

（1）矿山开发建设现状

栾川恒裕矿业有限公司白庙沟矿区位于河南省栾川县合峪镇官庄村东南一带，西南距栾川县城约40km。白庙沟矿区范围内有1个矿体，主要分布在矿区中西部的白庙沟、板沟两侧，矿体北东方向长120m，北西方向宽500~600m，面积约 0.58km2，总体产状近水平，略向北西缓倾斜，倾角一般小于 10°，局部20~30°。矿体埋深最浅 1.77m，最深 126.61m，平均 47.79m。矿体最大见矿厚度227.84m，最小见矿厚度 3.06m，平均厚度 63.90m。

根据栾川恒裕矿业有限公司的采矿证，矿区范围共由4个拐点圈定，矿区面积10.6881km2，矿区内共有1个矿体，开采标高为819.08m~457.60m。矿区拐点坐标见表2.1-2。

表2.1-2                       矿区范围

| 序号 | X | Y | 序号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3756208.8330 | 37585975.7870 | 3 | 3752072.6400 | 37588583.2180 |
| 2 | 3756232.4930 | 37588544.3560 | 4 | 3752048.9930 | 37586013.5210 |
| 矿区面积：10.6881km2，开采标高：819.08m至457.60m，坐标为西安80坐标。 |  |  |  |  |  |

根据露天开采工程环评报告， 白庙沟钼矿可采矿石量5326.5476×104t，钼金属量35883.4840t，矿山设计从800m台阶开始开采，然后逐步开采至785m台阶、770m台阶、755m台阶、740m台阶、725m台阶、710m台阶、695m台阶、680m台阶、665m台阶、650m台阶、635m台阶、620m台阶、605m台阶、590m台阶、575m台阶、560m台阶。矿山开采至560m台阶时，矿山露天采矿完成，露天开采服务年限为37.9年。

公司露天开采工程于2011年6月开始建设，但是由于公司经营以及市场原因，直到2019年，市场行情好转，建设单位重新启动基建工程，于2021年6月露天开采145万t/a项目主体工程全部完工。现场调查，露采场在西南部形成5个露采台阶，地面积28.2927hm2，台阶高度分别为920m、905m、890m、875m、860m，台阶高度约为15m，安全平台宽度4m（隔一设一），终了台阶坡面角70°，清扫运输平台宽度10.5m，运输平台及道路宽度16.5m，矿区道路全长约为6700m，宽度约为5m，坡度为8°-30°，面积约为3.4508hm2。主要是连接选矿厂、露采场和排土场、表土堆场的道路，在苇园沟排土场至露采场一段矿区道路为切坡修建。

矿区露采工艺流程为：表土剥离→钻孔爆破→铲装运输至栾川恒裕矿业有限公司选厂，露天采矿废石汽车运输至苇园沟排土场堆存。矿山露天开采采用台阶式开采。矿体的开采顺序按照自上而下、由远及近、从里到外的顺序进行开采。

露天采矿工程主要工程组成见表2.1-3。

表2.1-3                  露天采矿工程项目组成一览表

| 工程类别 | 单项工程 | 工 程 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 露天开采 | 矿体首先进行露天开采，开采规模：145万t/a，服务年限37.9年 |
|  |  | 露天阶梯式开采，开采标高为+560~+916m，712m以上为山坡露天，712m以下为凹陷露天，台阶高度为12m，共30个台阶 |
|  |  | 开采工艺：表土剥离→钻孔爆破→铲装运输 |
|  |  | 排土去向：露天剥离废石部分堆存在苇园沟排土场，部分进入栾川恒裕矿业有限公司500万吨/年剥离固废综合回收利用项目生产建材，增加企业收益，实现废石综合利用。 |
| 辅助 工程 | 工业场地 | 设置1个工业场地，占地面积8000m2，内设值班房、变电所，集水沉淀池，卷扬机房等 |
|  | 生活区 | 生活区集中布置在厂区西北部的青口垭北侧，占地面积4000m2 |
|  | 排土场 | 设计白庙沟排土场、板沟排土场、苇园沟排土场、东沟排土场和水磨沟排土场，目前已建且使用的排土场为苇园沟排土场，其余排土场尚未建设。 |
|  | 炸药库 | 布置在露天采矿场西北约2km的碾子沟山坳里，占地面积15000m2 |
|  | 油库 | 设置于采矿工业场地西北面650m处，占地面积2000m2 |
|  | 变电站 | 35kv变电站，设置于采矿工业场地西南400m的山坡上，占地面积4800m2 |
|  | 矿区道路 | 矿区道路主要为通往采矿场至选矿厂，采矿场至苇园沟废石场的道路，总长约21600m |
| 公用 工程 | 供水 | 生产用水采用官庄河水，生活用水采用溪水集水井供应 |
|  | 排水 | 露采阶段生产用水全部消耗，采场雨期汇水沉淀后排入官庄河。生活污水经一体化生化处理设备处理用于除尘、绿化 |
|  | 供暖 | 公司采用CLDR型电热水锅炉供热 |
|  | 供电 | 由合峪110kv变电站供电，矿区设置35kv变电站一座 |
| 环保 工程 | 大气污染防治 | 湿式凿岩、堆场喷雾洒水、道路洒水 |
|  | 水污染防治 | 露采时期采场降雨汇水经沉淀后排入官庄河。生活污水经一体化生化设备处理用于除尘、绿化及林灌。苇园沟排土场淋溶废水经沉淀池处理后就近回用，不外排。 |
|  | 噪声污染防治 | 高噪声设备消声、减振，并选用低噪声设备；昼间爆破； |
|  | 固废处置措施 | 废石全部堆存于苇园沟排土场，各堆场设挡渣墙及截排水设施 |
|  | 生态保护 及恢复措施 | 道路硬化、修建排水沟、生物护坡、恢复植被 |

（2） 露天开采规模及服务年限

工程生产规模及产品方案见表2.1-4。

表2.1-4                 开采规模、服务年限一览表

| 序号 | 产品名称 | 原矿品位 | 设计利用储量 （万吨） | 回采率（%） | 损失率（%） | 可采储量 （万吨） | 服务年限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钼矿石 | 0.065% （钼含量） | 5435.2527 | 98 | 2 | 5326.5476 | 37.9 |

（3） 采矿工程现有设施、设备情况

矿区现有主要设施和设备情况见表2.1-5。

表2.1-5                 采矿工程现有设备情况一览表

| 序号 | 机械或设备名称 | 数量（台） | 型号和能力 | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履带式潜孔钻机 | 6 | JK580C | 5万m/a | 配湿式装置 |
| 2 | 挖掘机 | 6 | 卡特365 | 3.8m3 | 剥离 |
| 3 | 挖掘机 | 2 | 沃尔沃EC480DL | 2.0m3 | 便道边坡维护 |
| 4 | 装载机 | 1 | ZL50C | 2.0m3 | 排土场 |
| 5 | 油罐车 | 2 | 5.0T | 5t |  |
| 6 | 自卸汽车 | 10 | 宽体 | 60t | 矿用宽体车 |
| 7 | 洒水车 | 1 | 东风 | 10t | / |
| 8 | 凿岩机 | 4 | 湿式凿岩机 | / | / |
| 9 | 皮卡车 | 1 | / | / | / |
| 10 | 小型货车 | 1 | / | 5t | / |
| 11 | 雾炮 | 1 | / | / | 爆破、铲装洒水 |

（4）露采工艺

露采工艺为： 表土剥离一钻孔爆破一铲装运输。采矿工程工艺流程及污染环节见图2.1-1。

图2.2-1      采矿工程生产工艺及产污环境示意图

① 钻孔、爆破

浅层矿石采用单斗挖掘机直接挖取，深层坚硬矿石及围岩采用爆破作业。 项目采用 4台凿岩机进行湿式凿岩。深孔爆破采用多排孔微差爆破，毫秒雷管非电起爆的方法。

② 铲装

矿石铲装选用挖掘机和装载机进行装车。

③ 运输

矿石由运矿专用道路运至栾川恒裕有限公司选厂原矿仓，废石由自卸汽车由矿区道路运至苇园沟排土场。矿石和废石运输均利用厂内10台 60t 自卸汽车输送。

- 2.1.3 矿区配套排土场

（1）矿区设计排土场情况

根据采矿工程原环评报告，矿山共设计5个排土场，白庙沟排土场、苇园沟排土场、板沟排土场、东沟排土场以及水磨沟排土场。根据项目原环评报告，矿山最终境界内圈定总剥离量为7591.8×104m3，其中低品位矿石125.1×104m3，剥离废石量7466.7×104m3，堆场沉降后松散系数取1.3，则所需排土场容积为9706.7×104m3，低品位矿石堆场所需容积为162.6×104m3。在露天采矿场周围选择白庙沟、板沟南、苇园沟、水磨沟和东沟作为排土场，选择小南沟作为低品位矿石堆场，合计总容积10266.6×104m3。矿山前期采用白庙沟、板沟南、苇园沟排土场，后期使用东沟及水磨沟排土场。各个排土场服务时限详见表2.1-6。

表2.1-6                排土场基本情况一览表

| 名称 | 占地面积m2 | 容积（×104m3） | 服务年限 | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白庙沟排土场 | 500360 | 1282.4 | 3年 | 1～3年 |
| 板沟南排土场 | 252282 | 672.0 | 3年 | 1～3年 |
| 苇园沟排土场 | 410174 | 847.7 | 5.2年 | 4～9.2年 |
| 东沟排土场 | 1335750 | 5103.5 | 31.4年 | 9.3～40.7年 |
| 水磨沟排土场 | 648562 | 2147.5 | 6.2年 | 40.8～47年 |
| 小南沟低品位矿石堆场 | 163372 | 213.5 | 47年 | 1～47年 |
| 合计 | 331050 | 10266.6 | 47年 | 47年 |

注：服务时间为原环评规划服务时限。

①白庙沟排土场（未建）

白庙沟排土场位于露天采场南侧。设计最终堆置标高900m，最低标高780m，堆置高度120m。分为900m、840m两个排土平台。设计最终坡面33°，最终平台宽度10m。总容积1282.4×104m3。

②板沟南排土场（未建）

板沟南排土场位于露采场东南部，待白庙沟排土场达到堆放容量，再将废石堆放于板沟南排土场。板沟南排土场占地面积11.10hm2，最终堆置标高950m，最低标高810m，堆放高度为140m，分950m、890m、830m三个排土平台，最终坡面为33°，最终平台宽度为10m，堆放废石容量约为672.0×104m3。板沟南排土场使用年限为5年。

③苇园沟排土场（容积变小，现用排土场）

苇园沟排土场位于露天采场西侧。设计最终堆置标高785m，最低标高690m，堆置高度95m。分为785m、755m、710m三个排土平台。设计最终坡面33°，最终平台宽度10m。总容积847.7×104m3（实际容积为664.74×104m3）。

④水磨沟排土场（未建）

水磨沟排土场位于露天采场东北侧。设计最终堆置标高905m，最低标高750m，堆置高度155m。分为770m、815m、860m、905m四个排土平台。设计最终坡面33°，最终平台宽度10m。总容积2147.5×104m3。

⑤东沟排土场（未建）

东沟排土场位于露天采场北侧。设计最终堆置标高860m，最低标高700m，堆置高度160m。分为725m、770m、815m、860m四个排土平台。设计最终坡面33°，最终平台宽度10m。总容积5103.5×104m3。

- 苇园沟排土场（建设使用）

经调查了解，建设单位根据实际生产需要，于2019年在苇园沟排土场场址中上游建设了固废综合利用工程处理项目，变更设计苇园沟排土场，苇园沟排土场实际占地339227m2，堆置总高度73m，分为709m、724m、739m、754m、767m五个排土平台，设计边坡角30°，最终坡边坡角24°，堆放废石容量约为664.74×104m3，使用年限为2021年1月至2023年12月。苇园沟排土场为白庙沟矿区唯一现役排土场，位于矿区西侧，为三级排土场，于矿山基建期投入使用。截止到目前，苇园沟排土场已堆积容积576.20×104m3，剩余88.54×104m3。苇园沟排土场采用自下而上的堆排方式，目前已经形成709m、724m、739m、754m、767m五个排土平台。排土场西侧修建截水沟1069m，梯形断面，边坡系数1:0.2，浆砌石结构，水泥砂浆抹面，709m、724m、739m、754m、767m五个排土平台内侧设置排水沟，排水沟与两侧截水沟两连，754m、767m平台间东侧外坡修建纵向排水沟，形成网状排水系统。

苇园沟排土场外坡脚约60m处设置一个挡石坝，挡石坝采用碾压堆石结构，上下游坡面采用块石护坡，挡石坝坝顶标高691m，坝高5m，坝顶宽3m，上下游坡比1:1.75。挡石坝底部排水管进出口设置钢筋拦污栅，避免堵塞。

拦石坝外设置了沉淀池，容积300立方米。正常情况下排土场底部淋溶水经挡石坝底部排水管进入沉淀池沉淀后自流至下游选厂高位水池回用；运废道路、排土区域设置有喷雾降尘设施，沟口设置有安全公告警示牌。

| 排土场内排水沟照片1 | 排土场内排水沟照片2 |
| --- | --- |
| 道路洒水装置 | 排土场位移监测 |
| 苇园沟排土场堆存区现状 |  |

- 2.1.4露天采矿工程污染产排及治理情况

露天采矿工程运行期污染物产排及治理情况见表2.1-7。

表2.1-7        露天采矿工程运行期污染物产排及治理情况一览表

| 类别 | 来源 | 污染源 | 污染物 | 产生情况 | 排放情况 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 露天 采区 | 采矿 | 作业粉尘 | 无组织 | 无组织排放 | 洒水车 3 辆，雾炮机 4 台 |
|  |  | 爆破 | 粉尘 | 无组织 | 无组织排放 | 爆破面洒水 |
|  |  | 运输 | 粉尘 | 无组织 | 对运输道路经常洒水 | 对运输车辆加盖帆布篷，运输道路硬化，并对运输道路经常洒水，出口车辆轮胎冲洗装置 |
|  | 排土场 | 扬尘 |  | 无组织 | 洒水降尘 | 洒水降尘 |
| 废水 | 露天 采场 | 雨水 | SS | / | / | 露采区无采坑涌水，雨水回流至底部露采坑集存，待雨天过后用于采区洒水抑尘 |
|  | 办公生活区 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 13.2m3/d | 0m3/d | 设置一体化污水处理装置处理后用于场地绿化及浇灌复垦区植被 |
| 噪声 | 采区 | 挖掘机、装载机、运输汽车等 | 85~90 dB(A) | 85~90 dB(A) | 85~90 dB(A) | 均为可移动式设备，及时维护车辆，保持良好状态；运输车辆限速、限载 |
| 固体废物 | 露采区 | 废土石 | / | / | / | 堆放于苇园沟排土场 |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 废纸屑、废塑料等 | 15t/a | 0 | 设置若干垃圾箱，定期运往合裕镇垃圾填埋场 |
| 生态环境 | 采区、废石场、工业场地 | 植被破碎、水土流失 | / | / | / | 绿化及恢复植被，在工业场地空闲地、道路两侧、废石场边缘、坡面等处进行植被恢复，总恢复面积约1.98hm2 |

- 2.1.5露天采矿工程验收情况

根据《栾川恒裕矿业有限公司栾川县白庙沟钼矿采矿项目（前期露天开采145万t/a）竣工环境保护验收调查报告》，栾川恒裕矿业有限公司白庙沟钼矿采矿项目实施过程中，遵守了环境保护法规。根据其验收期间检测结果，露采区边界和废石场无组织监测点位浓度最大值分别为0.357mg/m3、0.339mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表 2 无组织排放标准要求(周界外浓度最高点 1.0mg/m3)；对采区边界噪声检测可知，采区东、南、西、北厂界昼间、夜间噪声最大值分别为 54.4dB(A)、37.2dB(A)，对苇园沟废石场边界噪声检测可知，苇园沟废石场东、南、西、北厂界昼间、夜间噪声最大值分别为 54.2dB(A)、38.1dB(A)，均能满足《工业企业厂界噪声标准》 (GB12348-90)1 类标准和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 1类标准限值；土壤各检测点的环境质量均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准 (试行)》 (GB15618-2018) 表 1其他类标准要求。综上，验收期间，露天采矿工程和苇园沟排土场各项污染物均实现了达标排放，露天采矿工程和苇园沟排土场环保措施满足现行环保要求。

- 2.1.6现有工程存在的环保问题及改进措施

“栾川恒裕矿业有限公司栾川县白庙沟钼矿前期露天开采（145万t/a）项目”于2021年11月验收，于2022年完成绿色矿山验收。但是根据现场调查，露天采区至排土场输送道路部分区域损坏，需要重新整修苇园沟排土场植被恢复复活率不高，因此评价建议建设单位加强对已恢复植被的坡面和平台进行植被补种，加强排土场覆土复种。其存在问题及整改建议汇总见表2.1-8。

表2.1-8             现有工程存在问题及整改内容一览表

| 序号 | 工程 | 存在问题 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天采区 | 露采区至排土场输送道路地面部分地区损坏 | 损毁路面，重新整修，道路地面硬化，定期洒水 |
| 2 | 苇园沟排土场 | 边坡及平台植被恢复复活率较低 | 进行植被补种，加强排土场覆土复种 |

- 2.2 本次工程分析

- 2.2.1 基本情况

项目名称：栾川恒裕矿业有限公司三沟排土场（一期）建设项目；

建设单位：栾川恒裕矿业有限公司；

建设性质：改建；

总投资：1125.69万元（项目备案投资为968.38万元，备案投资仅考虑了工程建设投资，未考虑环保投资、生态恢复投资以及征地费用）

建设地点：苇园沟西侧的柳树沟-石滚沟内，项目中心地理坐标：东经111°55′15.09″北纬33°54′35.02″。

占地面积：406.7亩，折合27.1133hm2（由于项目备案时未经自然资源局实际测量，后经自然资源局实际测量，项目实际占地面积为27.0191hm2）

设计规模：总占地面积406.7亩，其中堆存场所占地面积328亩，利用柳树沟、石滚沟东西两山沟660-780m标高空间容积堆积废石，总堆积容量917.95万m3，堆置总高度120m，满足露天矿山生产期3.2年剥离堆存量堆存。

堆放物质：来自栾川恒裕矿业有限公司栾川县白庙沟钼矿采矿工程的剥离废石，年剥离量220.74万m3；

堆排方式：自下而上堆放，干式堆存；

排土场等级：二级

固废类别：第I类一般工业固体废物；

输送方式：汽车输送；

建设时间：3个月；

劳动定员及工作制度：40人；330天/年，3班/天，8h/班（人员全部由栾川恒裕矿业有限公司内部调配，不新增员工）。

- 2.2.2 项目组成

本项目主要工程建设内容包括拦挡坝、排水系统、排洪设施、监测设施以及辅助设施。本次工程项目组成见表2.2-1。

表2.2-1                    项目组成一览表

| 序号 | 类别 |  | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设地点 |  | 位于洛阳市栾川县合峪镇官庄村苇园沟排土场西侧柳树沟、石滚沟，属于山谷型排土场 |
| 2 | 总投资 |  | 1125.69万元 |
| 3 | 占地面积 |  | 27.0191万m2 |
| 4 | 建设时间 |  | 3个月 |
| 5 | 劳动定员及工作制度 |  | 40人，330天/年，3班/天，8h/班 |
| 6 | 主体工程 | 堆存场 | 排土场占地面积328亩，折合21.867万m2，排土场设计最终堆置高度120m，总容积917.95万m3，满足露天矿山生产期3.2年剥离堆存量堆存。 |
|  |  | 排土工艺 | 自下至上堆排方式，单台阶堆存，堆排基建平台位于柳树沟-石滚沟756m标高，自基建平台逐步向下游推进。排土作业初期，排土场底部堆存大块废石，用以排除堆场内渗水。排土线整体均衡推进，卸载平台边缘设置安全车档。 |
|  |  | 堆置布置 | 排土场设置等级二级，地基坡度3.6°，最终堆置标高780m，最低标高660m，总堆置高度120m，分为684m，708m，732m，756m、780m五个台阶，工作平台宽70-50m，安全平台宽10m，台阶边坡角30°，设计最终坡面26°。 |
| 7 | 配套工程 | 拦挡 设施 | 柳树沟-石滚沟排土场外山坡脚下游约120m处设置一座挡石坝，用于事故状态下拦截废石场滑坡废石，坝体中心坐标：东经111°55'5.74"，北纬33°54'49.27"，挡石坝采用碾压堆石结构，坝高10m，坝顶标高653m，坝长约32m，坝顶宽3m，上下游坡比1:1.75。挡石坝底部设置两根排水涵管，内径1m，进口处设置钢筋拦污栅，防止堵塞。 柳树沟上游设置一座拦挡坝（简称1号拦挡坝），用于拦挡柳树沟上游雨水，浆砌石结构，坝高9m，坝顶标高712m，坝顶宽2.5m，坝长44m，坝体中心坐标：东经111°55'22.77"，北纬33°54'28.32"，上游坡比1:0.4，下游坡比0.8。 石滚沟上游设置一座拦挡坝（简称2号拦挡坝），用于拦挡石滚沟上游雨水，浆砌石结构，坝高9m，坝顶标高708m，坝长40m，坝顶宽2.5m，坝体中心坐标：东经111°55'13.43"，北纬33°54'27.20"，上游坡比1:0.4，下游坡比0.8。 |
|  |  | 运输 道路 | 运输道路利用原有矿区至苇园沟排土场道路，场内道路由东侧苇园沟排土场道路延伸至柳树沟-石滚沟内684m卸料平台，排土场内运输道路总长约1000m，为四级运输道路。即新修道路1000m。因车辆宽度及交通量较大，采用双车道路面宽9m，级配碎砾石路面，路肩宽1m，最小转弯半径9m，最大纵坡不得大于9%，道路急转弯处设置防护墩。根据现场调查，工程运输道路两侧200m范围内无村庄和居民区分布。 |
|  |  | 截排水 系统 | （1）排土场两侧自然山体雨水：排土场两侧与山体交界位置设置截水沟，同时在石滚沟沟口和柳树沟沟口设置拦挡坝和分洪隧洞，将自然山坡上的雨水引至排土场外； （2）排土场表面雨水，在未形成就用边坡时，沿堆场周边与山体结合部位修建临时排水沟，排土场下游逐步形成永久边坡和平台，两侧及时修建永久截水沟，就用截水沟采取梯形断面，边坡系数1:0.25.平台内侧及时修建平台排水沟，梯形断面，底宽0.5m，顶宽0.8m，深0.5m，平台排水沟与排土场两侧排水沟相连，将排土场坡面汇水排出场外。永久截洪沟总长约1502m。排土场顶面、坡面、平台上雨水分布进入平台水沟，平台排水沟由平台中间向两侧排，接入两侧截水沟。 （3）排土场内渗水：根据项目可研和地质勘察报告，石滚沟和柳树沟沟底纵坡角度约3.6°，本次评价要求排土场底部按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）之要求覆盖改性压实粘土层衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，因此场内渗水最终汇至排土场下游底部（北部），在沟底设置d100，长25m的盲沟排至排土场旁侧的三级沉淀池，三级沉淀池总容积350m3； （4）回水设施：堆存区下游20m处设置一座10m×7m×5m三级沉淀池（350m3），经处理后排至罗沟尾矿库回水池再输送至选厂回用； （5）回水管道：回水管道利用三级沉淀池和尾矿库回水池的高位差直线架空敷设，回水管道总长约750m，采用防腐不锈钢材质。根据现场调查，管道两侧500m范围内无村庄和居民区。 |
|  |  | 分洪系统 | 1号分洪隧洞进口位于1号挡水坝上游右侧支沟内，总长约387m，进水口标高698m，铺设坡度2%，断面采用园拱直墙形式，底宽1.8m，高2.2m，顶拱120°。 2号分洪隧洞位于2号挡水坝上游左侧约19m处，总长约304m，进水口标高694m，铺设坡度2%，断面采用园拱直墙形式，底宽1.8m，高2.2m，顶拱120°。 |
|  |  | 安全监测 | 三沟排土场监测设施主要包括位移观测、边坡监测和视频监测。 （1）位移监测 设置位移监测设施，位移监测设施 采用常规人工监测系统形势，本次共设置5个工作基点，在排土场堆积坡面上设置位移监测标点共15个。 （2）边坡监测 对边坡进行定期观测和检查，重点对滑坡和泥石流监测，监测要素为拉张裂缝、蠕滑现象、边坡膨胀等地表形变。 （3）视频监测 视频监测共设5处视频监控点，1处位于石滚沟与柳扒沟中部脊梁上，便于全局观测；1处位于作业区，实时了解作业区情况；1处位于下游挡石坝附近；2处分别位于上游1#、2#分洪隧洞进口处。 |
|  | 辅助工程 | 照明系统 | 设置专线固定照明设施，照明灯具每30~40m设置1个，卸载平台边缘照明灯塔与安全车档距离为15-25m，照明灯采用LED灯，照明的数量根据各时期排土作业面长度确定，以满足夜间作业、巡查、监测和管理救援的需要。电源来自临近东侧砂石骨料加工车间破碎站，电源由照明控制箱内出线开关集中控制 |
|  |  | 安全标志 | 排土场周边设置安全标志，主要包括禁止标志、警告标志、提示标志和说明标志。 |
|  |  | 辅助设施 | 排土场设置管理站，设置在排土场上游山坡上，便于管理人员现场管理，管理站内设值班室1间，应急物资库1间。站内设置调度电话，对讲机，并设置有照明、通讯以及抢险器材储藏室等，管理站安排专职人员值班，确保排土场值守人员与矿部流动通信。整个排土场区域应具有手机信号，排土场管理人员和操作人员均配置移动电话，并保持24小时开机，以便排土场管理人员能够及时与公司、采矿厂之间沟通联系。 |
| 8 | 依托工程 | 运输道路 | 由矿场至苇园沟排土场运输道路，道路总长约1506m，为四级运输道路，道路面宽9m，级配碎砾石路面，路肩宽1m，最小转弯半径20m |
|  |  | 车辆维修 | 依托采矿工程 |
|  |  | 道路运输扬尘 | 依托已建道路两侧的喷淋洒水装置 |
|  |  | 办公生活 | 依托采矿工程办公生活设施 |
| 9 | 环保 工程 | 排土场扬尘 | 人工洒水，喷雾除尘机定时洒水，及时恢复植被等措施 |
|  |  | 道路运输扬尘 | 洒水车每天洒水3次以上，运输车辆采用篷布覆盖 |
|  |  | 排土场内雨水 | 永久边坡未形成时，沿堆场周边与山体结合部位修建临时排水沟，永久边坡和平台形成后，及时修建永久截水沟，临时排水沟和永久截水沟相连，将排土场坡面汇水排出场外。排土场内淋溶水 |
|  |  | 排土场外雨水 | 柳树沟和石滚沟上游分别设置挡水坝和分洪隧洞，下游设置挡石坝和排水涵管，将雨水排至排土场外的河道。 |
|  |  | 生活污水 | 工程采用人工和机械施工，车辆不在工地维修，公司设置有专用的矿山办公区，生活区，维修区，因此排土场不设置生活区和办公区。本次工程在管理站修建1个旱厕，定期由专人清运 |
|  |  | 机械噪声 | 加强设备管理，选用低噪声设备 |
|  |  | 生活垃圾 | 设置2个垃圾收集箱，定期运往垃圾中转站 |
|  |  | 固体废物 | 建设期的建筑垃圾和废石先利用，不能利用的暂存于废石场；建设期剥离表土临时堆存至排土场内石滚沟2#拦挡坝北部，后期随着部分最终边坡的形成，剥离的表土直接用于边坡的复垦，本项目不设置永久表土堆场；营运期淋溶水沉淀污泥定期清理，返回排土场堆存。 |
|  |  | 生态 | 在运行期和服务期满后及时覆土绿化 |

- 2.2.3  项目废石来源及性质

- 2.2.3.1  废石来源

项目废石来自栾川恒裕矿业有限公司白庙沟钼矿露天采区剥离的废石，经汽车运输至排土场。白庙沟矿区废石的类型为安山岩型和花岗岩型，主要以块石、碎石为主（其中块石含量占60～70%，碎石含量占20～30%，块石一般粒径50～200mm，少量超过300cm），粘性含量少。天然含水量3.7～6.4%，孔隙度24.6～39.5%。废石密度2.7g/cm3。露天采矿生产过程为物理过程，无化学反应并不添加任何化学药剂。

- 2.2.3.2 废石性质

（1）浸出毒性

项目废石来自栾川恒裕矿业有限公司白庙沟钼矿露天采区剥离的废石，白庙沟钼矿露天采区仅1个采区。栾川恒裕矿业有限公司于2020年9月委托洛阳绿壤环境检测有限公司对现有露天采区废石和苇园沟排土场废石进行了浸出毒性监测，检测报告编号为绿壤环检 (2020)第140号（详见附件7），检测数据详见表2.2-2~表2.2-3。

表2.2-2             废石采样点位经纬度一览表

| 点位编号 | 点位名称 | 地理坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度（E） | 纬度(N) |
| A1 | 栾川恒裕矿业748平台 | 111.937393 | 33.906048 |
| A2 | 栾川恒裕矿业760平台1号点位 | 111.938102 | 33.905462 |
| A3 | 栾川恒裕矿业760平台2号点位 | 111.938108 | 33.905823 |
| A4 | 栾川恒裕矿业772平台1号点位 | 111.938828 | 33.906323 |
| A5 | 栾川恒裕矿业760平台2号点位 | 111.938795 | 33.905740 |
| A6 | 恒裕矿业排土场 | 111.924181 | 33.907766 |

表2.2-3         废石浸出液成份分析一览表   （单位：mg/L，pH除外）

| 项目 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | 危险废物鉴别标准 |  | 污水综合 排放标准 （GB8978-1996最高允许值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 腐蚀性 鉴别标准（GB5085.1-2007） | 浸出毒性 鉴别标准 （GB5085.3-2007） |  |
| pH | 6.84 | 6.85 | 6.86 | 6.79 | 6.74 | 6.71 | ≥12.5或≤2.0 | / | 6—9 |
| 铬 （六价） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | 5 | 0.5 |
| 总铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | 15 | 1.5 |
| 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | 1 | 0.1 |
| 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | 5 | 1.0 |
| 砷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | 5 | 0.5 |
| 镍 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | 5 | 1.0 |
| 锌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | 100 | 2.0 |
| 铜 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | 100 | 0.5 |
| 钼 | 0.87 | 2.53 | 2.39 | 1.34 | 1.36 | 0.06 | / | / | / |

由上表可以看出，本项目废石不在《国家危险废物名录》(2016 年)中，对照废石浸出液监测浓度和《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)、《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007），废石浸出液中pH值未达到《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007），浸出液中除钼外，其余金属均未检出，故本项目收纳的废石属于一般工业固体废物。且废石浸出液各污染物浓度均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1、表4一级限值标准。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），可以判定废石为第Ⅰ类一般工业固体废物。

（2）放射性

项目堆存的为钼矿开采所产生的废渣。钼矿开采被纳入到《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》（生态环境部公告2020 第54 号）。本项目属于钼矿的配套工程，为了解本项目废石的放射性，建设单位于2023年4月3日委托河南省核技术应用中心对其废石进行了监测（详见附件8），监测结果详见表2.2-4。

表2.2-4           本项目废石辐射监测结果一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测结果(Bq/g) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 238U | 0.233 |
| 2 | 232Th | 0.114 |
| 3 | 226Ra | 0.192 |

由上表可以看出，本项目废石的铀（钍）系单核素活度浓度均未超过1贝可/克 (Bq/g)，因此，其无需组织编制本项目辐射环境影响评价专篇。

- 2.2.4  排土场位置及占地性质

三沟排土场（一期）项目位于矿区现役苇园沟尾矿库西侧的柳树沟、石滚沟内。本项目共征地面积为406.7亩（27.0191hm2，不含挡石坝占地）。堆存区占地328亩（21.86hm2）排土场各拐点坐标详见表2.2-5。

根据栾川县林业局出具的证明，本项目占用的土地均为林地，林地手续正在办理中（详见附件4）。

表2.2-5                    外围界址点成果表

| 界址点名 | 坐 标 |  | 界址点名 | 坐 标 |  | 界址点名 | 坐 标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X(米) | Y(米) |  | X(米) | Y(米) |  | X(米) | Y(米) |
| J1 | 3754529.046 | 37584435.707 | J40 | 3754100.222 | 37585000.817 | J79 | 3753909.328 | 37584483.659 |
| J2 | 3754547.657 | 37584445.911 | J41 | 3754108.811 | 37585016.221 | J80 | 3753922.501 | 37584454.820 |
| J3 | 3754550.474 | 37584454.171 | J42 | 3754096.630 | 37585016.221 | J81 | 3753933.792 | 37584436.013 |
| J4 | 3754504.555 | 37584490.286 | J43 | 3754086.763 | 37585018.484 | J82 | 3753942.116 | 37584427.856 |
| J5 | 3754499.883 | 37584527.251 | J44 | 3754068.140 | 37585026.478 | J83 | 3753997.868 | 37584447.750 |
| J6 | 3754491.090 | 37584540.674 | J45 | 3754048.623 | 37585025.196 | J84 | 3754059.674 | 37584443.294 |
| J7 | 3754467.640 | 37584562.575 | J46 | 3754049.117 | 37585007.585 | J85 | 3754172.453 | 37584395.868 |
| J8 | 3754448.975 | 37584609.551 | J47 | 3754049.304 | 37585000.909 | J86 | 3754198.259 | 37584391.412 |
| J9 | 3754448.072 | 37584611.823 | J48 | 3754045.401 | 37585001.185 | J87 | 3754247.958 | 37584329.026 |
| J10 | 3754434.286 | 37584618.614 | J49 | 3754031.958 | 37585002.046 | J88 | 3754270.538 | 37584329.482 |
| J11 | 3754417.004 | 37584626.629 | J50 | 3754028.421 | 37585002.171 | J89 | 3754271.475 | 37584333.536 |
| J12 | 3754410.959 | 37584628.681 | J51 | 3754024.129 | 37585001.663 | J90 | 3754275.896 | 37584336.818 |
| J13 | 3754409.694 | 37584629.110 | J52 | 3754021.186 | 37585000.695 | J91 | 3754283.132 | 37584339.117 |
| J14 | 3754386.479 | 37584628.564 | J53 | 3754018.053 | 37584998.722 | J92 | 3754322.662 | 37584354.399 |
| J15 | 3754381.746 | 37584636.137 | J54 | 3754017.498 | 37584998.324 | J93 | 3754334.430 | 37584357.743 |
| J16 | 3754388.989 | 37584653.344 | J55 | 3754014.294 | 37584995.045 | J94 | 3754346.861 | 37584360.260 |
| J17 | 3754389.264 | 37584653.997 | J56 | 3754012.416 | 37584993.003 | J95 | 3754358.025 | 37584361.874 |
| J18 | 3754381.901 | 37584680.157 | J57 | 3754011.124 | 37584991.099 | J96 | 3754361.776 | 37584363.044 |
| J19 | 3754374.528 | 37584685.260 | J58 | 3754009.663 | 37584990.057 | J97 | 3754366.631 | 37584363.180 |
| J20 | 3754363.409 | 37584692.957 | J59 | 3754007.549 | 37584989.720 | J98 | 3754370.056 | 37584361.229 |
| J21 | 3754343.647 | 37584744.691 | J60 | 3754003.795 | 37584990.013 | J99 | 3754380.027 | 37584354.184 |
| J22 | 3754340.275 | 37584753.520 | J61 | 3754001.194 | 37584990.649 | J100 | 3754383.792 | 37584354.523 |
| J23 | 3754320.531 | 37584760.361 | J62 | 3753989.180 | 37584995.955 | J101 | 3754394.718 | 37584356.884 |
| J24 | 3754316.108 | 37584759.012 | J63 | 3753982.989 | 37584997.664 | J102 | 3754398.370 | 37584358.765 |
| J25 | 3754283.712 | 37584749.126 | J64 | 3753977.098 | 37584998.506 | J103 | 3754402.148 | 37584362.052 |
| J26 | 3754274.145 | 37584779.305 | J65 | 3753971.801 | 37584997.640 | J103 | 3754402.148 | 37584362.052 |
| J27 | 3754283.416 | 37584812.288 | J66 | 3753959.971 | 37584994.297 | J104 | 3754405.601 | 37584364.270 |
| J28 | 3754286.229 | 37584822.296 | J67 | 3753954.757 | 37584991.988 | J105 | 3754414.792 | 37584374.356 |
| J29 | 3754286.746 | 37584848.283 | J68 | 3753949.342 | 37584990.714 | J106 | 3754424.466 | 37584376.466 |
| J30 | 3754279.599 | 37584867.210 | J69 | 3753945.438 | 37584990.639 | J107 | 3754431.033 | 37584384.071 |
| J31 | 3754277.324 | 37584873.237 | J70 | 3753942.502 | 37584907.897 | J108 | 3754436.911 | 37584393.494 |
| J32 | 3754274.591 | 37584903.551 | J71 | 3753929.364 | 37584823.235 | J109 | 3754442.624 | 37584400.986 |
| J33 | 3754271.642 | 37584926.136 | J72 | 3753917.324 | 37584745.643 | J110 | 3754445.349 | 37584405.138 |
| J34 | 3754270.043 | 37584938.383 | J73 | 3753931.635 | 37584699.262 | J111 | 3754453.553 | 37584420.960 |
| J35 | 3754260.520 | 37584952.841 | J74 | 3753928.356 | 37584669.241 | J112 | 3754454.948 | 37584420.675 |
| J36 | 3754259.680 | 37584953.123 | J75 | 3753914.495 | 37584610.247 | J113 | 3754473.694 | 37584418.573 |
| J37 | 3754186.713 | 37584977.592 | J76 | 3753910.136 | 37584572.348 | J114 | 3754486.877 | 37584427.393 |
| J38 | 3754146.249 | 37584989.317 | J77 | 3753908.087 | 37584554.528 | J115 | 3754502.644 | 37584429.390 |
| J39 | 3754097.105 | 37584995.228 | J78 | 3753904.282 | 37584521.443 | J116 | 3754508.276 | 37584429.769 |

- 2.2.5  排土场设计方案

- 2.2.5.1 矿山废石量

白庙沟钼矿矿山设计开采标高为为819.08m至457.60m，矿山在560m标高以上采用露天开采，710m为封闭圈，以下为凹陷露天，以上为山坡露天。

根据采矿工程原环评报告，矿山露采剥离岩石量7591.80×104m3，根据建设单位提供资料，截止至2022年末，矿山剥离废石总量为1131.76×104m3，除固废综合利用项目消耗外，其余废石送至苇园沟排土场贮存。固废综合利用项目3年共处理废石量约555.56×104m3，苇园沟排土场已堆置废石量576.2×104m3。则露天采场境内内剩余剥离岩量6460.04×104m3，前10年年均采剥离量为405.93×104m3，其中固废综合利用年处理废石量185.19×104m3，尚有220.74×104m3/年的剥离岩量需要堆存。

- 2.2.5.2排土场容积、等级及服务年限

三沟排土场位于露天采场西约1.5km的柳树沟、石滚沟内，利用柳树沟、石滚沟东西两山沟660-780m标高空间堆积矿山剥离的废石，设计堆置总高度120m，总容积917.95×104m3，占地面积约328亩。依据《有色金属矿山排土场设计标准》（GB50421-2018）划分标准，本项目排土场等级为二级。

根据项目可研报告，排土场沉降后松散系数取1.3，三沟排土场设计总容积为917.95万m3，则可满足矿山3.2年堆存的废石。

917.95/220.74/1.3=3.2年。

- 2.2.5.3 排土场堆置几何要素

三沟排土场设计最终堆置标高780m，最低标高660m，堆置高度120m，分为684m、708m、732m、756m、780m五个台阶，台阶宽度10m，台阶边坡角30°，设计最终坡面26°。

表2.2-6                三沟排土场堆置几何要素表

| 序号 | 要素名称 | 柳树沟-石滚沟 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计等级 | 二级 |
| 2 | 地基坡度θ | 3.6° |
| 3 | 阶段数N（层） | 5 |
| 4 | 阶段高度h（m） | 24+24+24+24+24 |
| 5 | 总高度H（m） | 120m |
| 6 | 工作平台宽B（m） | 70-50 |
| 7 | 安全平台宽b（m） | 10 |
| 8 | 台阶边坡角（°） | 30 |
| 9 | 总边坡角（°） | 26 |

- 2.2.5.4 排土工艺和时序

（1）排土工艺

根据项目可研，本项目排土工艺采用自下而上多台阶覆盖式排土工艺，详见图2.2-1。作业区内工作平台宽度不得小于50m，排土工作面向坡顶线方向2%~5%反坡。

排土方式采用汽车+推土机排土方式。运输车辆采用同力875C型矿用汽车，载重量60t，共计10台。排土场场内采用山推SD22W岩土型推土机用以配合汽车排土作业，共计2台。

- 排土时序

本项目排土场采用自下而上的堆存方式，堆排基建平台位于756m标高，自基建平台逐步向下游推进，其排土计划详见表2.2-7。

表2.2-7             本项目排土场各个平台排土时序一览表

| 排土顺序 | 排土标高（m） | 排土量（万m3） | 排土时间（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 660-684 | 32.87 | 0.1 |
| 2 | 684-708 | 139.15 | 0.5 |
| 3 | 708-732 | 249.17 | 0.9 |
| 4 | 732-756 | 283.10 | 1.0 |
| 5 | 756-780 | 211.66 | 0. |
| 6 | 合计 | 917.95 | 3.2 |

（2）复垦工艺

设计采用一次征用土地，分期清表、及时覆垦的原则，一方面延缓土地地表树木和经济作物的破坏时间，另一面可提前对被破坏土地进行复垦，即在各期达到顶部标高的部分土场随时整平，用粘土复盖顶部以便植树种草，进行绿化复垦。顶部先用推土机将杂乱堆积的乱石推平，然后覆盖粘土，厚度约为0.5m，并按现场条件整理成地块，再进行肥化，逐步成为平台可种植侧柏乔木，坡面采用植草进行护坡。

本项目总平面布置、剖面图分别见附图11~附图14。

图2.2-1    本项目排土工艺示意图  （单位:m，台阶边坡角30°）

- 2.2.5.5 排土场拦挡防护

柳树沟-石滚沟排土场外坡脚下游约120m处设置一座挡石坝，挡石坝采用碾压堆石结构，坝高10m，坝顶标高653m，坝顶宽3m，坝长32m，上下游坡比1:1.75。挡石坝顶部设置两根排水涵管，内径1m，进口处设置钢筋拦污栅，防止堵塞。

柳树沟上游设置一座拦挡坝（简称1号拦挡坝），浆砌石结构，坝高9m，坝顶标高712m，坝顶宽2.5m，坝长44m，上游坡比1:0.4，下游坡比0.8。

石滚沟上游设置一座拦挡坝（简称2号拦挡坝），浆砌石结构，坝高9m，坝顶标高700m，坝顶宽2.5m，坝长40m，上游坡比1:0.4，下游坡比0.8。

- 2.2.5.6  排水系统

（1）排土场内排水系统

三沟排土场属于山谷型排土场，由柳树沟、石滚沟两条山沟组成在排土作业中，随着排土逐步升高，未形成永久边坡时，沿堆场周边与山体结合部位修建临时排水沟，排土场下游逐步形成永久边坡时和平台，两侧及时修建永久截水沟，永久截洪沟采用梯形断面，边坡系数1:0.25，具体尺寸见表 2.2-7。平台内侧及时修建平台排水沟，梯形断面，底宽 0.5m，顶宽 0.8m，深 0.5m，平台排水沟与排土场两侧排水沟相连，将排土场坡面汇水排出场外。

表2.2-7                    永久截水沟一览表

| 位置 | 断面形式 | 断面尺寸b×h | 长度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 右侧截水沟A-C | 矩形 | 1.3×1.1 | 311 |
| 右侧截水沟C-F | 矩形 | 1.3×1.2 | 574 |
| 左侧截水沟A-C | 矩形 | 1.0×1.0 | 427 |
| 左侧截水沟B-C | 矩形 | 1.4×1.0 | 190 |

（2）分洪系统

柳树沟、石滚沟上游汇水分别通过分洪隧洞排出场外。

1#分洪隧洞进口位于1号挡水坝上游约23m处，总长约427m，进水口标高704m，铺设坡度2%，断面采用圆拱直墙形式，底宽1.8m，高2.2m，顶拱120°。

2#分洪隧洞位于2号挡水坝上游左侧约22m处，总长约310m，进水口标高700m，铺设坡度2%，断面采用圆拱直墙形式，底宽1.8m，高2.2m，顶拱120°。

- 2.2.5.7 排洪系统

三沟排土场一期工程等级为二级，根据可研报告，其设计洪水频率为1/50，截洪沟泄流能力见表2.2-8。

表2.2-8                 永久截洪沟泄流能力一栏表

| 序号 | 名称 | 泄流量（m3/s） | 洪峰流量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 右侧截水沟 | 10.364 | 5.93 |
| 2 | 左侧截水沟 | 8.442 | 5.73 |

由上表可以看出，本项目设置的永久截洪沟泄流能力大于区域的洪峰流量，截水沟可以满足雨季泄流要求。

- 2.2.5.8 监测设施

为了方便管理，实现对排土场的实时监控，三沟排土场监测设施采用位移监测、边坡监测和视频监测三种方式相结合。

（1）位移监测

三沟排土场外坡面 684m、708m、732m、756m 、780m平台各设置一组位移观测设施，每组不得少于 3 个，观测基点分别设置在两岸较稳固山坡上。

- 边坡监测

对边坡进行定期观测和检查，重点进行滑坡和泥石流监测，监测要素为拉张裂缝、蠕滑现象、边坡鼓胀等地表形变。

（3）视频监测

视频监测共设 5 处视频监控点，1 处位于石滚沟与柳扒沟中部脊梁上，便于全局观测；1 处位于作业区，实时了解作业区情况；1 处位于下游挡石坝附近；2 处分别位于上游 1#、2#分洪隧洞进口处，实时了解排水情况情况。

- 2.2.5.9  通讯、照明设施

根据项目可研，本次排土场设置专线固定照明设施，照明灯具每30~40m设置一个，卸载平台边缘照明灯塔与安全车档距离为15~25m。照明灯采用LED灯，照明的数量根据各时期排土作业面长度确定，以满足夜间作业、巡查、监测、管理救援的需要，电源来自于砂石骨料生产加工区。排土场的照明、灯塔的防雷接地执行有关供电规范规定。

根据生产管理需要，管理站设置通讯电话，工作人员配备对讲机。

- 2.2.5.10 辅助设施

排土场设置管理站，管理站设置在排土场上游山坡上，便于管理人员现场管理。管理站内应设值班室1间，备品备件材料库房1间，应急物资库1间。

- 2.2.5.11  运输道路

为保证排土场的正常使用，排土场运输道路依托采矿区至苇园沟排土场已有道路，新建苇园沟排土场至柳树沟-石滚沟内684m卸料平台道路，共计1732m，新建运输道路技术参数见表2.2-9。

表2.2-9             新建运输道路技术参数一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 道路参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路等级 | —— | 4 |
| 2 | 道路宽度 | m | 9 |
| 3 | 行车速度 | km/h | 15 |
| 4 | 最小转弯半径 | m | 20 |
| 5 | 路肩宽 | m | 1 |
| 6 | 道路最大纵坡 | % | 9 |
| 7 | 停车视距 | m | 20 |
| 8 | 会车视距 | m | 40 |

- 2.2.5.12 排土设备

本项目采用汽车运输+推土机排岩结合的排土方式，主要排土设备为自卸汽车、推土机，均依托现有工程，不新增，具体详见表2.2-10。

表2.2-10                  项目所用生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载汽车 | 10台 | 875c型，60t载重 | 依托现有矿山运输车辆 |
| 2 | 推土机 | 2台 | SD22W | 依托现有矿山排土设备 |
| 3 | 雾炮机 | 2台 | / | 新增设备，耗水量70~100L/min |
| 4 | 洒水车 | 4台 | 30t | 利用现有矿山设备1台，新增3台 |

- 2.2.5.13公用工程

（一）给排水

本项目用水为排土场抑尘用水、道路抑尘用水和职工生活用水。由于新增排土场为现有苇园沟排土场的接续排土场，抑尘用水来源仍由现有采矿场高位水池提供。另一方面，劳动定员不增加，所以本项目不新增生活用水。

（二）排水

（1）降尘用水：排土场及道路降尘用水用全部蒸发损耗， 无废水排放。

（2）场外排水：由在山体两侧的截水沟将排土场外雨水引至下游，汇入官庄河。

（3）场内排水：场内雨水主要以雨水、淋溶水形式排出。排土场内表面的雨水以沟底中心为界限分为东、西两个区域流至平台排水沟从中间向两侧排，汇集至截水沟排至官庄河。淋溶水分别经底部排渗盲沟系统进入排土场下游三级沉淀池，经处理后输送至罗沟尾矿库回水池再输送至选厂使用。

（三）供电

本项目电源由栾川恒裕矿业有限公司选厂变电室接入，年用电量约5000kwh。

（四）供热

项目运行期无需供热，管理站冬季供暖采用电取暖设施。

- 2.2.6排土场建设及生产运行顺序

排土场排土方式为汽车运输，推土机配合推排碾压。

首先，基建期完成拦挡坝、挡石坝、清基、沉淀池、盲沟、道路、灯塔，截水沟、平台水沟等其他设施排土过程中逐步完成，排土场周围修筑截水沟至排土坡脚外，排土场基底清除土层至排土坡脚外，沟底修筑盲沟至排土坡脚外。运废道路一侧修建临时排水沟，排水沟和截水沟相连，避免雨水汇入排土场。

其次，生产期排土场投入运行后依次形成运废道路、684平台、708平台、732平台、756平台及780平台，生产期间逐步完成平台排水沟、监测点，两侧截水沟、沟底盲沟根据最终坡脚的向前推进逐步向下游延伸，保证截水沟、盲沟位置超前于坡脚的位置，保证水沟的水不进入排土体内，保证沟底排渗通畅。在此前提下截水沟可根据现场实际情况分期建设或采用临时水沟。

最后，利用清表的表土进行排土场顶面及坡面复垦，生产后期各终了平台形成后逐步完成。排土场建设及生产运行顺序详见图2.2-2，排土场建成后终了图见附图5-7。

图2.2-2  排土场建设及生产运行顺序图

- 2.2.7 工程污染因素分析

2.2.7.1 建设期环境因素分析

本项目不设置临时占地，所有基建工程均在永久占地内完成。根据项目的特点，项目平台分期建设，其基建期主要完成清基及地基处理、拦挡坝、沉淀池、底部排渗设施、安全设施等建设，运输道路、截水沟、平台水沟等其他设施随着排土过程中逐步完成。因此本项目施工场地设置在排土场场址内，项目建设期无需设置临时占地。

- 建设期废气

建设期废气包括施工扬尘、 机械设备尾气。

（1） 施工扬尘

施工中地表的开挖、植被清理，导致表土层裸露，遇到晴天有风的情况下易产生扬尘各种建筑材料运输、装卸、堆放在大风气象条件下形成的风蚀扬尘等，扬尘产生量与风力、含水率等因素有关，难以定量。根据本项目的特征，施工过程中产生的扬尘大多是粒径较大的尘土，多数沉降于施工现场，少数形成飘尘。

（2） 机械设备尾气

施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、 NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，通过自然稀释后场界的贡献值可控制在较低水平。

为了减轻环境空气污染程度，缩小影响范围，项目在施工过程中应严格落实《洛阳市大气污染防治条例》、《洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（洛环委办[2023]24号）、《栾川县2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（栾环委办[2023]3号）等文件的要求，施工期主要采取如下措施：

①场地清基、基础开挖、清运过程中，应设置雾炮，先喷雾再装运，装运过程中雾炮持续喷雾，湿式装载，清运后地表及时覆土、绿化，未及时绿化处覆盖防尘网；

②施工现场出入口、场内主要道路，应适时洒水和清扫，防止扬尘；

③对工程材料、沙石、土方等易产生扬尘的物料应密闭处理。在工地内堆放的应覆盖防尘网或者防尘布，定期喷洒粉尘抑制剂、洒水等。

④运输车辆严禁超载，按照规定的运输路线行驶，车辆采取覆盖，防止物料洒落。

⑤遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程，同时散体材料装卸必须采取防风遮挡措施。

施工扬尘污染影响是局部的、短期的，工程完成之后这种影响就会消失。

（二）建设期废水

本项目为排土场新建工程， 建设期污水主要为施工废水与生活污水。

（1） 施工废水： 项目建设阶段废水主要为建筑搅拌机械冲洗、混凝土构件养护等过程产生的土建施工废水，其主要污染因子为SS。 施工单位拟在施工现场设置临时集水池、沉砂池等临时性污水简易处理设施， 施工废水经处理后用于施工用水工序、工地洒水抑尘。

（2）生活污水：主要来自施工人员的生活污水， 施工人员日常生活依托栾川恒裕矿业有限公司固废综合利用项目和苇园沟排土场已有设施， 施工场地不产生生活废水。

（三）建设期噪声

建设期噪声来源于施工机械， 主要设备噪声有挖掘机、 推土机、装载机、 夯土机、 运输车辆等， 噪声值在75～90 dB(A) 之间。

（四）固体废物

建设期产生的固体废弃物主要有基建期土石方及施工人员的生活垃圾等。

（1）建筑垃圾：建筑垃圾主要在构建物建造过程中产生，本项目建筑物主要为截排水沟、沉淀池修建时散落的砂浆和混凝土、砖石等，产生量约为3t，施工产生的废弃施工垃圾分类集中收集，此部分建筑垃圾可直接回用于场区运废道路平整，其余对存于废石场内，不外排。

（2）土石方：基建期土石方包括排土场区的挡石坝、拦挡坝、截排水系统（含截水沟、沉淀池、盲沟、排水沟、隧洞等）、运输道路和堆存区等实施建设的区域剥离的表土以及排洪隧洞开挖的土石方。经计算，本项目拦挡坝、挡石坝、排水沟、截水沟等占地范围内的土地剥离其表层土30cm，其表土剥离量合计0.1975万m3，对于等剥离的表土临时堆存于各区闲置区域，待其建设完成后全部回用用于各区，用作区域绿化表土回覆。排洪隧洞开挖的土石方约为0.265万m3，此部分土石方可回用于基坑回填，平整场地，不能回用的，堆放至排土场。

剥离表土：本项目排土场容量较大，且分阶段实施，因此计划将前期堆存区和道路的表土临时堆存于排土场中部756平台的北侧（1#表土堆场），后期堆存区表土计划堆存于2号挡石坝北侧（2#表土堆场），堆土区域下边沿设置高1m的临时挡土墙，并对临时堆土场使用土工布进行覆盖，防止雨季冲刷造成水土流失。工程剥离表土平衡流向、堆放位置及后期利用方向见表2.2-12。工程土石方平衡见图2.2-3。

表2.2-12                 表土剥离情况一览表

| 剥离位置 | 剥离面积（hm2） | 剥离量 （万m3） | 堆放位置 | 利用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挡石坝 | 0.015 | 0.0045 | 挡石坝附近空闲地 | 用于施工区域覆土绿化 |
| 1号拦挡坝 | 0.007 | 0.0020 | 排土场内 | 用于施工区域覆土绿化 |
| 2号拦挡坝 | 0.007 | 0.0020 | 排土场内 | 用于施工区域覆土绿化 |
| 排水沟 | 0.15 | 0.0450 | 排土场内 | 用于施工区域覆土绿化 |
| 截水沟 | 0.48 | 0.144 | 截水沟附近空闲地 | 用于施工区域覆土绿化 |
| 运输道路 | 1.5588 | 0.468 | 在2#拦挡坝北侧设置一个长90，宽40m的表土堆场（最高堆存高度7m） | 用于排土场覆土绿化 |
| 660-756标高堆存区 | 170836 | 5.1251 |  |  |
| 756-780标高堆存区 | 47834 | 1.4350 |  |  |
| 合计 | 218672.2178 | 7.2256 | / | 全部利用 |

表土45

挡石坝

施工区域综合利用

1#拦挡坝

施工区域综合利用

表土21

2#拦挡坝

施工区域综合利用

表土21

截排水沟

施工区域综合利用

表土1890

表土4680

运输道路

55931

废石场表土临时堆场1#

表土51251

660-756标高堆存区

表土14350

756-780标高堆存区

废石场表土临时堆场2#

土石方2650

排洪隧洞土石方

废石场堆存

图2.2-3     本项目土石方平衡示意图

（3）生活垃圾：施工人员不在项目区食宿，施工期按照施工人数最大值30人计，生活垃圾产生量按每人每天0.1kg 计，则生活垃圾产生量为3.0kg/d，生活垃圾经统一收集后，与栾川恒裕矿业有限公司的生活垃圾一起处理。

（五）建设期生态影响

项目建设期对生态环境的影响主要包括以下方面： 施工期间土地占用及对植被的破坏； 对区域野生动物的干扰； 对区域景观环境的破坏。

（1）建设期间土地占用及对植被的破坏

项目工程总占地27.0191hm2 ，施工期基建占地约为2.22hm2 ，项目占用土地类型为林地和竹林地，施工建设过程会使项目所在区域的植被受到破坏，造成地面扰动，容易引起扬尘及水土流失，堆放过程将产生扬尘，并易受雨水冲刷产生水土流失。项目在施工过程中采取边清理边压实，避免大风、雨天作业，清理表土及时运至临时表土堆场堆存，并设置土袋挡墙、覆盖彩条布、种草绿化，并修建临时排水沟等措施，扬尘、水土流失影响较小。项目施工过程按照上述设置环境保护措施，扬尘、水土流失等对周围环境影响较小。

（2）对区域野生动物的干扰

项目建设区域附近野生动物不涉及国家和省级重点野生保护动物。 项目施工建设会破坏动物原有的生境，部分野生动物会向其它地方迁徙。

施工单位应加强施工管理和宣传教育，避免施工废水的直接排放，合理布局高噪声施工设备和施工时间，保护野生动物生境； 严禁施工人员在施工区及其周围非法猎捕、杀害野生动物

（3）建设期间对区域景观环境的破坏和水土流失

项目施工场地在排土场区内进行，施工区域的视觉敏感度较低。施工建设过程对地表植被产生破坏，导致原有的地形、地貌发生变化，从而使该区域的景观生态结构发生变化，使区域生态环境功能减弱等。

排土场建设区域内，受到机械施工及土建工程挖方、占地等的影响，势必会对表层或深层的岩土结构带来一定扰动，将导致土地抗蚀能力的降低，使土壤受侵蚀的程度加剧，增加区域水土流失量。

项目建设施工过程中加强生态环境保护工作，要在施工各个工序中采取生态保护、防护措施，并且在施工完成时及时做好生态恢复和补偿工作，加强绿化，可将基建施工期的生态环境影响降至最小程度。

- 2.2.8 运行期污染因素分析

- 2.2.8.1 废气

建设项目大气污染物主要是排土场作业扬尘、道路扬尘和汽车、机械设备尾气。

（一）排土场扬尘

①颗粒物产生量核算

本次评价，排土场作业扬尘产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年 第24号）中附表2“固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中的核算方法进行计算，该手册中工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘。颗粒物产生量核算公式如下：

式中：P——指颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy——指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy——指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：

式中：P——指颗粒物产生量（单位：吨）；

Uc——指颗粒物排放量（单位：吨）；

Cm——指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）；

Tm——指堆场类型控制效率（单位：%）。本项目属于敞开式排土场，Tm取0；

本项目堆存废石总量为1907万t，服务期3.2年，平均每年596万/t。

i 装卸扬尘量：

根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》（环保部公告 2014年 第92号），堆场扬尘源装卸、运输物料过程扬尘排放系数技算公式如下：

式中：Eh——堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t；

u——地面平均风速，m/s，栾川县常年平均风速1.6m/s；

M——物料含水率，%，7%。

ki——物料的粒度乘数，根据该指南中表10取值，TSP 为0.74。

η——污染控制技术对扬尘的去除效率，根据该指南中表12，作业点洒水抑尘操作，TSP 控制效率为74%。

经计算，项目堆场装卸扬尘中TSP 的排放系数为：1.06×10-4kg/t；项目年排土量为596万/t；排土场装卸作业粉尘产生量为0.242t/a，排放量为0.063t/a。

ii 堆场风蚀扬尘：

根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，风蚀扬尘排放量计算公式如下：

式中： Ew——为堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2。

ki——为物料的粒度乘数，TSP为1.0；

n——为料堆每年受扰动的次数；

Pi——为第i 次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2；

η——为污染控制技术对扬尘的去除效率，%；

u*——为摩擦风速，m/s；

ut*——为阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，m/s；参考指南中露天矿山矿渣堆场的阈值摩擦风速参考值，为1.33m/s。

堆场风蚀扬尘摩擦风速计算公式：

u*=0.4u(z)/ln（z/z0）（z>z0）

式中：u(z)——地面风速，m/s；取年均风速1.6m/s；

z——地面风速检测高度，m，取3m；

z0——为地面粗糙度，m，矿区按照郊区取值0.2；

计算得出摩擦风速u*=0.24m/s。

根据该指南手册，当阈值摩擦风速ut*＞摩擦风速u*时，风蚀扬尘系数为0。因此，本项目风蚀扬尘量为0。

综上，本项目排土作业颗粒物排放总量为0.063t/a

（二）运输道路扬尘

道路扬尘主要为路面表层干化浮土在车轮的冲击、碾压和尾气排气筒的冲击下激起的二次扬尘。污染物以颗粒物（TSP）计。汽车运输采用60t 自卸汽车，场内运输道路为泥结碎石路面，总长1.0km，车速小于15km/h。则服务期汽车运输排岩总量为1907万t，平均每年排岩量为596万t/a，运输车辆约99333辆/年。

根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，道路扬尘量根据下列公式计算：

WRi=ERi×LR×NR×（1-nr/365）×10-6

WRi——道路扬尘源中颗粒物PMi 的总排放量，t/a。

ERi——道路扬尘源中颗粒物PMi 平均排放系数，g/km·辆。

LR——道路长度，取均值1.0km。

NR——一定时期内车辆在该段道路上的平均车流量，取19.8666万辆/a（含往返）。

nr——不起尘天数，即一年中降水量大于0.25mm/d的天数，根据当地气象资料，本项目取103d计。

对于未铺装道路，扬尘排放系数计算公式如下：

式中：

1） EUPi——为未铺装道路扬尘中PMi排放系数，g/km。

2） ki——为产生的扬尘中的PMi粒度乘数，其与系数a、b 的取值分别为1691.4 g/km、0.3和0.3；

3） s—— 为道路表面有效积尘率，%。取45；

4） v——为平均车速，km/h，指通过某等级道路所有车辆的平均车速，取15 km/h。

5） M——为道路积尘含水率，%。取1.5；

6)  η——为污染控制技术对扬尘的去除效率，%。根据该指南中最高车速40km/h以下TSP控制效率53%，洒水2次/天控制效率66%。根据苇园沟排土场运行实际和本项目设计，车速小于15km/h，本项目现有道路两侧设置又固定管道安装雾化喷头，本次新修道路在排土场内，利用排土场平台，采用洒水车对其进行洒水降尘，每天洒水3 次以上，大风天气增加洒水次数。综合考虑本项目道路扬尘控制效率为85%。

经计算，排放系数EUpi为22.13g/km，道路扬尘排放量为3.798t/a。

（三）汽车及作业机械设备尾气

本项目运输车辆、推土机等机械设备均采用柴油作为燃料，均会排放一定量的CO、NOx 以及未完全燃烧的碳氢化合物等。通过选用达到环保要求的设备，加强对机械、车辆的维修保养，使其能够正常的运行，以提高燃料的有效利用率，从而降低废气排放量。项目设备尾气所排放的污染物量较小，易扩散。

- 2.2.8.2 水污染物

本项目为新建排土场项目，排土作业、道路降尘水用水全部蒸发不外排。运行期产生的废水主要是雨季降雨产生的淋溶水和生活污水等。

- 排土场淋溶水

（1）水量

本项目露采场废土石含水率基本保持在10%以下，正常天气下废土石的含水在堆存过程中很难渗出，只有在降雨天气时，才会有淋溶水产生。项目排放土石属于松散堆积体，对地表降水将有一定的涵养和下渗作用，当入渗的水量大于土壤的持水量后，多余的部分将继续下渗，浸泡废石后产生淋溶水，通过排土场沟底盲沟排出。其产生量与降水量、包气带岩性和厚度有关。

淋溶水产生量 = 降雨量-土壤蓄水量-蒸发量-植物蒸腾量-表层径流量

本项目为排土场项目，因此不再考虑土壤吸蓄、植物蒸腾的损失因素。根据有关资料，裸地砂砾石表面潜水蒸发量为0.2mm/d。本项目场内淋溶水产生量按下列公式计算：

Q淋=F×(A-E)×(1-Ψ)×10-3

式中：Q淋—一淋溶水量，m3/d；

F——汇水面积，m2；根据可研可知，排土场堆存区占地面积21.86 hm2。淋溶水主要在堆存区产生，因此F取21.86 hm2。

A——降雨量；根据栾川县气象资料，项目所在区域属栾川县西部寒冷湿润带，多年平均降雨量为750mm，则日均降雨量为2.05mm/d。根据栾川气象站观测数据，栾川站近50 年单日最大降雨量为155.3mm（2010年7月24日）。

Ψ——径流系数；取为0.4（参考碎石路面系数取值）；

经计算正常情况下，淋溶水产生量为243m3/d。

本次评价考虑1.3的系数，建议在排土场拦石坝下游设置一座350m3的三级沉淀池进行处理，可满足淋溶水处理的需求。建设单位矿区废石中有毒有害元素的含量很低，污染因子的浸出浓度均没有超过GB5085-2007《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》中浸出毒性鉴别标准值，同时浸出液中各污染物浓度均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准要求，因此本项目废石淋溶水经三级沉淀池回用至选矿厂可行。

（2）水质

本项目废石为第I 类一般工业固体废物，为了解此部分废水水质，本次评价期间对苇园沟排土场沉淀池处理后的淋溶水进行了监测，废水水质监测结果详见下表：

表2-13               苇园沟排土场淋溶水监测结果一览表

| 类别 项目 | pH （无量纲） | SS （mg/L） | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 铅（mg/L） | 镉（mg/L） | 砷（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结果 | 7.9 | 14 | 10 | 0.170 | 1.2×10-4 | 1.6×10-4 | 3.6×10-4 |
| GB8978-1996 表1、表4一级 | 6-9 | 70 | 100 | 15 | 1.0 | 0.1 | 0.5 |
| 类别 项目 | 总铜（mg/L） | 磷（mg/L） | 总锌（mg/L） | 石油类（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硫化物（mg/L） | 溶解氧（mg/L） |
| 结果 | 1.08×10-3 | 0.02 | 4.6×10-3 | 未检出 | 1.31 | 未检出 | 5.1 |
| GB8978-1996 表1、表4一级 | 0.5 | 0.1 | 2.0 | 5.0 | 10 | 1.0 | 1.0 |
| 类别 项目 | 汞（mg/L） | 镍（mg/L） | 六价铬（mg/L） | 钼（mg/L） | 硝酸盐 | / | / |
| 结果 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.196 | 6.5 | / | / |
| GB8978-1996 表1、表4一级 | 0.05 | 1.0 | 0.5 | / | / | / | / |

根据监测结果，经处理后的淋溶水水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8979-1996）一级标准。

苇园沟排土场和本次工程排土场均服务于白庙沟钼矿，白庙沟钼矿仅一个采区，因此从废石来源、堆存方式、地形地貌、地质条件、淋溶水产生条件和收集处理方式等方面均相同，其淋溶水水质情况可作为本项目的参考依据。

因此，本项目产生的淋溶水（含初期雨水）经三级沉淀池处理后，能够满足《污水综合排放标准》（GB8979-1996）一级标准，经处理后的淋溶水返回选厂使用，不外排。

- 生活污水

本项目为苇园沟排土场的接续，劳动定员不增加。排土场不设生活设施，值班人员的用餐由自带餐饭解决。少量职工盥洗废水，直接泼洒抑尘。评价建议在本项目排土场管理站附近建设一座旱厕，生活污水排入旱厕，委托专人定期清掏，作为农肥施用，废水不外排。

- 2.2.8.3  噪声

运行期排土场噪声主要为推土机、洒水车和运输车辆产生噪声。噪声等级详见下表。

表2.2-13               本项目噪声源强表（室外声源）

| 序号 | 名称 | 型号 | 源强/dB(A) | 控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自卸车 | 60t | 80 | 控制车速，加强设备维护 | 昼夜 |
| 2 | 推土机 | T180E | 85 |  | 昼夜 |
| 3 | 洒水车 | 30t | 80 |  | 昼夜 |
| 4 | 雾炮车 | / | 80 | 选用低噪声设备，加强设备维护 | 昼夜 |

项目新建运输道路与苇园沟排土场相连，全部位于本排土场内。排土场及运输道路周边200m范围内无居民点（按照排土场堆存区域边界计算）。同时本项目所在地为山区，四周主要为山体，机械噪声经地势阻隔、距离衰减后可得到有效的控制。同时，环评要求业主在运营的过程中，合理安排作业时间，定期检查设备转运状态，维持设备处于良好的运转状态，从而可以避免设备运转不正常时噪声的增高。

- 2.2.8.4  固体废物

本项目区域推土机、运输车辆、洒水车等车辆维保均不在本项目区域内进行，其维保产生的废矿物油依托栾川恒裕矿业有限公司工业场地的危废暂存间暂存，统一委托有危险废物处置资质的单位处理，不在本次评价范围。

本项目运行期产生的固体废物主要有淋溶水沉渣和少量生活垃圾。

（1）淋溶水沉渣

项目淋溶水产生量平均为243 m3/d ，年产生8.02万m3/a，泥沙量按0.1%计，经计算，沉渣产生量为80.2t/a，定期清理后在返回排土区堆放，不外排。

（2）生活垃圾

项目职工从现有矿区调剂，生活、住宿依托现有矿区，无新增生活垃圾。生活垃圾定期运至周边村庄垃圾收集点，委托环卫部门清运。

- 2.2.8.5 生态环境

项目建设生态影响主要表现为以下几个方面：

（1）工程占地将减少天然林的面积，造成对当地林业的影响；在旱季大风天气将会尘土飞场，颗粒物降落在周边植物叶面上，将会影响叶面的光合作用，减弱植物调湿和机体代谢功能，颗粒物中的碱性物质还能破坏叶面表层的蜡质和表皮茸毛，使植物生长减退，对其产生不利影响。项目相应的防尘措施后，再加上雨水的冲刷等作用，运行期正常的生产情况下，本项目颗粒物排放不会对周围植物产生明显影响。

（2）占地范围内地形地貌发生较大改变，将破坏和覆盖现有的局地地表植被，排土场占地使得原有沟谷被填平；完全裸露的废土石堆积景观将取代现有的林地、灌草地与山坡植被景观，使排土场区与周围环境在地域连续性、环境条件的匹配性等生态系统的完整性方面受损，引起了局部景观格局的破碎化的现象。

（3）占地范围内原有植被将被铲除或压占，区域植被覆盖面积减少，破坏野生动植物的生存环境，生物量减少。

- 2.2.9 服务期满后污染因素分析

排土场服务期满后采用覆土植被方式实行封场处理，最终恢复为林草地。可使破坏的生态环境得到一定的补偿，缓解区域水土流失影响。根据2022年7月河南地矿集团中昊建设工程公司编制的《栾川恒裕矿业有限公司白庙沟钼矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（其中包括三沟排土场），排土场顶部复垦为林地、平台复垦为乔木林地、边坡复垦为其他草地。土地复垦的目标为：扰动土地整治率为100%；损毁土地恢复率为100%。植被覆盖率为95%，服务期满后，排土场将不产生大气、水、噪声等污染物。

- 2.2.10 污染物排放总量

本项目运行期颗粒物排放量为2.173t/a。淋溶水年产生8.02万m3/a，经沉淀处理后全部回用至选厂，无外排；淋溶水沉淀污泥产生量80.2t/a，定期清理后在返回排土场堆存，不外排。

本项目不涉及总量控制指标。