- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 栾川县人民医院狮子庙分院服务能力提升及医养康养（一期综合医院）建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2303-410324-04-01-519339 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 张亚杰 | 联系方式 |  | 19937912902 |  |
| 建设地点 | 河南 省 洛阳 市 栾川 县 狮子庙 镇 狮子庙 村 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 111 度 32 分 32.572 秒， 34 度 1 分 5.190 秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8411综合医院 |  | 建设项目 行业类别 |  | 四十九、卫生 84-108.医院 841-其他 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 |  | 建设项目 申报情形 |  | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 栾川县发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 栾发改投资〔2023〕20号 |
| 总投资（万元） | 7000 |  | 环保投资（万元） |  | 190.5 |
| 环保投资占比（%） | 2.72 |  | 施工工期 |  | 24个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： |  | 用地（用海） 面积（m2） |  | 6856.71 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | # 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | # 1.产业政策相符性分析 本项目为栾川县人民医院狮子庙分院服务能力提升及医养康养建设项目，建设门诊综合楼等，属于国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类中第三十七项：“卫生健康”第5条“医疗卫生服务设施建设”，因此，本项目建设符合国家产业政策的要求。目前，本项目可行性研究报告已由栾川县发展与改革委员会批复，批复文号为栾发改投资〔2023〕20号。 2.“三线一单”相符性分析 根据《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号）及《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号），三线一单即为“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”，以下进行逐条分析： （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市栾川县狮子庙镇狮子庙村，经过现场踏勘，项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），项目所在地不属于生态红线区域。对照洛阳市生态保护红线分类管控图，本项目所在位置属于一般管控单元，洛阳市生态保护红线分区管控图见附图2。 根据现场调查，占地范围不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区、基本草原、野生动物重要栖息 地和重点保护野生植物生长繁殖地等特殊重要生态功能区，本项目不占用生态保护红线区域，不会对生态保护区造成不良影响，满足生态保护红线划定的相关要求。 （2）环境质量底线 根据2022年洛阳市生态环境状况公报，2022年度洛阳市区域PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2022年度洛阳市属于不达标区。洛阳市通过不断落实《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》洛环委办〔2023〕24 号等文件中要求的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。另外，通过检测项目厂址处以及污水处理站下风向居民处H2S、NH3 1小时平均浓度均能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的限值要求。 （3）资源利用上线 本项目为栾川县人民医院狮子庙分院服务能力提升及医养康养建设项目，项目用水由市政自来水公司供给；项目使用电等清洁能源，由市政供应系统提供。本项目运营后会使用一定量的水、电等资源，资源消耗占区域资源利用总量少，不属于高耗能建设项目，没有突破区域资源利用上线，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 根据《洛阳市生态环境局关于发布“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）的要求及洛阳市生态环境管控单元分布示意图，项目与其“市级生态环境总体准入要求及区（县）级环境管控单元生态环境准入清单”中涉及的栾川县狮子庙镇管控要求相符性分析如下： # 表1-1 项目与栾川县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 洛阳市栾川县生态环境总体准入要求; 本项目情况; 相符性. 环境管控单元编码; 管控单元分类; 环境管控 单元名称; 管控要求. 狮子庙镇（ZH41032430001）; 一般管控单元; 一般管控 单元; 空间布局 约束; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，逐步建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 1、本项目为医院项目，主要从事医疗服务，不涉及。 2、项目产生的污水经院内污水处理站处理后排入狮子庙镇污水处理厂处理后达标排放。; 相符. 污染物排 放管控; 1、禁止含重金属工业废水进入城镇生活污水处理厂。 2、涉重行业企业废气、废水重金属污染物应达到国家或行业污染物排放标准限值要求。 3、污染地块治理与修复期间应当采取有效措施防止对地块及其周边环境造成二次污染。治理与修复过程中产生的废水、废气和固体废物按照国家有关规定进行处理或者处置，并达到相关环境标准和要求。 4、填埋场雨水淋溶液应达标排放。; 本项目不涉及左列表第1、2、3、4条中的内容; 相符. 环境风险 防控; 1、以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。严格防范跨界水环境污染风险。 2、有色金属冶炼、化工和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 3、重点单位新、改、扩建项目用地应当符合国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准。按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。 4、对永久基本农田周边地区的现役尾矿库开展整治。开展尾矿库安全隐患排查及风险评估。 5、对高度关注地块，开展初步采样调查，评估确定污染地块清单，初步划分地块污染的风险等级，确定污染地块优先管控名录。; 本项目不涉及左列表第1、2、3、4条中的内容; 相符. 资源开发 效率; 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。 2、推进尾矿（共伴生矿）综合利用和协同利用。; 1、不涉及。 2、不涉及。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市生态环境局关于印发洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）文件的相关要求。 3.与《栾川县生态环境保护委员会办公室关于印发栾川县 2023 年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（栾环委办〔2023〕3号）相符性分析 表1-2 与栾环委办〔2023〕3号相符性分析 文件相关要求; 本项目情况; 是否 相符. 12.加强扬尘防治精细化管理。开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理《河南省城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治差异化评价标准》、《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，做好建筑工地、线性工程、城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理，加大扬尘污染防治执法监管力度，有效遏制重点领域和高发区域扬尘问题突出的现象。持续大力推进建筑工地智慧化提升，以人工现场巡查和智慧工地系统线上检查相结合的方式强化控尘工作。细化降尘量控制要求，逐月实施降尘量监测排名，各城市平均降尘量不得高于7 吨/月·平方公里。; 本项目为医院建设项目，施工期严格落实“七个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等扬尘防治要求，积极有效应对重污染天气。; 符合. 14.强化餐饮油烟污染治理。落实《河南省城市建成区餐饮服务业油烟净化设施安装与运行维护监督管理办法（试行）》（豫建行规〔2019〕4 号）要求，规范油烟净化设备选型和安装，与经营规模相匹配，餐饮油烟排放限值符合标准。加强日常巡查检测，各县（区）月巡查抽查率不低于 30%，每季度检测率不低于 35%，建立完善巡查和检测记录档案；对未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施，超过标准排放油烟的餐饮服务业经营者，责令整改并依法处罚，拒不改正的责令停业整治。餐饮服务业经营者要定期清洗维护油烟净化设施，集气罩日产日清，油烟净化设备每月至少清洗、维护或更换滤料1次，排烟管道等附属设施每半年至少集中清洗1次；发挥在线监控系统效能，2023年12月底前，各县（区）在线监控餐饮服务单位要全部与市级平台有效联网，实时上传监控数据。; 本项目为医院建设项目，项目所在院区食堂油烟采用一体化油烟净化装置进行处理，处理后可达标排放。项目食堂经营者定期清洗维护油烟净化设施，集气罩日产日清，油烟净化设备每月至少清洗、维护或更换滤料1次，排烟管道等附属设施每半年至少集中清洗1次。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《栾川县生态环境保护委员会办公室关于印发栾川县 2023 年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（栾环委办〔2023〕3号）相关要求。 4.土地利用规划相符性分析 - 栾川县人民医院狮子庙分院服务能力提升及医养康养建设项目主要是在狮子庙社区西头组建设门诊综合楼等，根据洛阳市栾川县自然资源局出具的《关于栾川县狮子庙镇分院服务能力提升及医养康养建设项目用地预审与规划选址的意见》），拟用地面积为21222.31平方米，依据经自然资源部通过的“三区三划”划定成果，该项目位于城镇开发边界内。该项目已纳入正在编制的规划期至2035年的《狮子庙镇国土空间总体规划》。 - 项目地供水、供电等市政基础设施较完善，交通便利，环境质量较好，无环境制约因素。项目营运期废气、废水、噪声经处理均可实现达标排放，固废得到妥善处置，不会对区域环境产生不利影响。综上所述，本项目选址可行。 5.与栾川县产业准入负面清单（试行）的相符性分析 - 根据2020年6月23日《栾川县人民政府办公室关于印发栾川县产业准入负面清单（试行）的通知》（栾政办[2020]24号），本项目为综合医院项目，主要建设门诊综合楼，不属于清单中的禁止类、限制类产业，故符合栾川县产业准入负面清单（试行）要求。 6.饮用水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）文件，距离本项目最近的水源地为栾川县狮子庙镇王府沟饮用水源保护区，其保护范围如下： 一级保护区范围：以取水口为基准，沿主河道下游100m、上游1000m之间的全部水域，以及河道边界外延50m的陆域。 二级保护区范围：以一级保护区边界为基准，沿主河道下游200m、上游2000m之间并扣除一级保护区以外的全部水域，以及向两侧陆地扩展至分水岭的陆域。 准保护区范围：以二级保护区边界为基准，沿主河道上游扩展至分水岭的全部水域，以及向两侧扩展至分水岭的陆域。 根据上述内容，本项目距离王府沟饮用水源准保护区范围5.518km，不在水源保护区范围内，符合饮用水源保护规划。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 栾川县狮子庙中心卫生院作为农村“三级预防保健网络”的中枢，肩负着狮子庙镇及周边乡镇3万余群众的预防保健、基本医疗服务和乡村公共卫生管理职责。由于狮子庙地处偏僻，距离最近的县城二级医院需近1小时车程，加上群众居住分散，去县城二级医院看病就医十分不便；同时，卫生院占地面积小，房屋布局不合理，无法满足群众的就医需求。 在上述背景下，为改善狮子庙镇就医环境，栾川县狮子庙镇人民政府拟建设栾川县人民医院狮子庙分院服务能力提升及医养康养（一期综合医院）建设项目。 栾川县人民医院狮子庙分院服务能力提升及医养康养（一期综合医院）建设项目由栾川县健康委员会牵头立项，于2023年3月取得发改委批复，最终由栾川县狮子庙镇人民政府为实施单位进行建设，因土地征用问题，根据智博建筑设计集团有限公司编制的《栾川县人民医院狮子庙分院服务能力提升及医养康养建设项目》设计方案为地块南面建设综合医院，拟占用土地6856.71平方米（约10.28亩），北面建设医养中心，拟占用土地14365.60平方米（约21.55亩），因医养中心设计方案未确定，本次环评仅针对立项中综合医院进行影响评价（情况说明见附件4）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，本项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十九、卫生84”类别中的“108.医院841”，其中“新建、扩建住院床位500张及以上的”需编制报告书类别，“其他（住院床位20张以下的除外）”需编制报告表类别，“住院床位20张以下的（不含20张住院床位的）”为登记表类别，根据设计资料，本项目设病床99张，因此，本项目需编制环境影响评价报告表。 本评价只针对栾川县人民医院狮子庙分院服务能力提升及医养康养（一期综合医院）建设项目建设及其环境适宜性进行环境影响评价，不包括对辐射特性设备的环境影响评价。放射性设施、射线装置建设内容需另行办理环评手续。 受栾川县狮子庙镇政府的委托，栾川县蒲壤环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 根据《洛阳市生态环境局关于进一步优化环评与排污许可审批服务产业发展的通知》（洛市环〔2022〕36号），项目属于附件1洛阳市建设项目环评告知承诺制审批正面清单(2022年版)中的：四十九、卫生 医院841，编制报告表且不涉及环境敏感区的项目，本项目为医疗卫生建设项目，编制环境影响报告表，故本项目按告知承诺制进行上报审批。 2、建设内容 栾川县人民医院狮子庙分院服务能力提升及医养康养（一期综合医院）建设项目位于狮子庙镇狮子庙村，占地面积6865.71m2，地理坐标为东经111°32′32.572″，北纬34°1′5.190″。根据现场调查，项目西侧围墙外5m为狮子庙村西头组居民，南侧围墙外25m为狮子庙村西头组居民，北侧为闲置厂房，厂房以北为狮子庙村西头组居民，东侧临狮子庙镇东环北路，最近的环境敏感点为院区西侧5m和南侧25m的狮子庙村西头组居民。项目周围环境示意见附图3。 本项目建设内容主要为：门诊综合楼，餐厅，污水处理中心，垃圾处理站，绿化，道路及停车场，大门，雨水、污水、给水、电力、通信、燃气、供热管道及其他配套基础设施建设。本项目主要经济技术指标如下表。 表2-1 本项目主要经济技术指标一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; 项目总用地面积; 6865.71; m2; 约合10.28亩. 2; 项目总建筑面积; 6492.32; m2. 3; 其中; 地上总建筑面积; 5544.28; m2. 4; 其中; 门诊综合楼; 5449.70; m2; 共99张床位. 5; 垃圾收集站; 29.70; m2. 6; 大门; 64.88; m2. 7; 地下总建筑面积; 948.04; m2. 8; 容积率; 0.81; m2. 9; 建筑密度; 20.64; %. 10; 机动车停车位; 84; 个; 1.5车位/100m2. 11; 非机动车停车位; 84; 个; 1.5车位/100m2. 项目主要建筑功能分区及各科室布置情况见下表。 表2-2 主要建设内容一览表 工程内容; 规格/面积; 建设内容. 主体工程; 地上一层; 1252m2; 主要设置门急诊大厅、综合诊室、肠道门诊、妇幼预防保健、CT、DR及儿童预防接种室等诊室及药房，其中CT、DR等放射性建设内容另行办理环评手续，口腔科假牙外购. 地上二层; 1024m2; 主要为中医馆、耳鼻喉诊室、儿童诊室、B超、外科诊室、手术室、妇科诊室等. 地上三层; 1030m2; 主要为病房、医生办公室、护士值班室、医疗废物间等. 地上四层; 1030m2; 主要为病房、医生办公室、护士值班室、医疗废物间等. 地上五层; 1030m2; 主要为病房、办公室、会议室、报告室等. 地下一层; 948m2; 主要为预留设备用房、消防水池、风机房等. 公用工程; 供电系统; /; 由市政电网供给. 供水工程; /; 由市政管网集中供给. 排水工程; /; 雨污分流，雨水顺地势排入雨水管网，营运期医疗废水经院区污水处理站处理后经市政. 水管网进入狮子庙镇污水处理厂处理后达标排放。; 供热工程; /; 生活用热水由全自动电热水器提供，消毒、医用蒸汽等由电加热器提供，项目供暖制冷均采用中央空调系统。. 消防工程; /; 本项目区主体建筑内均设置有喷淋装置，室外消火栓设置在给水环状管道的适当位置。. 环保工程; 废气; 医院废水处理装置采用地埋式，地面所有设备均置于操作间内，水处理池加盖板密闭，盖板上预留进、出气口，污水处理站恶臭气体：喷洒除臭剂，加强厂区绿化，无组织排放。 医院餐厅厨房的油烟废气经油烟净化器处理后通过烟道于楼顶集中排放。中药异味通过排风扇加强通风排出煎药房。. 废水; 职工食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水、医疗废水汇合进入医院污水处理站（一级强化+二氧化氯消毒”工艺，处理能力为 40m3/d））进行处理后排入狮子庙镇污水处理厂处理达标后排放. 噪声; 中央空调机组和污水处理站水泵运行产生的噪声采取基础减振、建筑隔声等措施。. 固废; 生活垃圾由环卫部门集中清运；医疗废物分类收集后在医疗废物暂存间分区暂存后委托有资质单位集中处置。. 绿化; 本项目建成后，全院绿化面积可达2886.31m2。. 2.1项目医疗设备 本项目医疗设备如下表所示。 表2-5 项目主要医疗设备一览表 序号; 名称（型号）; 单位; 数量; 备注. 1; 血压计; 台; 15. 2; 体重秤; 个; 6. 3; 身高体重机; 台; 1. 4; 听诊器; 个; 18. 5; 血糖仪; 台; 6. 6; 心电图机; 台; 6. 7; 彩色多普勒超声波诊断仪; 台; 1; 辐射设备，另行评价. 8; DR影像诊断系统; 台; 1. 9; CT; 台; 1. 10; 彩超; 台; 1. 11; 动态脑电图仪; 台; 1. 12; 心电监护仪; 台; 1. 13; 除颤仪; 台; 1. 14; 颐兰贝生化分析仪; 台; 1. 15; 自动血球分析仪; 台; 1. 16; 尿常规自动分析仪; 台; 1. 17; 医用离心机; 台; 1. 18; 医用恒温恒湿箱; 台; 1. 19; 冰箱; 台; 2. 20; 煎药机; 台; 1; 使用中药饮片，无需清洗. 21; 脑电治疗仪; 台; 1. 22; 经颅磁刺激仪; 台; 1. 23; 药品冷藏柜; 台; 2. 24; 救护车; 台; 2. 2.2 医疗耗材 本项目医疗耗材使用情况见下表。 表2-6 本项目主要医疗耗材使用情况一览表 序号; 主要耗材名称; 单位; 年使用量. 1; 耦合剂; 瓶; 120. 2; 一次性针灸针; 支; 500. 3; X片; 张; 800. 4; 无菌注射器; 支; 2000. 5; 薄膜手套（一次性）; 包; 120. 6; 棉签; 包; 360. 7; 尿杯; 只; 500. 8; 体温计; 支; 60. 9; DR片; 张; 1200. 10; 一次性口罩; 包; 300. 11; 留置针; 支; 100. 12; 84消毒液; 瓶; 300. 13; 一次性采血针; 支; 2000. 14; 一次性采血管; 支; 2000. 15; 一次性输液器; 支; 5000. 16; 纱布; 包; 100. 17; 胶布; 桶; 5. 16; 尿液试纸; 支; 1600. 19; 碘伏; 瓶; 150. 20; 75%乙醇（50mL）; 瓶; 300. 21; 导尿包; 包; 10. 22; 换药包; 包; 120. 23; 手消毒剂; 瓶; 100. 24; 床单床罩无纺布; 块; 80. 25; 输液胶贴; 盒; 60. 26; 一次性雾化器; 支; 200. 表2-7 本项目其他原辅材料使用情况一览表 类别; 名称; 年耗量; 来源. 医用蒸汽消毒; 纯水; 10t; 桶装，外购. 污水处理站; 氯酸钠; 0.3t; 袋装，二氧化氯发生器原料，最大存储量为35kg. 盐酸（30%）; 1.08t; 桶装，二氧化氯发生器原料，最大存储量为70kg. PAC（聚合氯化铝）; 0.3t; 袋装，污水处理专用. PAM（聚丙稀酰胺）; 0.01t; 袋装，污水处理专用. 能耗; 电; 80万kW·h/a; 由市政电网供给. 水; 14006.875m3/a; 由市政管网集中供给. 2.3 工作人员、工作制度及门诊人次 本项目医务及行政后勤管理人员40人，医院全年工作365天。住院部医务人员15人，实行三班制，每班8小时。门诊医务人员及行政后勤管理人员共25人，实行单班制。日门诊最大人次100人。 2.4 给排水工程 （1）给水 根据院方提供资料，项目用水主要为医护人员生活用水、门诊病人及住院病人用水、医疗区保洁用水、检验用水、中药代煎用水、空调补水及食堂用水，项目不设洗衣房，病房产生的被单及衣物交专业公司洗涤，医学影像科采用数码成像、计算机自动打印，无洗相用水。 ①医务人员生活用水 本项目医务人员15人，实行三班制，门诊医务人员及行政后勤管理人员共25人，单班制。参考《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）及《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），住院部医务人员用水定额为200L/人·班，门诊医务人员及行政后勤管理人员用水定额为100L/人·班，生活用水量为5.5m3/d，2007.5m3/a。 ②门诊用水 本项目门诊量约100人次/日。根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）及《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），门诊病人用水定额为10L/次·人，则用水量约1m3/d，365m3/a。 ③病房用水 本项目设置99张病床，入住率按100%计算，参考《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）及《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），病床用水定额按250L/床·d估算，则病房用水量共24.75m3/d，9033.75m3/a。 ④医疗区保洁用水 本项目运营期每天对医院医疗区域进行打扫、保洁，保洁面积为6492.32m2，日常保洁用水量按0.2L/m2·d 计，则用水量为1.30m3/d，474.5m3/a。 ⑤检验用水 按0.5L/次计算，考虑本项目化验量较小，以10次/d计，则化验室用水量为 0.005m3/d，即1.825m3/a。 ⑥中药代煎用水 项目为患者提供中药代煎服务，根据建设单位提供的资料，项目代煎中药使用的为中药饮片，无需清洗。本项目中药代煎用水量为0.02m3/d，7.3m3/a，煎煮过程有0.002m3/d水蒸气散失，其余均进入药品。 ⑦煎药设备清洗用水 根据建设单位提供的资料，清洗煎药设备用水量为0.05m3 /d，18.25m3/a。 ⑧食堂用水 项目设置食堂为医务人员及住院病人提供就餐，用餐人数约250人次/日，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）及《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），本项目食堂用水定额为20L/人·次，则食堂用水量约为5m3/d（1825m3/a）。 （2）排水 项目运营期废水主要包括门诊废水、病房废水、医疗区保洁废水、检验废水、生活污水及食堂废水。由于本项目污水管网未分开设置生活废水管网及医疗废水管网，因此，项目产生的废水均视为医疗废水。 ①医务人员生活污水 医务人员生活污水排水系数按0.8计算，则医务人员废水产生量为4.4m3/d，1606m3/a，经化粪池预处理后进入院区污水处理站处理。 ②门诊废水 门诊废水排水系数按0.8计算，则门诊废水产生量为0.8m3/d，292m3/a，经化粪池预处理后进入院区污水处理站处理。 ③病房废水 病房废水排水系数按0.8计算，则病房废水产生量为19.8m3/d，7227m3/a，经化粪池预处理后进入院区污水处理站处理。 ④医疗区保洁废水 医疗区保洁废水排水系数按0.8计算，则医疗区保洁废水产生量为1.04m3/d，379.6m3/a，经化粪池预处理后进入院区污水处理站处理。 ⑤检验废水 检验废水排水系数按1计算，则检验废水产生量为0.005m3/d，1.825m3/a，项目口腔科采用高分子材料，无含汞废水等产生，本项目化验室采用仪器分析，试剂中不含有铅、铬等重金属，检验科污水经收集后，通过检验室中和设备预处理后与其他废水进入院区污水处理站处理。 ⑥煎药设备清洗废水 煎药设备清洗废水排水系数按0.9计算，则煎药清洗废水产生量为0.045m3/d，16.43m3/a。 ⑦食堂废水 食堂废水排水系数按0.8计算，则食堂废水产生量为4m3/d，1460m3/a，经隔油池预处理后接入院区污水处理站处理。 营运期污水产生情况见下表。 表2-8 本项目给排水一览表 用水部门; 用水定额; 用水量（m3/d）; 排水量（m3/d）; 参用的标准. 医务人员; 200L/人·班（住院部）100L/人·班（门诊及行政后勤）; 5.5; 4.4; 污水产生系数取0.8. 门诊; 10L/次·人; 1; 0.8. 病房; 250L/床·d; 24.75; 19.8. 医疗区保洁; 0.2L/m2·d; 1.3; 1.04. 检验; 0.5L/次; 0.005; 0.005; 污水产生系数取1. 中药代煎; /; 0.02; /. 煎药设备清洗; /; 0.05; 0.045; 污水产生系数取0.9. 食堂; 20L/人·次; 5; 4; 污水产生系数取0.8. 总计; /; 37.625; 30.09. 由上表 ，本项目营运期间平均用水量为37.625m3/d、13733.125m3/a，废水产生量为30.09m3/d、10982.85m3/a。 1.1 医务人员用水 5.5 4.4 化粪池 4.4 0.2 门诊用水 1 0.8 0.8 4.95 病房用水 24.75 19.8 19.8 0.372 医疗区保洁用水 1.3 1.04 1.04 37.625 新鲜水 污水处理站 30.09 30.09 0.05 0.045 0.045 煎药设备清洗用水 狮子庙镇污水处理厂 检验用水 0 0.005 0.005 中和处理 0.005 处理后 达标排放 1 5 4 4 食堂用水 隔油池 0.002 进入药品 中药代煎用水 0.02 0.018 图1 本项目用排水平衡图 单位：m3/d 2.5 平面布置 - 本项目门诊综合楼布置于厂区中间，设置2个出入口，分别为主出入口、次出入口（污物口），便于人员与医疗废物分流，其中主出入口位于东侧，靠近东环北路，入口朝向东环北路，次出入口位于北侧，靠近乡村小道。门诊综合楼的南侧设置宽阔的景观绿化广场及机动车停车位，北面、西面向北处、东面向北处均设置机动车停车位，西面向南、东面向南处设置非机动车停车位，方便院内及院外车辆停放。污水处理站布设在院区东南侧，相对距综合楼及周边民房较远。餐厅及配电间结合主楼一层北侧裙房布置，尽可能减少对主楼的干扰。整个院内四周及空地均种植绿化。 - 总之，项目总平面布置充分利用项目用地四周道路，分别布置医院的主路口、次路口，根据各建筑的功能，进行划片分区，使该项目分区明确，各功能单元自成一体、互不干扰。项目各建筑物相互协调，结构布局合理，方便病人就诊。污水处理站处于院区主导风向下风向，位置合理。评价认为本项目平面布置合理。院区总平面布置见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程： 施工期产生的主要污染为：施工期间挖掘地基、土地平整和汽车运输导致的扬尘、废水、施工噪声、施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾及挖填土方及运输过程中造成的轻微程度的水土流失。本项目施工期工作流程及产污环节分析见下图。 图2 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 施工期主要污染源： （1）废气 挖掘地基、土地平整和汽车运输导致的扬尘，排放的主要污染物为TSP； （2）废水 ①施工过程中的泥浆水及运输车辆冲洗废水，主要污染物为SS和石油类； ②施工人员生活污水，包括日常生活污水，主要污染因子为COD、SS、NH3-N。 （3）噪声 施工期噪声包括施工机械设备运行时产生的噪声以及运输车辆的交通噪声。 （4）固体废弃物 施工过程中产生的固体废弃物分为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 （5）生态环境 项目建设需进行土地平整、开挖建设，会破坏原有植被和地貌，造成轻微的水土流失。 病人 入院 就诊 检查 空调系统 交有资质单位处理 环卫部门运走 油烟净化器 隔油池 食堂 医疗废物 噪声 制冷 供暖 生活垃圾 医疗及生活废水 检验科废水等 噪声油烟 含油废水 出院 恶臭 污水处理站 污泥 委托有资质单位处理 狮子庙镇污水处理厂 运营期流程如下： 住院治疗 图2 本项目运营期流程及产污环节示意图 运营期主要污染源： 本项目病房楼不设置传染病区，病房区主要接收一般病人。病人来卫生院后首先排队挂号，在门诊楼相应的门诊室进行初步诊断，根据医生诊断结果，病情较轻的，进行身体检查，根据检查结果由医生诊断处置，按医生指示取药、打针后出院；病情严重的需住院，入院后进行相应病症的详细检查，医生根据检查结果进行合理有效的治疗，治疗一段时间后检查其身体恢复情况，恢复良好者即可出院，恢复不好者继续住院治疗，待康复后方可出院。项目营运期污染源主要为以下内容： （1）废气：本项目营运期业务活动为病人住院治疗，生活用热水为电热水器提供，消毒、医用蒸汽等由电加热器提供，本项目采暖制冷均采用中央空调系统。因此，本项目废气污染源主要为污水处理站恶臭气体、医院餐厅厨房油烟废气及中药熬制异味。 （2）废水：本项目废水主要包括门诊废水、病房废水、医疗区保洁废水、检验废水、生活污水及食堂废水。 （3）噪声：本项目噪声源主要为污水处理站水泵、给排水水泵、空调系统、通风系统的设备等。 （4）固废：本项目固体废物主要包括医疗废物、栅渣、药渣、化粪池及污水处理站污泥、以及本项目区生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，原有占地为空地，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状 ## 1.1环境空气质量达标区判定 - 本项目位于洛阳市栾川县，根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2022年洛阳市生态环境状况公报》，2022年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为230天，较2021年减少16天，达标率为63%。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。区域空气质量现状评价表见下表。 - 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.3; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 171; 160; 106.9; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.2mg/m3; 4.0mg/m3; 30; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. 由上表可知，2022年度洛阳市区域PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2022年度洛阳市属于不达标区。 目前，洛阳市通过不断落实《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》洛环委办〔2023〕24 号等文件中要求的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 根据《2022年洛阳市生态环境状况公报》，2022年栾川县空气质量达到二级标准，栾川县优良天数为337天。 1.2 环境空气特征因子监测 为了解项目周围环境空气质量中硫化氢、氨气现状，建设单位委托洛阳绿壤环境检测有限公司于项目厂址处以及污水处理站下风向居民处进行现状监测，监测时间为2023年4月24日~4月30日，监测因子为H2S、NH3，监测点位见表3-2及附图7，监测结果见下3-3。 表3-2 环境空气监测点位与本项目位置关系 序号; 监测点位名称; 监测因子; 监测时间. 1#; 厂址处; H2S、NH3; 2023.07.04~07.10. 2#; 污水处理站下风向居民处. 表3-3 环境空气质量现状监测统计结果 点位; 污染物; 评价指标; 评价标准（μg/m3）; 现状浓度 （mg/m3）; 超标率（%）; 达标 情况. 1#; 氨气; 1h平均; 200; 未检出; 0; 达标. 硫化氢; 1h平均; 10; 未检出; 0; 达标. 2#; 氨气; 1h平均; 200; 未检出; 0; 达标. 硫化氢; 1h平均; 10; 未检出; 0; 达标. 由上表可知，项目厂址处以及污水处理站下风向居民处监测点H2S、NH3 1小时平均浓度均能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的限值要求。 # 2.地表水环境质量现状 本项目产生的医疗生活废水经医院污水处理站处理后，随市政污水管网进入狮子庙镇污水处理厂进行深度处理后排放。本项目位于西侧40m处为羊道沟河，羊道沟河向南流入小河，为了解小河水质现状，本次评价根据栾川县环境保护监测站2021年对狮子庙镇车庄断面（1-12月）的监测数据说明项目区域地表水水质情况，具体监测数据见下表。 表3-3 狮子庙镇车庄断面监测数据一览表 单位：mg/L 采样地点; 时间 结果 项目; pH; COD; 铜; 铅; 锌; 镉; 氨氮; 砷; 汞; 硒; 六价铬; 总磷. 狮子庙镇车庄断面; 2021年; 1月; 8.37; <4; ——; ——; 未检出; ——; 0.039; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.039. 2月; 8.28; 5; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.075; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.022. 3月; 8.38; 9; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.045; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.035. 4月; 8.36; ＜4; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.057; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.011. 5月; 8.46; 8; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.131; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.038. 6月; 8.68; 6; 未检出; 未检出; 0.09; 未检出; 未检出; 0.0005; 未检出; 未检出; 未检出; 0.026. 7月; 8.15; 5; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.055; 0.0028; 未检出; 未检出; 未检出; 0.059. 8月; 7.92; 7; 未检出; 未检出; 未检出; ——; 0.164; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.047. 9月; 8.15; <4; 未检出; 0.0038; 未检出; 0.0005; 0.134; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.011. 10月; 8.24; ＜4; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.037; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.043. 11月; 8.13; 6; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.143; 0.0020; 未检出; 未检出; 未检出; 0.054. 12月; 8.11; 4; 未检出; 未检出; 未检出; 0.0005; 0.049; 0.0007; 未检出; 未检出; 未检出; 0.042. 地表水环境质量标准（GB3838-2002）II类; 6-9; ≤15; ≤1.0; ≤0.01; ≤1.0; ≤0.005; ≤0.5; ≤0.05; ≤0.00005; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.1. 最大超标倍数; /; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 由上表可知，狮子庙镇车庄断面各监测因子监测浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准要求，区域地表水环境质量良好。 3.声环境质量现状 根据现场调查，项目所在场地为空地，项目所在区域为1类声环境功能区。所在地北场界外为废弃厂房，南场界外为狮子庙村西头组居民点，西场界外为狮子庙村西头组居民点，东厂界外临东环北路。 为了解项目所在地声环境质量现状，建设单位委托洛阳绿壤环境检测有限公司于医院院界四周及敏感点南侧居民、南侧居民，监测时间为2023年7月09日、10日，昼夜各一次，噪声监测结果见下表。 表3-4 噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 检测日期; 点位. 1#西厂界外1m处; 2#东厂界外1m处; 3#南厂界外1m处; 4#北厂界外1m处; 5#项目西侧居民; 6#项目南侧居民. 2023.07.09（昼间）; 54; 54; 54; 53; 52; 52. 2023.07.09（夜间）; 43; 43; 42; 42; 40; 41. 2023.07.10（昼间）; 53; 54; 54; 53; 53; 52. 2023.07.10（夜间）; 42; 42; 43; 42; 41; 41. 执行标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 1类：昼间55，夜间45. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目东、西、南、北厂界噪声值均满足《声环境质量标准》（GB30966-2008）1类标准要求；敏感点西侧、南侧居民昼、夜间环境噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于河南省洛阳市栾川县狮子庙镇狮子庙社区，项目厂界外500米范围内涉及居住区为狮子庙镇狮子庙社区西头组、下河组、东岭村等，厂界外50米范围内涉及声环境保护目标为院区西侧、南侧的西头组居民，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故本项目主要环境保护目标为大气环境保护目标和声环境保护目标。 表3-5 主要环境保护目标基本情况 环境类别; 名称; 坐标; 方位; 距离/m; 保护对象; 人数; 功能区划. 经度; 纬度. 大气环境; 狮子庙村西头组; 111.54234409; 34.01898086; N; 85; 居民; 30人; 二类. 111.54198468; 34.01830502; W; 5; 居民; 18人; 二类. 111.54214025; 34.01726457; S; 25; 居民; 50人; 二类. 狮子庙村下河组; 111.54118538; 34.01490794; S; 250; 居民; 210人; 二类. 东岭村; 111.54589534; 34.01757582; E; 260; 居民; 250人; 二类. 地表水; 羊道沟河; /; /; E; 40; 河流; /; III类. 声环境; 狮子庙村河西; 111.54198468; 34.01830502; W; 5; 居民; 18人; 1类. 111.54214025; 34.01726457; S; 25; 居民; 50人; 1类. 生态环境; 本项目占地范围内不存在生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）施工期：项目建设期产生的废气（扬尘、机械废气和汽车尾气等）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准。 （2）运营期：污水处理站周边恶臭污染物执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求，同时执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准要求；煎药产生的气味执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中标准要求，具体标准要求见下表。 表3-7 《医疗废水排放标准无组织》（GB18466-2005） 污染物; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废气; 污水处理站周边大气 污染物最高允许浓度; 氨（mg/m3）; 1.0. 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 臭气浓度（无量纲）; 10. 表3-8 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废气; 恶臭污染物厂界标准值; 氨（mg/m3）; 1.5. 硫化氢（mg/m3）; 0.06. 臭气浓度（无量纲）; 20. 食堂油烟执行《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1607-2018）小型标准。 表3-8 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1607-2018） 污染物项目; 排放限值; 污染物排放位置. 小型; 中型; 大型. 油烟（mg/m3）; 1.5; 1.0; 1.0; 排风管或排气筒. 油烟去除效率(%); ≥90; ≥95; —. 2、废水 本项目不设置传染病和结核病病房，医院产生的废水经拟建污水处理站达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准要求后排入市政污水管网进入狮子庙镇污水处理厂进一步处理后排放。故排放废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理排放限值和狮子庙镇污水处理厂接管标准要求的严值，标准限值见下表。 - 表3-7 医疗废水排放标准 单位：mg/L，pH除外 评价因子; pH; COD; NH3-N; BOD5; SS; 类大肠菌群数; 总余氯. 医疗机构水污染排放 标准中预处理标准值; 6～9; 250; /; 100; 60; 5000（个/L）; 消毒接触池接触时间≥1，接触池出口总余氯 2-8mg/L. 狮子庙镇污水处理厂接管标准; 6～9; 350; 35; 200; 200; /; /. 本项目执行标准; 6～9; 250; ---; 100; 60; 5000（个/L）; 消毒接触池接触时间≥1，接触池出口总余氯 2-8mg/L. 3、噪声 （1）施工期：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的噪声值。 （2）运营期：运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，标准限值见下表。 表3-8 噪声排放标准限值一览表 单位：dB（A） 标准名称; 类别; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 1类; 55; 45. 4、固体废物 （1）污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4中综合医疗机构和其他医疗机构对污泥控制标准：粪大肠菌群≤100MPN/g，肠道致病菌不得检出，肠道病毒不得检出，蛔虫卵死亡率＞95%； （2）一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； （3）医疗废物执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）要求及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水经污水处理站处理后排至市政管网，进入栾川县狮子庙镇污水处理厂处理，污水处理厂出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级排放标准。 本项目综合废水排放量为10982.85m3/a，经院区污水处理站处理后，COD排放量为2.1 t/a，氨氮排放量为0.32 t/a。废水通过市政污水管网进入狮子庙镇污水处理厂进行深度处理，项目综合废水经狮子庙镇污水处理厂处理后COD排放量为0.43t/a，氨氮排放量为0.033 t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要影响为扬尘、弃土、建筑垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备噪声等影响。 1、施工废气影响分析 - 1.1施工扬尘 本项目使用商品混凝土，不在施工现场设置混凝土搅拌设施，施工扬尘主要来源于场地开挖、平整等活动产生的扬尘；施工场地开挖后裸露的土地、露天堆放的土方、建筑垃圾和建筑材料受风蚀作用产生的二次扬尘及原料运输过程产生的道路扬尘等，会对附近环境空气有一定的影响，使环境空气中的TSP浓度增高。 拟建项目位于栾川县狮子庙镇狮子庙社区，施工时运输车辆由东环北路进入施工现场，施工场地距离最近的敏感点为西面5m外、南面25m外西头组居民，施工和运输扬尘不可避免的会对周围敏感点产生影响。 本项目施工地基开挖时，在采取土方、建筑垃圾及时回填、清运，施工场地适当洒水抑尘等措施后，可有效减轻施工扬尘对周围环境的影响。同时运输道路利用已有道路，在控制好运输量和加蓬遮盖的情况下，产生扬尘较少，对施工现场周围及道路沿线敏感点影响较小。 建设单位在施工时应采取有效措施，减少施工扬尘对周围环境的影响。根据《栾川县生态环境保护委员会办公室关于印发栾川县 2023 年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（栾环委办〔2023〕3号）等文件的规定要求，对建筑施工扬尘污染治理提出了以下要求： （1）施工现场实行封闭管理，必须在大门口醒目位置设置扬尘治理责任公示牌和文明施工扬尘治理标准，要设置硬质围挡且必须沿工地四周连续安装。其围挡高度不得低于1.8米；围挡内侧1米范围内不得堆放料具、土石方等物料，围挡外侧5米范围内保持清洁。 （2）施工现场应当按规定设置建筑垃圾集中堆放点，建筑垃圾应集中、分类堆放；施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关市容和环境卫生的管理规定，及时清运到制定地点；生活垃圾应当设置专用垃圾箱，做到日产日清。 （3）施工现场出入口处应当设置车辆清洗设施和泥浆沉淀设施，有条件的施工现场应设置车辆自动清洗设施。工程车辆进出工地必须清洗，洗车时要保证车辆车身洁净，车轮不带泥，出口路面见本色。 （4）在建工程必须使用符合规定要求的密目安全立网进行封闭，密目安全立网应封闭严密、牢固、平整、美观，封闭高度应保持高出操作层1.5米。 （5）建筑工程工地出入口应用砼或沥青等硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理，施工道路应当坚实抗压、保障畅通；施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土，无积水。 （6）建设单位、施工单位在建的工程项目必须使用商品混凝土和预拌砂浆。施工现场不得大量堆放和储存水泥、砂、石等容易造成扬尘的建筑材料。 （7）建设单位或施工单位从事土方、渣土和施工垃圾等运输应采用密闭式运输车辆。 （8）施工现场裸露的空地和集中堆放的土方、渣土、砂堆、灰堆等，必须采取覆盖、固化、定时洒水等有效措施控制扬尘；施工道路要进行淋水降尘，控制粉尘污染，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 （9）工程高处的物料、渣土、建筑垃圾等应当用容器垂直清运，禁止凌空抛掷；施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土，应当装袋扎口清运或用密闭容器清运。 （10）遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。 （11）施工单位应对工地周围环境进行保洁，施工扬尘影响范围为保洁责任区的范围。 （12）建筑施工工地全部实现标准化管理，做到“七个100%”。即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实；在项目工地出入口、施工作业区、料堆等重点区域安装在线视频监测监控设备。 本项目施工期只要严格控制施工扬尘，落实各项防尘降尘措施，可以将施工期大气环境影响降到较小程度，并且施工期的环境影响是暂时的，随着施工期的结束，该影响随之消失，不会对大气环境造成长远影响。 1.2施工机械废气及运输车辆尾气 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。项目施工机械均符合国四以上标准，不涉及国三标准以下施工机械。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对项目周围环境影响较小。 经采取以上措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效缓解了对周围敏感点的影响。 2、施工废水影响分析 施工废水主要为施工人员生活污水和施工废水。施工人员租住附近房屋，现场不设置施工营地，施工人员生活污水主要为施工人员洗涤废水，利用项目区附近已有卫生设施。施工废水主要为设备及运输车辆清洗水，以及降雨导致的散料和泥浆漫流，这些废水中主要污染物为SS、COD等，这些废水的排放量因不同施工阶段施工人员数量的不等、工程量的变化而不同。建议施工中采取如下措施减少影响： （1）施工建设时，施工中产生的大量堆土、弃土等，也会由于降雨的冲刷将泥浆带入受纳水体，因此，施工单位应在现场设沉淀池，将施工污水排入池内沉淀后，再将上清液排出，施工结束后及时进行回填压实。 （2）施工场地出入口建设车辆冲洗设施，进出车辆经冲洗后上路，冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排。 3、施工噪声影响分析 本项目施工噪声主要来自挖掘机、推土机、打桩机、振捣棒、电锯等施工设备，以及运输车辆产生的噪声，声源声级为85~100dB（A）。 预测主要施工机械在不同距离的噪声贡献值，预测结果见下表。 表4-1 施工机械在不同距离的噪声贡献值一览表 机械名称; 源强（dB(A)）; 不同距离处的噪声预测值（dB(A)）. 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 200m; 300m. 挖掘机; 95; 75; 69; 65; 63; 61; 55; 49; 45. 推土机; 94; 74; 68; 64; 62; 60; 54; 48; 44. 打桩机; 100; 80; 74; 70; 68; 66; 60; 54; 45. 振捣棒; 94; 74; 68; 64; 62; 60; 54; 48; 44. 电锯; 100; 80; 74; 70; 68; 66; 60; 54; 45. 升降机; 85; 65; 59; 55; 53; 51; 45; 39; 35. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定，由上表可知，昼间30m处可达到噪声限值要求，夜间200m处可达标。在距离200m处最大噪声值为55dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类昼间标准限值（55dB(A)）；在距离300m处最大噪声值为45dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类夜间标准限值（50dB(A)）。 本项目运输车辆沿着东环北路运输，后直接进入施工现场，施工场地距离最近的敏感点为西侧5m外、南侧25m外西头组居民。根据预测结果，仅考虑距离衰减的情况下，单台设备对最近敏感点影响值大于60dB（A），具有一定的影响。为减轻该项目施工过程中对周围声环境的影响，施工期间应采取以下措施： （1）加强对施工工地的管理和施工人员的环境意识教育，做到文明施工，严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定要求，现场装卸设备机具时，应轻装慢放，不得随意乱扔发出巨响。 （2）施工前应先告知附近居民，协调好关系，以得到附近居民的谅解。 （3）优先选用低噪声的施工机械和施工方法，对施工机械经常维护，确保处于最佳运行状态，降低施工机械噪声源强。 （4）施工现场周围设置高度不低于1.8m的封闭围栏，降低施工噪声对周围敏感点的影响。 （5）易产生高噪声的施工机械做封闭式遮挡以降低噪声污染。 （6）合理安排施工时间，尽量避免大量高噪声设备同时施工，并把噪声大的作业安排在白天，夜间（当日22时至次日6时）禁止对居民生活环境产生噪声污染的施工作业，如因连续作业确需在夜间施工的，应在开工前报有关政府部门批准，并公告居民，以取得谅解。 （7）合理安排施工场所，高噪声设备布设尽量远离敏感点，以减轻对周围近距离敏感点的影响。 （8）控制施工车辆运输噪声。施工车辆运输物料沿途经居住区时应禁止鸣笛，尽量放慢车速。 在采取以上措施的前提下，可将施工噪声对敏感点的影响降至最低程度。随着施工工作的结束，对敏感点的影响也随之消失。 4、施工固废影响分析 本项目产生的固体废物主要为地基开挖产生的土方和施工过程产生的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 项目现场场地平整土石开挖量较小，该部分土石方主要用于项目厂区的平整及绿化项目土石方平衡，无弃方。建筑施工垃圾主要包括：建筑废模块、建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头等建筑施工垃圾，弃土、废沙石、建筑弃渣等建筑材料废弃物，以及后期装修废料等，对于残断钢筋等可以售卖回收利用外，其他建筑垃圾运往建筑垃圾填埋场。施工期平均人数为50人，施工人员多为附近村民，不在施工现场食宿，生活垃圾产生量较小，约为0.01t/d，集中堆存，定期清运至狮子庙镇生活垃圾填埋场处置。 5、施工生态影响分析 项目施工期占地破坏地表现有植被，以及施工过程中地基开挖、平整场地等产生的水土流失，对局部生态环境将造成一定影响。项目施工期对生态保护的措施主要有： （1）严格控制施工占地，做好施工组织和施工管理，不越界占地；对裸地及时进行覆盖和硬化，场地内设置临时导排水沟将雨水导入场区； （2）工程施工结束后对周边进行平整复植、场区内空地进行绿化，可以在一定程度上补偿项目施工造成的植物量减少。 （3）项目施工期较短，在施工期采取对开挖的土石方及裸地及时进行覆盖和硬化，场地内设置临时导排水沟将雨水导入场区等有效的水土保护措施后，项目对水土流失不大。 综上所述，通过采取以上措施后，施工结束后临时设施均拆除，上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工扬尘、噪声、生活污水、固体废物防治，本评价认为其环境影响是有限的，也是可以接受的。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目营运期产生的废气主要为污水处理站恶臭气体、医院餐厅厨房油烟废气及中药熬制异味。 本项目医院运营过程中废气产排情况见下表。 表4-1 项目主要大气污染物产排情况汇总表 产排污环节; 运行 时间h/a; 污染物种类; 产生 浓度mg/m3; 产生量t/a; 排放形式; 治理设施; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放 标准mg/m3. 功能指标; 是否技术可行. 食堂厨房; 2190; 油烟废气; 6.24; 0.082; 有组织; 油烟净化器，油烟去除率95%; 是; 0.31; 0.0041; 0.0019; 1.5. 污水处理设施; 8760; 硫 化 氢; /; 0.000051; 无组织; 地埋式密闭结构，设置绿化带、强化消毒措施、喷洒除臭剂，净化效率80％; 是; /; 0.0000102; /; 0.03. 8760; 氨气; /; 0.00132; 无组织; 是; /; 0.000264; /; 1.0. 1.1污水处理站废气源强分析 项目污水处理站位于院区南面，为地下式污水处理站，污水处理站产生恶臭气体的单元包括：格栅、调节池、接触消毒池、污泥池、污泥干化室等，恶臭气体主要来源于污水、污泥中有机物的分解，其主要成分为NH3、H2S等，这些恶臭气体对周围大气环境会产生一定的影响。恶臭气体产生量随污水水质、气温（或水温）的不同而变化。 参照环境影响评价工程师职业资格考试教材《环境影响评价案例分析》中医院污水处理设施臭气产生系数，每处理削减1g的BOD5 可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，本项目废水经污水处理站处理后BOD5 浓度从103mg/L降低到20mg/L，共削减BOD58.03t/a，在处理过程中共产生NH3和H2S分别为0.0249t/a、0.0010t/a。 表4-2 臭气污染源强一览表 处理 水量（m3/a）; BOD5进水浓度（mg/L）; BOD5出水浓度（mg/L）; BOD5处理量（kg/a）; NH3; H2S. 产生速率（kg/h）; 产生量（kg/a）; 产生速率（kg/h）; 产生量（kg/a）. 10983; 103; 65; 425; 0.0001; 1.32; 0.000004; 0.051. 本项目污水处理站恶臭气体产生量较小，为减小各处理单元恶臭对周围环境影响，污水站设置为地下式，污水处理站周边拟设置绿化带、强化消毒措施、喷洒除臭剂等措施进一步降低恶臭废气的影响，能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度（NH3≤1.0mg/m3、H2S≤0.03mg/m3）要求。 1.2餐厅厨房油烟废气源强分析 本项目建设食堂餐厅，为医务人员及病人提供餐饮。采用液化气作为日常餐饮烹饪的能源，烹饪炒作时将产生油烟。 - 根据本项目的设计资料，食堂设置40个就餐座位，按《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）附录A表A.2餐饮服务单位规模划分（无灶头），折合基准灶头数为1个，属于小型餐饮服务单位规模；每日提供三餐，可至少满足250人次/日就餐。 - 油烟是食物烹饪过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解的产物，人均食堂用油量约30g/人·d，油烟挥发系数3%，就餐人数取最不利影响为250人次/日，则油烟产生量为0.082t/a。拟设置一套复合油烟净化装置（机械滤网+静电式+等离子），油烟废气经收集处理后通过高于屋顶的排气筒（DA001）排放。拟设置一套复合油烟净化装置（机械滤网+静电式+等离子），油烟废气经收集处理后通过高于屋顶的排气筒（DA001）排放。系统排风量6000m3/h，项目食堂烹饪工作时间 6h/d，则经处理后，油烟的排放量为0.0041t/a、排放速率0.0019kg/h、排放浓度为0.31mg/m3，外排油烟浓度满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）标准要求。 - 1.3中药熬制异味 本项目设有专门的煎药房，煎药主要采用加水煎煮浓缩，不涉及化学药品，煎煮浓缩过程中有中药异味产生，通过排风扇加强通风排出煎药房。由于所用中药由天然植物制成，无毒无害，且空气流动性较大，稀释扩散能力强，产生的异味对周围的环境空气影响较小。 1.4排放口基本情况 医院餐厅厨房油烟废气经油烟净化器处理后，随排气筒引至楼顶排放，对应的废气排放口编号为DA001。排放口基本情况见下表。 表4-3 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. DA001 1#排气筒; 111°32′32.28″ 34°1′5.85″; 15; 0.3; 25; 一般排放口. 1.5 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目监测计划见下表。 表4-4 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 1#排气筒DA001; 油烟废气; 1年1次; 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中型规模油烟废气：1.0mg/m3 非甲烷总烃：10mg/m3. 项目所在区域上风向1个点位，下风向3个点位; 硫化氢; 1季度1次; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3 硫化氢0.03mg/m3. 氨; 1季度1次; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3 氨1.0mg/m3. 2、废水 2.1废水源强 项目运营期废水主要包括门诊废水、病房废水、医疗区保洁废水、检验废水、生活污水、煎药设备清洗废水及食堂废水。由于本项目污水管网未分开设置生活废水管网及医疗废水管网，因此，项目产生的废水均视为医疗废水。本项目影像科采用数码打印，不涉及洗印废水；病理、检验科采用外购成品检测试剂替代氰化物试剂和含铬试剂，无含氰废水、含铬废水等特殊废水产生；血液化验使用厂家调配的试剂盒，使用后作为医疗危废处理，故无含有毒物质及重金属的废水产生。本项目无传染病房，无传染性废水产生。 本项目运营期废水产生量约为30.09m3/d、10982.85m3/a，污水经自建的污水处理站（位于院区南侧，构筑池位于地下，处理能力为40m3/d，处理工艺为：“一级强化+二氧化氯消毒”工艺）处理达到《医疗机构水污染物排放标准要求》（GB18466-2005）表2中预处理标准及狮子庙镇污水处理厂入网水质要求后，经院区总排污口排入东侧狮子庙镇市政污水管网，进入狮子庙镇污水处理厂进一步处理，处理达标后排放。 2.2废水污染物种类及产生浓度 参考生态环境部发布的《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等，本项目为新建项目，拟根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）类比污水水质进行污染物源强核算。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水水质污染物浓度为：COD 150~300mg/L、BOD5 80~150mg/L、SS 40~120mg/L、氨氮 10~50mg/L、粪大肠菌群 1.0×106~3.0×108MPN/L。参考生活污水主要污染物浓度，本项目产生的医疗废水及餐饮中各污染物种类及浓度情况详见下表。 表4-5 项目医疗废水水质预测一览表(mg/L) 废水种类; PH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠杆菌. 医疗综合废水; 6-9; 250; 100; 80; 30; 1.6*108个/L. 表4-6 经隔油池处理后的项目食堂废水水质预测一览表(mg/L) 废水种类; PH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 食堂废水; 6-9; 350; 120; 150; 25; 25. 2.3 废水产排情况 本项目废水产排情况详见下表。 表4-7 建设项目废水产排情况一览表 污染物; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠杆菌; 动植物油. 医疗废水; 污水量; 产生浓度（mg/L）; 6-9; 250; 100; 80; 30; 1.6*108个/L; /. 9521.025m3/a; 产生量（t/a）; 6-9; 2.38; 0.95; 0.76; 0.29; /; /. 食堂废水; 污水量; 产生浓度（mg/L）; 6-9; 350; 120; 150; 25; /; 25. 1460m3/a; 产生量（t/a）; 6-9; 0.511; 0.175; 0.219; 0.037; /; 0.037. 综合废水; 污水量; 产生浓度（mg/L）; 6-9; 263; 103; 89; 30; 1.4*108个/L; 3. 10982.85m3/a; 产生量（t/a）; 6-9; 2.891; 1.125; 0.979; 0.327; /; 0.037. 污水处理站处理效率; 污水量10983m3/a; /; 6-9; 28%; 37%; 68.9%; 3.3%; 99.999%; 11%. 污水处理站处理后; 污水量; 产生浓度（mg/L）; 6-9; 190; 65; 28; 29; 1400; 2.67. 10983m3/a; 产生量（t/a）; 6-9; 2.1; 0.7; 0.30; 0.32; /; 0.03. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准; 6-9; 250; 100; 60; /; 5000; 20. 狮子庙镇污水处理厂入网水质要求; 6-9; 350; 200; 200; 35; /; /. 由上表可知，项目废水经自建污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准要求》（GB18466-2005）表2中预处理标准及狮子庙镇污水处理厂入网水质要求后，经院区总排污口排入东侧东环北路市政污水管网，进入狮子庙镇污水处理厂进一步处理，处理达标后排放。 2.4 废水排放口情况 - 项目废水排放口情况详见下表。 表4-8 项目废水类别、污染物及治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口设置是否符合要求; 排放 口类型. 污染治 理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 是否为 可行技术. 1; 医疗废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、 动植物油、粪大肠菌群、挥发酚、阴离子表面活性剂、总氰化物、石油类、色度、肠道病毒、肠道致病菌、总余氯; 污水处理站; 连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律; TW001; 污水处理站; “一级强化+二氧化氯消毒”工艺，处理能力为40m3/d; 是; 是; 一般排放口. 表4-9 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标（a）; 废水排放量/ （万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值 /(mg/L). 1; DW001; 111.54256940; 34.01798710; 1.09; 市政污水管网; 连续排放; /; 狮子庙镇污水处理厂; pH; 6~9. COD; 40. BOD5; 6. SS; 10. NH3-N; 3（5）. 动植物油; 1. 粪大肠菌群; 1000个/L. a对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 b指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如×××生活污水处理厂、×××化工园区污水处理厂等。. 2.5 污染防治措施可行性分析 （1）院区自建废水处理工艺及可行性分析 根据分析，本项目不设置传染病房，不收治传染病人，所产生的废水为一般医疗废水，产生量为30.09m3/d。结合该院污水特点、医院污水处理原则和当地环保要求，建设单位采取自建处理规模为40m3/d（根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中4.2.4“医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计余量，设计余量宜取实测值或测算值的10%~20%，本次取20%），处理工艺为“一级强化+二氧化氯消毒”的污水处理站，污水处理站选址位于院区南侧，构筑池位于地下。其污水处理工艺流程如下图所示。 图4-1 医院自建污水处理站处理工艺流程图 ①污水处理站工艺流程介绍： 项目废水中含有大量较大颗粒的悬浮物，经格栅截留去除较大粒径的悬浮物和漂浮物，格栅的作用就是截留并去除上述物质，对水泵及后续处理单元起保护作用；之后进入调节池，调节稳定废水的水质和水量，以保证后续单元的处理效果；调节池内设提升水泵，污水经提升后进入混凝沉淀池进行沉淀，然后进入接触消毒池，与二氧化氯消毒剂混合，杀灭水中各种细菌，接触消毒时间为1.2h，经过消毒池处理后进入清水池最后进入城市污水管网。 格栅及混凝沉淀池等污水处理站内产生的栅渣及污泥在贮泥池中进行消毒，采用漂白粉消毒，消毒后的污泥，采用离心脱水机进行脱水，脱出的上清液回流至调节池进行处理。脱水后的污泥委托有资质的单位密闭封装、外运，作为危险废物进行焚烧处理。 ②污泥处理系统 二沉池污泥用污泥泵送入污泥浓缩池，经一段时间浓缩后，投入石灰（投加量6kg/m3），用泵搅拌，搅拌时间为20min；污泥消毒时间为5～7d，消毒后上清液排入调节池，污泥委托有处理资质的单元定期清运处置。该污泥消毒工艺具有操作方便、费用低廉等特点。其工艺流程为：沉淀池污泥→污泥消化池（上清液回流至废水收集池）→定期外运。 ③污水处理工艺可行性论证 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中6.1.3“非传染病医院污水，若出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺。若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺”。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表可知，医疗污水排入城镇污水处理厂，污水治理可行技术包括“一级处理/一级强化处理+消毒工艺”。 本项目采用“一级强化处理+二氧化氯消毒工艺”，处理后的污水达到《医疗机构水污染物排放标准要求》（GB18466-2005）表2中预处理标准及狮子庙镇污水处理厂入网水质要求后，经院区总排污口排入东侧东环北路市政污水管网，进入狮子庙镇污水处理厂进一步处理，处理达标后排放。 因此，本项目污水处理站设计工艺为可行技术。 （2）依托区域污水处理设施的可行性分析 ①污水处理厂概况 狮子庙镇污水处理厂位于狮子庙镇狮子庙社区，收水范围主要为狮子庙镇区所有居民组，该污水处理厂设计总规模为1200t/d，于2023年5月完工并投入运行。该污水处理厂采用A2/O技术工艺，通过初步过滤设备去除污水中的固体悬浮物及沙粒完成一级污水处理，经过二沉池絮凝沉淀完成二级污水处理，最后通过紫外消毒完成三级污水处理。设计出水标准为《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）表1二级标准。 ②接纳本项目废水可行性 本项目所在区域位于狮子庙镇污水处理厂收水范围内，市政污水管网已铺设；本项目污水处理站出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级要求及狮子庙镇污水处理厂入网水质要求，不会对污水处理厂水质产生冲击影响。根据调查，狮子庙镇污水处理厂收水负荷约80%，剩余处理能力约240t/d，本项目废水量30.09m3/d，占污水处理厂剩余处理能力的12.5%，不会对污水处理厂水量产生冲击影响。 综上所述，本项目废水进入狮子庙镇污水处理厂处理措施可行。 2.6 运营期监测计划 依据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），提出项目在运行阶段的污染源监测计划，制定运营期废水监测计划见下表。 表4-10 项目营运期废水监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 监测要求. 简化管理排污单位; 院区排放口; 流量; 自动监测; 自动监测. pH值、总余氯; 12小时; 委托专业监测机构开展监测，建立监测数据库，记录存档. 悬浮物、化学需氧量; 周. 粪大肠菌群数; 月. 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 季度. 3、噪声 3.1 噪声源强 本项目医疗设施无高噪声设备，运营期噪声源主要为中央空调风机、污水处理站水泵、风机、消防水泵等设备运行时产生的噪声。本项目中央空调风机、 消防水泵位于负一楼，污水处理站水泵、风机均在室内，且选用低噪声设备，通过以上措施可降低噪声 20dB（A）。类比同类项目设备噪声，其噪声源强为80~90dB(A)。项目主要噪声设备源强见下表。 表4-11 噪声源强及污染防治措施一览表 单位：dB(A) 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置m; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离. 1; 污水处理站; 水泵机组; 85; 采用地下式减缓噪 声，机组和泵均采取减振措施，进出口水管采用柔性接头对接; 11; 17; -1; 2; 79; 24h; 20; 59; 1m. 2; 地下室; 设备机组、风机房; 85; 距离衰减、底座减震、隔音室隔音; -13; 83; -2; 3; 75; 24h; 20; 55; 1m. 备注：上述空间相对位置坐标中心点为厂区最南角位置。. 3.2 预测结果 厂界噪声预测结果见下表。 表4-12 项目场界噪声结果 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 背景值 （昼/夜）; 预测值 （昼/夜）; 标准值 （昼/夜）; 达标情况. 厂界; 东厂界; 33.0; /; /; 55/45; 达标. 西厂界; 31; /; /; 达标. 南厂界; 30; /; /; 达标. 北厂界; 28.3; /; /; 达标. 敏感点; 项目西侧居民; 30; 53/41; 53.0/41.3; 55/45; 达标. 项目南侧居民; 29.2; 52/41; 52.0/41.2; 达标. 由上表可知，项目营运时，项目东、南、北、西厂界昼夜间噪声贡献值满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求；敏感点处昼夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。因此项目营运产生的噪声对周围环境敏感点影响较小。 3.3 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目监测计划见下表。 表4-13 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 东、西、南、北场界; 噪声; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类. 4、固体废物 本项目营运期固体废物主要为医疗废物、药渣、污水处理站污泥及生活垃圾。 4.1固体废物产排情况 （1）医疗废物 本项目产生的医疗废物（属于危险废物，类别HW01）主要分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物，以及污水处理站污泥，具体见表4-14。 表4-14 医疗废物分类目录 类别; 特征; 常见组分或废物名称. 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。; 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： — 棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料； — 一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械； — 其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。. 2、废弃的血液、血清。. 3、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。; 1、诊疗过程中产生的废弃的人体组织等。. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。; 1、医用针头、缝合针。. 2、各类医用锐器。. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。; 1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。. 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物。. 3、废弃的疫苗、血液制品等。. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。; 1、废弃的化学消毒剂。. 2、废弃的汞血压计、汞温度计。. 本项目感染性、损伤性、病理性、化学性医疗废物都是在诊治过程中产生的，根据有关资料，省会城市、计划单列市按照每天每个床位0.6kg计算，地级市、地区所在城市，按照每天每个床位0.48kg计算，一般城市、县级市按照每天每个床位0.4kg计算。本项目按照每天床位0.4kg计算，项目设置床位99张，计算得病房的医疗废物产生量为14.45t/a。门诊医疗废物产生量按0.1kg/人•d计，每天门诊人数以100人计，门诊产生医疗废物3.65t/a，因此全院共产生医疗废物18.1t/a，收集后暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质的单位处置。 （2）污水处理系统污泥 医院污水处理产生的污泥如不及时清运会产生恶臭影响环境，由于污水中含有大量病原微生物和寄生虫卵，其中相当部分转移到了污泥中，若不妥善消毒处理，任意排放或弃置，会污染环境，造成疾病传播和流行。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中6.3.5.3“医院污泥应按危险废物处理处置要求，由具有危险废物处置资质的单位进行集中处置”。污水处理系统污泥主要包括化粪池污泥、污水处理站污泥。 a.化粪池污泥 根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）中“6.1.1化粪池污泥来自医院医务人员及患者的粪便，一般而言每人每日的污泥量为150g”，本项目住院病人99人/d，门急诊人员为100人/d，工作人员为40人/d，由此估算，化粪池污泥量（含水率约为95%）约为13.08t/a。 b.污水处理站污泥 医院污水处理过程中产生的泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关，根据《医院污水处理技术指南》的调查统计，污水处理站的污泥总量约为85g/人·d。本项目住院病人99人/d，门急诊人员为100人/d，工作人员为40人/d，则运营期污水处理站污泥（含水率约为95%）产生量为7.41t/a。 综上所述，本项目污泥产生量约为20.49t/a（含水率95%）。本项目污水处理站设置有1座污泥池，化粪池、污水处理站内产生的污泥，通过污泥泵排入污泥池内，污泥池清掏前，需向其中投加干漂白粉消毒，然后添加絮凝剂，并进行脱水处理。污水处理站污泥干化室设置叠螺机对经消毒后的污泥进行脱水处理，脱水后污泥含水率可降至70%，则污泥量约为3.415t/a。本项目污泥清掏前，需进行监测，确保满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中医疗机构污泥控制标准，粪大肠菌群数（MPN/g）≤100，蛔虫卵死亡率（%）＞95。 根据《国家危险废物名录（2021年版）》，本项目产生的脱水污泥属于HW49类危险废物，废物代码为772-006-49。污泥经消毒脱水后，装入密封袋内，直接交由有资质单位进行处置，原则上不进行贮存，暂时无法清运的装袋暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。 （3）药渣 项目设有煎药设备（电加热），中药种类主要为辛温解表类、辛凉解表类、补气药、补血药、行气药、消食药、健脾利湿药、祛风除湿药、活血化瘀药、止痛药、安神药、收敛固涩药。中药熬制后，主要利用熬制汤汁，剩余药渣为产生的固废。根据院方提供资料可知，日平均熬制中药30副，每副产生药渣量约为50g，则全年产生药渣量为 0.547t/a，经收集后委托环卫部门定期清运。 - 生活垃圾 项目医务人员、后勤办公人员等人员共计40人，垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则垃圾产生量为7.3t/a；门急诊每天接待病人100人次/d，门急诊就诊病人生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，生活垃圾产生量为18.25t/a；住院病人生活垃圾按0.8kg/d·人计，人数为99人，则垃圾产生量为28.9t/a。因此，垃圾产生量约为54.45t/a。该部分生活垃圾委托当地环卫部门统一处理。 4.2固废属性及危险废物判定 根据《固体废物鉴别标准通则》(GB34330—2017)对本项目生产过程的副产物属性进行判定，结果详见下表。 表4-15 项目固体废物属性判定情况一览表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属于固体废物; 判定依据. 1; 医疗废物; 治疗; 固态; 废药品、废针头等; 是; 4.1-c. 2; 污泥; 废水处理; 固态; 污泥、病菌等; 是; 4.3-e. 3; 药渣; 代煎中药; 固态; 中药; 是; 4.1-h. 4; 生活垃圾; 日常生活; 固态; 纸张、塑料; 是; 4.1-h. 根据《国家危险废物名录（2021年版）》、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7—2019），本项目固体废物危险特性鉴别见下表。 表4-16 危险废物产生及处置情况 危险废物名称; - 危险废物类别; - 危险废物代码; - 形态; - 主要成分; - 有害成分; - 产生周期; - 产生量; - 危险特性; - 污染防治措施. 医疗垃圾; HW01; 841-001-01; 固体; 病菌; 病菌; 一天; 18.1t/a; In; 收集桶 分类收 集在医疗废物 间暂存，委托有资质的单位处置. 841-002-01; 固体; 锐器; 锐器; 一天; In. 841-003-01; 固体; 组织; 组织; 一天; In. 841-004-01; 固体; 化学物品; 化学物品; 一天; T. 841-005-01; 固体; 药品; 药品; 半年; T. 污泥; HW79; 772-006-49; 固体; 病菌; 病菌; 一天; 3.415t/a; T; 收集桶 分类收 集在危废间暂存，委托有资质的单位处置. 4.3 固体废物处置去向 表4-17 项目固体废物处置去向 序号; 名称; 产生量（t/a）; 处理量（t/a）; 固废性质; 处置去向. 1; 医疗废物; 18.1; 18.1; 危险废物; 收集桶分类收集在医疗废物间暂存，委托有资质的单位处置. 2; 污泥; 3.415; 3.415; 危险废物; 消毒、脱水后，装入密封袋内，在危废间暂存，交由有资质单位处置. 3; 药渣; 0.547; 0.547; 一般固废; 委托环卫部门统一处理. 4; 生活垃圾; 54.45; 54.45; 生活垃圾. 4.4污染防治措施 针对医疗废物，本项目于院区西北角设置医疗废物间一间，面积为13m2，于综合楼二、三、四均设置医疗废物间一间，面积均为3m2，医疗固废集中分类收集后委托有资质的单位收集处理（1~2日一收）。 针对污水处理站清掏污泥，清掏前用石灰对污泥进行消毒，调节污泥pH至11~12.5，以达到消灭细菌和病毒的目的。消毒后的污泥中粪大肠菌群、蛔虫卵死亡率达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4标准，然后装入密封袋内交由有资质单位进行处置，原则上不进行贮存，暂时无法清运的装袋暂存于危废暂存间（15m2），定期交由有资质的单位处置。 生活垃圾及药渣为一般固废，经院区内垃圾桶收集，定期由环卫部门清运至栾川县狮子庙镇生活垃圾填埋场填埋处置。 4.5危险废物贮存场选址、储存能力及贮存场污染防治措施的可行性分析 （1）危险废物贮存场选址可行性分析 结合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及项目所在区域的周边环境情况可知，本项目设置的医疗废物暂存间位于职业病病房楼二、三楼及精神病病房楼二、三、四楼，危废暂存间位于院区污水处理站附近，均为地上结构，处于居民中心区常年最大风频的下风向，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关贮存场选址要求。 （2）贮存场储存能力可行性分析 根据上文所述，医疗废物产生量18.1t/a（约49.58kg/d），暂存于医疗废物暂存间内，约1~2日清理一次，交由有资质单位进行处理。项目共设置医疗废物间4间，可使用面积共22m2，设计储存能力为1.5吨。污泥产生量3.415t/a（约9.36kg/d），消毒后装入密封袋内直接交由有资质单位进行处置，原则上不进行贮存，暂时无法清运的装袋暂存于危废暂存间（15m2），设计储存能力为0.5吨。因此，上述场所均能够满足本项目危险废物暂存需求，措施可行。 - 贮存场污染防治措施的可行性分析 医疗废物暂存间防风、防雨、防晒，地面采取防水、防渗措施，各类废物进行分区设置，按照危险废物种类将医疗废物进行分区，装在特定的容器中暂存于暂存间相应的区域，医疗废物暂存间容量满足贮存要求。医疗废物暂存间建设过程应严格按照环发[2003]206 号《医疗废物集中处置技术规范》（试行）和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求执行。 危废暂存间面积为15m2，危险废物按处理要求分类存放，并设隔断进行隔离，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装，同时危废暂存处做好“防渗、防雨、防晒、防遗失”措施，暂存处张贴危废标识牌，暂存间内设置收集箱/桶，用于危险废物的分类贮存，收集桶下的地面为坚固、防渗的混凝土层。 营运期间，应严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求将危险废物分类存入容器内，粘贴危险废物标签，并认真作好危险废物管理记录，注明危险废物名称、数量、特性、入堆放场日期。外运处置时，做好每次的运输登记，认真填写危险废物转移联单；运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解其性质、危险特征、包装容器的使用特性和发生意外的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证，按指定的路线行驶，停车时避开人口稠密区、重点文物保护区、风景名胜区、河流、水源地。运送物料进行良好覆盖，杜绝抛洒和扬散。 表4-18 危废贮存场所基本情况 贮存场所 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 医疗垃圾; HW01; 841-001-01 841-002-01 841-003-01 841-004-01 841-005-01; 医疗废物暂存间; 75m2; 周转箱/桶; 2吨; 不超过2天. 污泥; HW01; 772-006-49; 危废暂存间; 15m2; 袋装; 0.5吨. 综上所述，项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）及《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），本项目为Ⅳ类建设项目，不开展土壤、地下水环境影响评价。为了规范项目区土壤、地下水管理，本次环评对其提出地下水分区防护措施： （1）分区防治方案 本项目对土壤、地下水的污染途径主要为：污水处理站、化粪池、医疗废物暂存间内液态物质下渗造成的地下水污染。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求，结合项目区地质情况以及项目区对地下水的污染途径，项目区分为一般防渗区和重点防渗区。 项目具体防渗措施建设内容如下： 表4-19 项目防渗分区一览表 序号; 装置、单元名称; 污染防治区域及部位; 污染防治区类别. 1; 污水处理站区; 底面、池体四周墙壁及配套附属库房; 重点防渗区. 2; 医疗废物暂存间; 地面; 重点防渗区. 3; 危废暂存间; 地面; 重点防渗区. 4; 化粪池; 底面、池体四周墙壁; 重点防渗区. 5; 医疗区; 地面; 一般防渗区. （2）防渗材料选取 1）重点防渗区防渗措施： ①地埋式污水处理站基础按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防腐防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）；地面采用防渗漏水泥地坪。 ②污水处理设施的池体、污泥池等均采用现浇钢筋混凝土、环氧树脂内衬防渗；混凝土强度等级不低于C25，设计抗渗等级不低于0.8MPa；侧壁和底板的厚度不小于150mm，混凝土内表面平整；接缝和施工方部位应密实、结合牢固，不得渗漏；预埋管件、止水带和填缝板要安装牢固，位置准确，每座水池必须做满水试验，质量达到合格。 ③医疗废物暂存间、危废暂存间及污水处理站附属库房采用现浇钢筋混凝土、环氧树脂内衬防渗。采取以上措施后可使重点污染防治区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。 2）一般防渗区防渗措施： 医疗区地面防渗方案如下：在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实，渗透系数小于1.0×10-7cm/s。综上所述，建设单位在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极小，对区域地下水环境造成影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对地下水产生明显不利影响。 - 跟踪监测情况 - 项目在相关防渗措施或治理措施失效等必要时，可在有相关检测资质的单位协助下对周边地下水、厂区内土壤进行特征污染物的跟踪监测，掌握区域污染变化趋势。地下水建议在厂区上、下游至少各布设一个监测点位；土壤监测点位建议根据具体情况设置在污染影响区及周边敏感点。 - 综上所述，在项目运营过程和废物处置过程中污染防治措施得当、可靠的情况下，项目运营对地下水、土壤环境影响较小。 - 环境风险分析 - 本项目作为医院项目，原辅材料多为各种医疗用品，以及污水处理等过程中使用的盐酸、氯酸钠、PAC以及PAM等。经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），计算所涉及的每种危险物质在场区内的最大存在总量与其附录 B中对应临界量的比值 Q。 表4-20 建设项目Q值确定表 名称; 分布地点; 临界量; 最大储存量; qn/Qn. 盐酸; 污水处理站; 7.5; 0.07t; 0.00933. 氯酸钠; 100; 0.035t; 0.00035. 合计Q值; 0.00968. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，本项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目风险评价等级为简单分析。 - 本项目环境风险简单分析内容表见下表。 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容表 综上，本项目环境风险在落实对应的防范措施后，环境风险可控制在接受范围内。 - 建设项目名称; - 栾川县人民医院狮子庙分院服务能力提升及医养康养 - （一期综合医院）建设项目. - 建设地点; - 栾川县狮子庙镇狮子庙村. - 地理坐标; - 经度; - 111°32'32.570"; - 纬度; - 34°1'5.190". - 主要危险物质及分布; - 主要危险物质：氯酸钠、盐酸（30%）分布：污水处理站. - 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 环境影响途径：氯酸钠与有机物、还原剂、硫、磷等易燃物混合可爆。遇有机物、还原剂、硫、磷等易燃物可燃。低毒。盐酸有腐蚀性和还原性，具有刺激性气味。能与一些活泼金属粉末发生反应，放出氢气；遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体；与碱发生中和反应，并放出大量的热。 - 危害后果：氯酸钠误食直接造成人员中毒，长期吸入造成人员慢性中毒。燃烧爆炸产生毒性气体造成吸入中毒。. - 风险防范措施要求; ①医院药剂仓库的液体药剂均以桶装方式进行储存，加强管理，一旦发生泄漏事故，立即封闭现场，使用吸附棉将泄漏的液体进行吸附清理，保证泄漏的液体不逸流至外环境。 ②氯酸钠、盐酸为桶装液体，按照需要购进院区后暂存于污水处理站设备间内，酸碱溶液分开存放，并采取全面通风，贮存区域地面硬化、防渗处理，储存场所周围设立围堰等措施，以防液体原料泄漏、下渗污染区域土壤、地表水等； ③二氧化氯发生器远离火源，操作间照明用安全防爆灯，室内具有良好的通风设施。发生器在正常工况下具备良好的密封性，原料液输送有联动装置，各管道无泄漏现象，设施周围地面均采取硬化、防渗措施； ④污水处理站操作间地面硬化，并设置围堰，二氧化氯发生器发生泄漏时，泄漏液体不会通过地面渗入地下而污染地下水。. - 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： - 本项目为综合医院项目，涉及的危险物质氯酸钠为强氧化性、有毒有害物质；盐酸（30%）为腐蚀性、还原性物质。项目氯酸钠、盐酸的存储量较小，未构成重大危险源，风险潜势较低。在认真落实各项风险防范措施的前提下，本项目风险事故在可控制范围内，环境风险可以接受。. 7、公众参与 为了解项目周边群众对本项目建设的意见，本项目公众参与方式采取入户问卷调查形式进行。共发放调查表40份，实际收回40份，回收率为100%。100%的被调查者支持本项目的选址建设，没有人对项目选址建设持反对意见。 8、环保投资估算 本项目总投资为7000万元，其中环保投资为190.5万元，占总投资的2.72％，环保投资估算见下表。 表4-22 环保投资估算一览表 阶段; 项目; 处理措施; 处理效果; 投资 （万元）. 施 工 期; 废气; 扬尘 污染; ①施工现场设置不低于1.8m高硬质围挡且须沿工地四周连续安装。 ②施工现场建筑垃圾分类收集及时清运到指定地点；生活垃圾集中收集日产日清。 ③施工现场出入口处设置车辆清洗设施和泥浆沉淀设施；出入口、施工现场内主干道及作业场地进行硬化处理。 ④施工现场裸露的空地和集中堆放的土方需采用篷布覆盖。 ⑤施工场地采取定时洒水；施工道路要进行淋水降尘。 ⑥合理安排作业时间，避开大风日进行开挖活动。; 有效降低了施工扬尘及运输扬尘对周边环境的影响。; 20. 废水; 车辆 冲洗水; 设5m3沉淀池一座; 沉淀车辆冲洗水，循环使用; 5. 噪声; 施工机 械噪声; ①使用低噪声设备； ②合理安排施工时间、施工计划及进度； ③施工场地四周设不低于1.8m高的硬质围挡且必须沿工地四周连续安装； ④对施工工地加强管理； ⑤高噪声设备远离居民点；; 施工期噪声对周边环境影响较小; 15. 固体 废物; 生活 垃圾; 清运至生活垃圾填埋场; 施工期固体废物均得到了妥善处置; 15. 建筑 垃圾; 集中收集，部分外卖，其余清运至垃圾填埋场. 生态; 生态 环境; 合理存放土石方并及时回填，不能及时回填的进行篷布覆盖，施工完成后及时进行绿化; 最大限度降低施工期对生态环境造成的影响. 营运期; 废气; 污水处理站恶臭; 喷洒除臭剂，加强厂区绿化，无组织排放; 达标排放; 5. 医院餐厅食堂油烟; 经复合式油烟净化器（机械滤网+ 静电+等离子）收集处理后，通过 高于房顶排气筒排放; 达标排放; 5. 中药熬制异味; 安装排风扇; 达标排放; 0.5. 废水; 全院生活医疗污水处理系统; 院区雨污分流，配套建设雨污水管网、化粪池、隔油池、检验废水经中和处理，建设1座污水处理站（位于院区南侧，构筑池位于地下，处理工艺为“一级强化+二氧化氯消毒”工艺，处理能力为40m3/d），规范化建设院区总排放口。; 达标排放; 40. 隔油池; 容积4m3，位于院区综合楼北侧. 化粪池; 容积30m3，位于院区南侧. 噪声; 设备 噪声; 将泵房、机房布置在地下室内，设备机房由土建配合做吸声、隔声、隔振措施，选用低噪声设备，设置软接和橡胶减震垫、消声器等; 达标排放; 15. 固废; 生活 垃圾、药渣; 经院内垃圾桶收集后，清运至生活垃圾填埋场; 合理处置; 30. 医疗 废物; 设4间医疗废物暂存间（面积共22m2），医疗废物分类放置并委托有资质单位集中处置。. 清掏 污泥; 清掏之前用消毒剂或石灰对污泥进行消毒，消灭污泥中粪大肠菌群、蛔虫卵，达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表4标准后，委托有资质单位进行处置，暂时无法清运的装袋暂存于危废暂存间（15m2）. 生态; 生态 环境; 公共绿地面积2886.31m2; 促进区域生态可持续性发展; 40. 合计; 190.5. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 食堂油烟DA001 | 油烟废气 | 油烟净化器+排气筒 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）要求 |
|  | 中药熬制 | 臭气浓度 | 安装排风扇 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新改扩建厂界标准 |
|  | 污水处理站周边 | NH3、H2S | 地埋式密闭结构、喷洒除臭剂，加强厂区绿化，无组织排放 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求 |
| 地表水环境 | DW001 | COD、BOD、SS、氨氮、粪大肠菌群 | 经院区污水处理站处理后，随市政污水管网进入狮子庙镇污水处理厂进行深度处理后排放 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 |
| 声环境 | 四周场界 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-20081类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）生活垃圾、药渣由垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运； （2）医疗废物暂存间，医疗废物分区暂存，台账记录，医疗废物转移联单； （3）危险废物暂存间，危险废物分区暂存，台账记录，危险废物转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 对污水处理站区、化粪池、医疗废物暂存间、污水管网进行重点防渗处理；对医疗区进行一般防渗处理。项目污水处理站各工艺水池采用高标号的防水混凝土，内壁涂防水涂料，满足防渗要求；医疗废物暂存间按照《医疗废物管理条例》的要求进行设计，各类医疗废物分区域堆放，设专门容器贮存。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | # ①医院药剂仓库的液体药剂均以瓶装方式进行储存，加强管理，一旦发生泄漏事故，立即封闭现场，使用吸附棉将泄漏的液体进行吸附清理，保证泄漏的液体不逸流至外环境。 # ②污水处理站操作间地面硬化，并设置围堰，二氧化氯发生器发生泄漏时，泄漏液体不会通过地面渗入地下而污染地下水。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》相关内容可知，本项目属于简化管理项目范畴，需进行排污许可申报，项目竣工后应当在全国排污许可证管理信息平台申请国家排污许可证。废水排放口规范化设置，粘贴废水、医疗废物等环保标识牌。同时项目还需按《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部令第9号）要求完成竣工环保验收。 |  |  |  |

- 六、结论

栾川县人民医院狮子庙分院服务能力提升及医养康养（一期综合医院）建设项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在大的环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | / | / | / | 0.000264t/a | 0 | 0.000264t/a | +0.000264t/a |
|  | H2S | / | / | / | 0.0000102t/a | 0 | 0.0000102t/a | +0.0000102t/a |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.0041t/a | 0 | 0.0041t/a | +0.0041t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 2.1t/a | 0 | 2.1t/a | +2.1t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.32t/a | 0 | 0.32t/a | +0.32t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | / | / | / | 18.1t/a | 0 | 18.1t/a | +18.1t/a |
|  | 污泥 | / | / | / | 3.415t/a | 0 | 3.415t/a | +3.415t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 54.45t/a | 0 | 54.45t/a | +54.45t/a |
|  | 药渣 | / | / | / | 0.547t/a | 0 | 0.547t/a | +0.547t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①