- 第十二章  评价结论与建议

## 12.1  评价结论

### 12.1.1  本项目建设符合国家相关产业政策

本项目为技术升级改造日处理400吨萤石矿，属于非金属矿采选，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，不在淘汰类、限制类和鼓励类之列，属允许类项目，符合国家产业政策要求。项目于2023年3月在栾川县发展和改革委员会备案，项目代码为2023-410324-04-02-947457。

### 12.1.2  区域环境空气、地表水、地下水、声、土壤环境质量现状较好

#### 12.1.2.1  环境空气

根据洛阳市2022年环境质量年报中栾川县2022年环境空气质量监测数据，2022年栾川县优良天数为337天，空气质量优良率达92.3%，其中PM10年均浓度48µg/m3，PM2.5年均浓度32µg/m3，各污染物综合指数、优良天数、臭氧浓度均居全省第一，连续四年实现环境空气二级达标。因此项目所在区域栾川县为环境空气质量达标。

本次评价对评价区环境空气质量进行了补充监测，由现状监测结果可知，各环境空气监测点TSP、氟化物的24小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。

#### 12.1.2.2  地表水

由现状监测结果可知，各地表水监测断面监测因子监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1中II类标准限值和表3要求。

#### 12.1.2.3  地下水

由现状监测结果可知，地下水各监测点各项监测因子监测均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。评价区域地下水现状质量较好。

#### 12.1.2.4  声环境

由现状监测结果可知，项目选厂和尾矿库四周厂界昼夜噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，敏感点夜噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

#### 12.1.2.5  土壤环境

由现状监测结果可知，本项目占地范围内及周边等建设用地各监测点位各监测因子监测值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值标准要求；耕地等农用地监测点各监测因子监测值均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15168-2018）风险筛选值要求。

#### 12.1.2.6  生态环境

评价区土壤主要为棕壤，评价区域区内生态系统类型可分为森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、农田生态系统、城镇生态系统、湿地生态系统，其中以森林生态系统、灌丛生态系统为主。评价范围内生态系统比较完整，天然植被保护较好，生态功能具有一定的完整性、稳定性和可持续性。总体来说，评价区生态环境处于中等偏上水平。评价区位于省级水土流失重点预防区。项目属于土石山区，容许水土流失量为200t/km2·a，土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主。其主要表现形式为面蚀和沟蚀，局部有崩塌、滑坡等重力侵蚀形式出现。

### 12.1.3  施工期废气、噪声、废水、固废经有效治理后，对周围环境影响较小

#### 12.1.3.1  大气环境

施工期大气污染源主要为土方的开挖和回填、场地平整时裸露地表在风力作用下产生的扬尘及施工机械、运输车辆造成的扬尘等，污染物为无组织排放。施工过程中采取施工场地及道路洒水、物料储存在库房内、运输车辆限速、限载、遮盖等措施后，能有效降低施工扬尘的污染程度，对周边环境空气影响很小。

#### 12.1.3.2  水环境

本项目施工期水污染源主要为生产废水和施工人员生活污水。

施工期设备清洗废水量较小，在施工场地设置1座沉淀池，设备清洗废水沉淀后用于场地洒水降尘。施工人员生活污水排入现有选厂化粪池，处理后用于周边农田施肥，不外排。施工期废水不外排，不会对地表水环境造成影响。

#### 12.1.3.3  声环境

施工期噪声主要为施工机械噪声和运输车辆噪声等，噪声级在80~95dB﹙A﹚之间。在采取“选择性能良好且低噪声的施工机械、合理安排时间”等措施后，施工期噪声对周围环境影响不大。

#### 12.1.3.4  固体废物

施工固体废物主要包括施工产生的建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要成份有废弃的混凝土、木屑、木块、弃砖、废瓷砖等，经分类收集后可回收利用的部分送至废品收购站处理，不能回收利用的建筑垃圾用于场地厂房地基及地面平整。生活垃圾定期清运至当地垃圾中转站集中处置。采取上述措施后，施工期固体废物均做到了安全妥善处置。

### 12.1.4 运营期废气、噪声、废水、固废经有效治理后，对周围环境影响较小

#### 12.1.4.1  大气环境

项目运营期生产过程产生的废气主要为原矿上料、破碎车间破碎筛分过程中产生的有组织粉尘、原料仓库卸料等产生的无组织粉尘、食堂产生的食堂油烟、尾矿库干滩以及堆积坝扬尘。原矿上料、破碎、筛分粉尘分别经密闭集气罩收集后通过管道经高效袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放。食堂油烟经油烟净化器处理后（处理效率达90%以上）引至楼顶排放。原矿装卸及贮存均设置在全封闭车间内，在原矿车间设置1套喷淋降尘装置，喷淋次数根据矿石堆存时间及天气情况而定，使矿石表面保持一定水分，以降低扬尘产生。采取该措施后，可有效控制原料库扬尘污染。

针对尾矿库干滩扬尘，评价建议：①尾矿放矿过程中必须严格遵循均匀放矿的原则，应特别注意平整度，避免出现细粒尾矿大量集中沉积于某端或某侧；②在非雨天及大风天气，向库区尾矿裸露处喷洒水，喷水的次数和水量应结合当时具体条件，由操作人员和管理人员掌握，把握的原则是不影响堆存作业，同时又能达到最佳的控制粉尘的效果；③堆积坝坡面及时覆土绿化，边生产边恢复。经采取以上措施后，可有效减少废气环境空气的影响。

#### 12.1.4.2  地表水环境

项目生产废水包括萤石精矿脱水、尾矿压滤水和尾矿库回水。精矿脱水、尾矿压滤水、经收集后回用于生产，尾矿回水经回水泵回选厂重复利用，不外排。本项目不新增生活污水，生活污水经选厂化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。经以上处置后，本项目废水能够实现循环利用，不外排，对地表水环境影响较小。

#### 12.1.4.3  地下水环境

本项目区域地下水各项监测因子均能满足《地下水环境质量标准》中Ⅲ类限值要求。正常状况下，选厂及尾矿库均有良好的隔水防渗性能，各功能区均设计有良好的导排水系统，不会出现渗漏。因此，在防渗工程有效的正常工况下不会导致污染物进入地下污染地下水。非正常状况下，污染物可能因选厂沉淀池、尾矿库回水池防渗结构失效而下渗到地下水中，从而造成地下水环境污染。

根据预测结果，在设定的情景下，由于尾矿沉淀池、尾矿库回水池尾矿渗水持续入渗地下水中，在项目运营期内，对下游地下水质量有一定的影响。为预防和减轻尾矿水下渗对地下水造成污染影响，评价要求企业设置有效的防渗措施和地下水监控措施，使此情景下项目对周边地下水的影响降至最小。在采取本次评价提出的污染防治措施后，可确保尾矿库区污染物释放对地下水水质的影响有限，项目对地下水环境的影响在可接受范围内。

#### 12.1.4.4  声环境

项目噪声源主要是破碎机、振动筛、球磨机、浮选机等作业噪声，在采取减振、隔声、消声降噪等措施后声等级值可降低约20dB（A），预测结果表明，项目选厂和尾矿库四周厂界预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。项目近距离敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。本项目正常运行对区域声环境影响不大，不会出现噪声扰民现象。

#### 12.1.4.5  固体废物

本项目运营期固体废物主要有尾矿渣、除尘灰、废机油和生活垃圾，本项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾产生量，员工办公生活产生的生活垃圾采用垃圾桶及垃圾箱定点分类收集，定期由环卫部门清运处置。除尘灰经收集后返回至磨浮工段进行回收利用。尾矿渣排入现有尾矿库堆存，不外排。废机油经厂内危废间暂存后委托有资质单位处理。项目各类固体废物均能得到合理处置，处置均符合标准、政策要求，经相应处置后各固废均能实现减量化、资源化和无害化利用，对周边环境影响较小。

#### 12.1.4.6  土壤

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本次项目土壤环境影响评价工作等级为二级，本项目对土壤环境的影响途径包括大气沉降和垂直入渗，通过类比分析和大气沉降预测分析可知，本项目投运后不会改变区域土壤环境功能规划要求，对周围土壤环境的影响在可接受范围内。建设单位应严格落实洒水抑尘和厂区及尾矿库分区防渗措施，并加强管理，减轻土壤环境污染事故风险。

#### 12.1.4.7  生态环境

本项目建设和运行对区域生态体系的影响主要由部分土地利用和植被分布的变化造成，但由于项目影响范围有限，对区域内各生态体系的完整性和稳定性没有显著影响，在采取植被恢复、水土流失防治等生态保护及水土保持措施后，生态影响可得到有效减免，景观生态体系的稳定仍可维持现状。项目建设对区域生态环境的影响可以接受。

### 12.1.5  从环境保护角度分析，项目选址可行。

本项目选厂位于洛阳市栾川县合峪镇，不涉及自然保护区、饮用水源保护区和风景名胜区等环境敏感区，项目废水回用不外排，废气经处理后均满足相应标准要求，项目噪声经采取降噪措施后能够达标排放，项目固废均能得到妥善处置，选厂选址合理。

本项目现有尾矿库位于栾川县合峪镇砭上村，选址符合《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）、《尾矿库安全规程》（AQ2006-2005）和地方政府区域规划，符合城乡建设总体规划。项目不涉及自然保护区、饮用水源保护区和风景名胜区等环境敏感区。本项目现有尾矿库选址满足《尾矿库安全技术规程》（GB39496-2020）、《选矿厂尾矿设施设计规范》（ZBJ1-90）、《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）、《湿式堆存尾矿库安全技术规程》（DB41/T1448-2017）等相关要求，从环保角度来看，尾矿库的选址合理。

### 12.1.6  环境风险

本项目环境风险主要为废机油泄漏风险、尾矿库溃坝风险以及尾矿输送管道破裂风险，建议企业根据本次项目情况对突发环境事件应急预案进行修订，将技改后项目纳入企业突发环境事件应急管理，积极组织开展应急演练，认真落实评价提出的各项风险防范措施，完善“三级防控体系”；针对各种可能发生的突发环境事件，完善预测预警机制，构建防范与应急处置体系，加强环境风险隐患排查整治；采取上述措施后，可把事故发生的概率降至最低，使工程风险事故的环境影响控制在可接受范围内。

### 12.1.7  公众参与

根据建设单位提供的公众参与说明，建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）对栾川县合峪镇砭上金秋萤石粉厂技术升级改造日处理400吨萤石矿项目进行了公众参与工作，通过网络公示、报纸刊登、现场公示等方式对项目基本情况、建设单位、环评单位、环境影响报告书征求意见稿全文等进行公示，在公众参与期间中未收到公众反对意见。

### 12.1.8  总量控制

本项目生产废水全部循环利用，生活污水经选厂化粪池处理后肥田，不外排，因此不需申请水污染物总量控制指标。本项目主要大气污染物为破碎及上料有组织粉尘和原料装卸及尾矿库干滩扬尘，颗粒物排放总量为0.87t/a。本项目不排放SO2和NOx，且不属于“重金属污染防控的重点行业-重有色金属矿（含伴生矿）采选业”，无需申请大气污染物重金属污染物排放总量，因此本项目污染物总量控制指标为颗粒物0.87t/a。

## 12.2  对策建议

（1）建议企业加强环境保护意识及相关法律法规教育，在设计、施工、运营管理及闭库过程中应认真落实环评、安评、应急预案中的事故防范措施和应急措施。

（2）应按本报告或当地环保部门要求，对主要污染物排放进行定期监测，及时掌握污染物排放情况，健全环保档案。

（3）严格执行“三同时”制度，确保环保资金到位，做到专款专用。

（4）服务期满后应对工业场地进行生态恢复，按有关要求委托有资质的单位对尾矿库进行闭库。

栾川县合峪镇砭上金秋萤石粉厂技术升级改造日处理400吨萤石矿项目位于栾川县合峪镇，符合国家产业政策，符合地方规划要求，选址可行、布局合理。建设单位在严格落实各项污染防治措施和生态保护措施，强化环境管理、确保环保设施正常稳定运转前提下，严格执行“三同时”制度，可确保各项目污染物达标排放；项目环境风险可控，对生态的影响可通过实施植被恢复、水土流失防治等生态保护及水土保持措施得到有效减免。从建设单位组织的公众参与调查结果可知，公众对该项目建设均无反对意见。综上所述，从环保角度分析，本项目建设可行。