# 第七章  污染防治及生态恢复措施分析

本次污染防治及生态恢复措施分析评价思路如下：本项目生产过程中产生的污染物主要为废水、废气、噪声和固体废物等。本次评价中的环境污染防治措施，是在结合当地环境保护目标、环境现状以及本项目的生产工艺特点、产污特征、企业的技术能力和经济实力等各方面因素的基础上，制定出具有合理性实用性和可操作性的污染防治措施和生态保护综合措施。

## 7.1  现有工程存在主要环境问题及整改建议

根据现场调查和工程分析，现有工程存在问题及整改建议汇总见下表。

表7.1-1             现有工程存在问题及整改建议一览表

| 序号 | 存在问题 | 整改建议 | 整改时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有原料库四周部分存在破损，且未安装喷雾降尘设施。 | 对现有原料库进行密闭改造，并设置喷雾降尘设施。 | 本项目技改完成前 |
| 2 | 厂区车辆运输扬尘较大。 | 厂区出入口设置车辆冲洗装置，对进厂车辆进行冲洗，减少运输扬尘。 |  |
| 3 | 选厂事故池内有淤泥堆积。 | 对事故池进行清理并保持空置。 |  |
| 4 | 现有细砂仓库未实现全封闭，厂内运输路面存在扬撒 | 拆除现有细砂仓库，合并到本次工程新建尾矿综合利用车间内 |  |
| 5 | 现有选厂沿明白河道路部分邻河路段未修建初期雨水拦截设施 | 在未修建初期雨水拦截设施的部分邻河路段修建0.5m高挡墙，初期雨水经导流进入事故池，避免进入明白河 |  |
| 6 | 尾矿库下游无事故水池，不能满足三级防控要求。 | 在尾矿库初期坝下回水池由140m³扩容至240m³，回水池下游设置1座50m³事故水池，在尾矿库下游250m自然冲沟河道狭窄处设置应急物资储备库。 |  |

## 7.2  污染防治措施分析

### 7.2.1  施工期污染防治措施

#### 7.2.1.1  大气污染防治措施

施工期大气污染源主要为土方的开挖和回填、场地平整时裸露地表在风力作用下产生的扬尘及施工机械、运输车辆造成的扬尘等，污染物为无组织排放。

施工扬尘的污染程度与风速、粉尘颗粒、粉尘含水量等因素有关，风速增大，产生的起尘量呈正比或级数增加，粉尘污染范围相应扩大。施工扬尘会造成局部地段降尘量增多，对施工现场周围的大气环境会产生一定的影响。为减轻施工期粉尘对大气环境的影响，严格按照《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2023年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知》（洛环委办[2023]24号）等要求，评价提出施工期采用以下大气环境污染防治措施：

（1）遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程，同时散体材料装卸必须采取防风遮挡措施。

（2）施工期间应及时洒水降尘，在开挖及回填土方时，应做到随挖随运走或随填随压，施工场地临时堆放的土方，应采取加盖防护网、喷淋保湿等防护措施，防止大风造成的泥土飞扬。

（3）施工单位运输工程渣土、建筑垃圾及砂、石等散体建筑材料，应当采用密闭运输车辆、采取喷淋压尘装载、禁止超载并按指定路线行驶，避免尘土洒落增加道路扬尘。

（4）施工工地必须落实“七个100%”，即：施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实、建筑面积1万平方米以上工地视频监控和扬尘监控设施100%安装。

（5）禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆。

采取以上措施后，施工期粉尘污染对周围环境空气影响可得到有效控制，不会对村庄等敏感目标造成严重影响；且施工扬尘污染影响是局部的、短期的，施工期结束后这种影响就会消失，措施可行。

#### 7.2.1.2  水污染防治措施

施工废水主要包括施工生产废水和施工人员的生活污水。

施工期设备清洗废水量较小，在施工场地设置1座5m3沉淀池，设备清洗废水沉淀后用于场地洒水降尘。

施工人员生活污水排入现有选厂1座5m³化粪池，处理后用于周边农田施肥，不外排。

#### 7.2.1.3  噪声污染防治措施

施工期噪声源主要是施工机械和运输车辆，为间歇噪声。对于施工期噪声影响，评价建议采取以下措施：

（1）加强施工管理，尽量选用低噪声、低振动设备；

（2）合理安排施工时间，高噪声设备夜间（22：00-6：00）禁止施工，严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定进行；

（3）制定运输计划，将运输任务安排在白天；加强运输车辆的日常维护等。

采取以上措施后，项目施工场界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

#### 7.2.1.4  固体废物防治措施

施工固体废物主要包括施工产生的建筑垃圾和生活垃圾。

（1）建筑垃圾主要成份有废弃的混凝土、木屑、木块、弃砖、废瓷砖等，经分类收集后可回收利用的部分送至废品收购站处理，不能回收利用的建筑垃圾用于场地厂房地基及地面平整。

- （2）施工人员生活垃圾集中收集后定期清运至当地垃圾中转站集中处置。

### 7.2.2  运营期污染防治措施

#### 7.2.2.1  大气污染防治措施

项目运营期生产过程产生的废气主要为原矿上料、破碎车间破碎筛分过程中产生的有组织粉尘，原料仓库卸料等产生的无组织粉尘、食堂产生的食堂油烟、尾矿库干滩以及堆积坝扬尘。

（1）选厂原矿上料、破碎、筛分有组织粉尘

①拟采取的措施

原矿上料、破碎、筛分粉尘分别经密闭集气罩收集后通过管道经高效覆膜袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放。

②袋式除尘器工作原理

含尘气体由除尘器中部筒体尘气入口进入中部筒体内，一部分较粗颗粒的粉尘在离心力及受自身重力因素的影响直接落到下部灰仓内，另一部分含尘气体在中部筒体内经滤袋过滤后的粉尘积附在滤袋的外表面上，洁净空气透过滤袋经上部筒体从净气出口排出。随着过滤工程的进行，积附在滤袋表面上的粉尘不断增加，使除尘器阻力逐渐增大，为使设备阻力维持在设计（1.2-1.5KPa）的范围内，要由控制仪定期开启各脉冲阀并通过喷吹管向各滤袋进行喷吹，使滤袋瞬时急剧膨胀，并伴随气流的反向作用使粉尘抖落至下部灰仓内。灰仓粉尘返回料仓重新利用。

覆膜型脉冲袋式除尘器具有以下优点：1．箱体可采用圆筒型设计，结构紧凑，占地面积小：2．采用了低阻力的脉冲阀，使除尘器的控制系统和滤袋的寿命延长，减少了维修工作量：3．可广泛应用于食品、粮食、医药、建材、化工等各行业粉料输送库顶除尘场合，效率高、成本低。综上，袋式除尘器是现阶段应用最广的、除尘效率最高的除尘形式之一，在气量不变的条件下，可通过调整料仓容积、改变粉尘料仓内停留时间，以保障除尘效率，覆膜型袋式除尘器在原料控制严格、粉尘排放浓度控制标准较高的情况下，除尘效率可稳定在99.8％以上，以此满足国家相关粉尘浓度排放限值要求，同时最大限度回收粉料回用于生产，经济上更为节约。除尘器除尘灰收集后返回料仓重新利用。

③治理措施的可行性分析

本项目原料上料、破碎、筛分粉尘产生量为55.2t/a，废气产生量为8000m3/h，产生速率为7.67kg/h，产生浓度为958.3mg/m³，经覆膜袋式除尘器除尘处理后，排放速率为0.077kg/h，排放浓度为9.58mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（颗粒物120mg/m3，15m高排气筒对应排放速率3.5kg/h）要求和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（颗粒物浓度10mg/m3）要求。综上分析，本项目采用覆膜袋式除尘器对选矿系统粉尘进行治理是可行的。

（2）食堂油烟

本项目选厂设食堂一座，职工食堂在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质热分解或裂解，就产生油烟气。经油烟净化器处理后（处理效率达90%以上）引至楼顶排放。

油烟净化器的工作原理为油烟由风机吸入油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻滞而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电大部分得以降解炭化，少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上，并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气，对油烟去除效率在90%以上。

油烟净化器是一种常用的设备，和传统抽油烟机相比具有更多的优势，使用更简单，净化效果更好等。此外，还有安全系数高、设备运行时噪音小、阻力小、运行成本低等特点。故本项目采用油烟净化器去除食堂油烟经济可行。

本项目不新增劳动定员，食堂全年工作日为300d，每日做饭时间为3h，设有1个灶头。根据现有工程食堂油烟监测数据，食堂油烟经油烟净化器处理后排放，废气排放量为1459-1608m³/h（均值1530m³/h），排放浓度为0.86-1.15mg/m3（均值0.98mg/m3），排放速率为0.00125-0.00174kg/h（均值0.00151kg/h），能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型餐饮业排放限值要求。

综上，本项目食堂油烟利用油烟净化器治理技术是可行的。

（3）选厂原料装卸粉尘、尾矿库无组织粉尘

本项目原矿装卸及贮存均设置在全封闭车间内，在原矿车间设置1套喷淋降尘装置，喷淋次数根据矿石堆存时间及天气情况而定，使矿石表面保持一定水分，以降低扬尘产生。采取该措施后，可有效控制原料库扬尘污染。

为了最大限度的减少尾矿库风力扬尘和作业扬尘对周围环境的影响，本项目提出以下扬尘防治措施：

①尾矿放矿过程中必须严格遵循均匀放矿的原则，应特别注意平整度，避免出现细粒尾矿大量集中沉积于某端或某侧；

②在非雨天及大风天气，向库区尾矿裸露处喷洒水，喷水的次数和水量应结合当时具体条件，由操作人员和管理人员掌握，把握的原则是不影响堆存作业，同时又能达到最佳的控制粉尘的效果。

③堆积坝坡面及时覆土绿化，边生产边恢复。

综上分析，本项目无组织粉尘治理措施可行。

#### 7.2.2.2  废水污染防治措施

（1）生产废水治理可行性分析

本项目生产废水主要有萤石精矿脱水、尾矿压滤水和尾矿库回水。

①萤石精矿脱水

经粗选出的合格矿粉进入六次精选工序，产生的精矿浆经浓缩、过滤脱水产生大量压滤水，产生量为320m3/d，经收集后输送至选厂沉淀池（1500m³，共两个（1个

900m³，1个600m³）），全部回用于生产。

②尾矿压滤水

本项目尾矿浆在尾矿压滤过程中会产生一定量的尾矿压滤水，该废水经压滤机去除大部分SS，水质较为简单。尾矿压滤水产生量为691m3/d，经收集后输送至选厂沉淀池（1500m³，共两个（1个900m³，1个600m³）），全部回用于生产。当尾矿泥饼市场销售不好时，尾矿不进行压滤，直接排入尾矿库。

③尾矿库回水

萤石浮选尾矿经尾沙分离、尾矿压滤后，产生量为71.7m3/d，泵送至尾矿库，尾矿库蒸发损耗约14.2m3/d，则经尾矿库沉淀澄清后的最终回水量为57.5m3/d，经坝下回水池（140m³）泵送至选厂球磨工段循环使用不外排。当尾矿泥饼市场销售不好时，尾矿不进行压滤，直接排入尾矿库，产生量为778.7m3/d，泵送至尾矿库，尾矿库蒸发损耗约88.4m3/d，则经尾矿库沉淀澄清后的最终回水量为690.3m3/d，经回水池泵送至选厂循环使用不外排。

根据项目水平衡图，有尾矿压滤时，本项目尾矿压滤及尾矿库回水循环水量1087.1m3/d，选厂的沉淀池总容积为1500m³（共两个，1个900m³，1个600m³），循环水可以在沉淀池停留时间约33h，可以满足生产废水回用要求。无尾矿压滤时，本项目尾矿库回水循环水量1144.6m3/d，选厂沉淀池总容积为1500m³（共两个，1个900m³，1个600m³），循环水可以在沉淀池停留时间约31h，可以满足生产废水回用要求。

本次评价期间建设单位委托河南中弘国泰检测技术有限公司于2023年6月21日对现有工程尾矿库回水进行了监测，根据监测结果，现有尾矿库回水池各监测因子均能满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）工艺与产品用水要求，全部回用于选厂，不外排。

（2）初期雨水

①选厂

根据调查，企业已围绕现有选厂区东侧及南侧修建了雨水收集渠，选厂厂区初期雨水进入事故池（容积1500m3，兼作初期雨水池）沉淀后回用浮选工序，不外排。

本项目利用现有生产车间在现有厂区内进行技术改造，不新增占地，厂区初期雨水收集范围不变，初期雨水收集量不变，根据环境风险章节核算，将现有事故池容积由1500m3缩小至900m3（兼作初期雨水池）后仍可以满足本项目的需求。初期收集的雨水经事故池沉淀后泵送至厂区沉淀池循环使用，不外排。

②尾矿库

根据设计资料，尾矿库初期坝以上汇水面积为0.063km2，现状堆积坝以上汇水面积为0.059km2，终期堆积坝以上汇水面积为0.057km2。尾矿库库区范围内汇水面积较小，不需设置环库截水沟。初期雨水通过初期坝和堆积坝坝肩排水沟和坝面排水沟排至初期坝坝下回水池。

（3）生活污水

本项目不新增员工，因此不新增生活污水量，企业现有1座5m³化粪池可满足生活污水处理要求。

#### 7.2.2.3  噪声污染防治措施

本项目主要噪声源有：破碎机、振动筛、球磨机等，均为固定声源，噪声源强在75~95dB（A）之间，拟采取以下降噪措施：

（1）在设备选型上尽量选择低噪声设备，从根本上减少噪声的污染。

（2）工程高噪声设备均布置在车间厂房内，厂房密闭并采用隔声窗以及墙体吸声材料等措施，有效的减少设备噪声对外界的影响。

（3）根据产噪设备特性分别采取隔声、减振措施。

（4）对厂区进行合理绿化，厂界种植阔叶树木，以起到吸声降噪的作用。

上述降噪措施均为成熟、首选、高效的降噪措施，可降噪20~25dB(A)，再加上厂区绿化，植树种草等措施后，各场界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼夜间排放限值要求，项目选厂距离周围环境敏感点较远，经过距离衰减后，不超标扰民，噪声治理措施可行。

#### 7.2.2.4  固体废物污染防治措施

（1）固废处置情况

项目运营期间产生的固体废物主要包括萤石浮选尾矿、除尘器收集的除尘灰、设备维修过程中产生的废机油以及生活垃圾等。

本项目废机油产生量为0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危险废物代码为900-214-08（车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油），由密闭容器盛放，暂存于17m3危废暂存间内，定期送有危险废物处置资质的单位处理。

本项目尾矿经尾矿压滤后，排入尾矿库尾矿产生量（干）约为0.6万t/a（合0.32万m3/a），排入现有尾矿库。尾矿不进行尾矿压滤时，尾矿产生量（干）约为3.0万t/a（合1.6万m3/a），排入现有尾矿库。根据尾矿渣浸出毒性试验结果，尾矿渣浸出液中各项有毒有害元素浓度均低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中规定的限值要求，且pH在6-9之间，污染物浓度均未超过GB8978-1996 最高允许排放浓度，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定，该矿尾矿渣属于第Ⅰ类一般工业固体废弃物。现有尾矿库能够满足GB18599中第Ⅰ类一般工业固体废弃物贮存场要求。

本项目除尘灰产生量为54.65t/a，为一般固体废物中工业粉尘，除尘灰经收集后直接返回至磨浮工段进行回收利用，不进行暂存。

本项目不新增劳动定员，无新增生活垃圾产生量，员工办公生活产生的生活垃圾采用垃圾桶及垃圾箱定点分类收集，定期由环卫部门清运处置。

（2）固废暂存设施

本项目在选厂内已建一座17m2危废暂存间，危废暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，设置标志牌，地面与裙角均采用防渗材料建造。本项目危险废物产生情况及贮存设施情况详见下表。

表7.2-1               项目危险废物产生情况一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害 成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 | 0.2 | 设备 维修 | 液态 | 废矿物油 | 矿物油 | 每年 | T/In | 收集暂存 |

表7.2-2        项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所（设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 产生量 t/a | 贮存能力 t | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险固废暂存间 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 危废暂存间 | 17m2 | 桶装 | 0.2 | 2t | 一年 |

本项目废机油产生量为0.2t/a，危废暂存间的总贮存能力为2t，贮存期限为一年，设置的危废暂存区可满足贮存需求。

项目危险废物的收集、贮运和转运环节应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求进行，具体要求如下：

（1）危险废物收集

①危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备；

②在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施；

（2）危险废物暂存要求

危险废物暂存间严格按规定设置环境保护图形标志，并建立检查维护制度，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定，加强对危废的临时存储和转运管理要求，防止发生污染事故。严格执行以下措施：

A、一般措施

①建造专用的危险废物贮存设施。

②危险废物暂存间应按规定设置环境保护图形标志，并建立检查维护制度，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定，做到防风、防雨、防晒、防渗、防腐、防泄漏，同时危险固废在转运、处理等过程应严格按照国家有关危险废物处置规范进行。具体要求如下：

a.危险废物暂存间基础必须防渗，渗透系数≤10-7cm/s；

b.危险废物暂存间地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及的范围，衬里材料与堆放危险废物相容；

c.做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后继续保留三年；

d.定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A所示的标签。

B、危险废物贮存容器

①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

②装载危险废物的容器及材质和衬里要满足相应的强度要求。

③装载危险废物的容器必须完好无损。

④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

C、危险废物贮存设施的安全防护

危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

D、企业须健全危险废物相关管理制度，并严格落实。

①企业须建立危险废物收集操作规程、危险废物转运操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实；

②企业须对危险废物储运场所张贴警示标示，危险废物包装物张贴警示标签；

③规范危险废物统计、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并及时存档以备查阅。

E、危险废物在暂存期间存储和管理的相关要求

①必须将危险废物装入容器内进行密封装运，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；

②盛装危险废物的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；

③必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

（3）项目危险废物在转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危险废物运输过程给环境带来的污染，具体要求如下：

①危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险废物运输管理规定执行；运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上设置标志，运输车辆应设立车辆标志。

②危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备。

③危险废物转移过程严格落实《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，规范危险废物转移；做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单。

综上所述，项目各类固体废物均得到合理处置，处置措施均符合标准、政策要求，经相应处置后各类固废均能够实现减量化、资源化和无害化利用，对周边环境影响较小，因此采取的固废处置措施可行。

#### 7.2.2.5  地下水污染治理措施

针对可能发生的地下水污染，本次工程地下水污染防治措施将按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，来防止项目运营过程中对地下水环境造成污染。

（1）源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降

低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（2）末端控制措施

主要包括项目内各区存在潜在污染地块进行地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物

收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，进行综合利用，不得外排，末端控制采取分区防渗。

①坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件、建设

项目各场地可能发生泄漏的物料性质、排放量和生产单元的构筑方式，现有工程有针对性的将各场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区，并分别设计了地面防渗层结构。

②加强对浮选车间、沉淀池池区地面的检查，发现有开缝、裂纹，及时进行修补处理。

③加强对回水池等渗水汇集区及排洪隧洞地面的检查，发现有开缝、裂纹，及时进行修补处理。

（3）分区防控措施

根据地下水污染防渗分区参照表，选厂防渗分区分别为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。具体分区防渗措施见下表。

表7.2-3                 选厂场地防渗分区一览表

| 防渗区 | 序号 | 装置区 | 防渗等级要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 1 | 选厂沉淀池、事故池（兼做初期雨水池） | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s | 现有工程已实施 |
|  | 2 | 危废暂存间 | 地面氧化处理，涂2mm密度高的环氧树脂 | 现有工程已建，但地面存在破碎 |
| 一般防渗区 | 3 | 生产车间 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s | 现有工程已实施，不含新建尾矿综合利用车间 |
|  | 4 | 原料库 |  | 现有工程已实施，不含新建尾矿综合利用车间 |
| 简单防渗区 | 5 | 生活区 | 地面硬化 | 现有工程已实施 |
|  | 6 | 选厂道路 |  | 现有工程已实施 |

本项目尾矿性质为Ⅰ类一般工业固体废物，现有尾矿库（一般工业固体废物）设计符合《尾矿设施设计规范》（中华人民共和国住房和城乡建设部公告第51号），并满足GB18599 Ⅰ类场防渗要求。

尾矿库现有工程已对尾矿库坝下回水池、尾矿库截水沟、雨水导排系统、运输道路等附属设施进行分区防渗，防渗性能能够满足GB18599 Ⅰ类场防渗要求。具体分区防渗措施见下表。

表7.2-4               尾矿库防渗措施一览表

| 序号 | 防渗分区 | 建（构）筑物 | 防渗措施 | 防渗等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点防渗区 | 尾矿库坝下回水池、事故池 | 池底部采用50cm三七土压实+20cm防渗钢筋混凝土+防渗涂料 | ###### 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 | ###### 新建50m³事故池并进行防渗。初期坝回水池由140m³扩容至240m³并进行防渗。 |
| 2 | 一般防渗区 | 截水沟、雨水导排系统 | 采用浆砌石结构，抗渗混凝土面层中掺水泥基渗透结晶性防水剂 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s | 现有已实施 |
| 3 | 简单防渗区 | 运输道路 | 一般地面硬化 | / | 现有已实施 |

（4）跟踪监测

为了及时发现项目运行中出现的对地下水环境不利影响，为地下水污染后治理措施制定和治理方案实施提供基础资料，建议建设单位在项目运行前，应建立地下水环境监测管理体系，制定地下水跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，并在项目运行中定期监测、定期整理研究、定期预报，及时识别风险并采取措施。

根据项目所在区域水文地质条件，考虑地下水的径流方向，兼顾选厂和尾矿库运行期间污染场地下游可能对水质的影响，布置3个地下水跟踪监测井。建议委托有资质监测单位，签订长期协议，对水井水质进行监测，监测频率每季度采样1次。如发现异常或发生故障，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施本项目运营期地下水环境监测计划详见下表及附图。

表7.2-5              运营期地下水跟踪监测计划

| 监测点编号 | 位置 | 监测 层位 | 基本 功能 | 监测项目 | 监测频率 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 尾矿库初期坝东侧100m | 潜水含水层 | 背景监测井 | pH、硫化物、氟化物、Cu、Zn、Pb、Hg、Cd、Cr6+、As、铁、锰，共12项 | 每季度1次 | 满足《地下水质量标准》（GB/T14848 -2017）Ⅲ类要求 |
| 2# | 初期坝下游50m地下水监测井 | 潜水含水层 | 污染监视井 |  |  |  |
| 3# | 选厂地下水监测井 | 潜水含水层 | 污染监视井 |  |  |  |

#### 7.2.2.6  土壤污染防治措施

根据现状监测，本项目各土壤现状监测点满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求；占地范围外各监测因子监测值均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15168-2018）表1风险筛选值中“其他”农用地的要求。厂内采取了分区防渗措施，正常运行时不会对项目区的土壤造成污染，本项目对土壤的污染主要为污染物泄漏入渗进入土壤以及大气沉降，据此提出如下防治措施：

（1）土壤污染途径

本项目对土壤的影响主要是污染物泄漏入渗进入土壤和大气沉降，本项目涉及产尘点为破碎、原矿上料及卸料过程中产生的有组织粉尘和破碎车间、原矿仓库等产生的无组织粉尘。有组织粉尘收集后经高效覆膜袋式除尘器处理后达标排放；无组织粉尘产尘点分别设置喷干雾抑尘装置，使矿石及矿粉表面保持一定的水分，减少扬尘产生，进而降低了粉尘中含有的微量重金属沉降到地面对土壤的影响，同时厂区地面及生产车间内均进行防渗，可以有效的阻隔粉尘中重金属沉降对土壤的不利影响。

项目精矿脱水、尾矿压滤水、尾矿库回水等经管道输送至选厂沉淀池，回用于浮选工艺，不外排。废水储存设施及回用水输送管道进行重点防渗，厂区设置事故水池，初期雨水及事故水均能妥善处置，不会对土壤产生影响。

项目产生尾矿渣全部排入现有尾矿库；除尘器收尘灰经收集直接用于浮选工段；废机油由专用容器收集后暂存于危废暂存间，危废暂存间做防渗。项目产生固废均能妥善处置，不会对土壤产生影响。

- 防治措施

①扬尘控制

本项目装卸粉尘主要来自原料矿渣废石由汽车运输进厂后卸入原料堆场过程中。 原料倾泻时产生扬尘，排放方式为无组织面源排放。

A、原料堆场密闭，防止物料露天堆放，减少扬尘无组织排放量。

B、原料库内安装雾化喷头对其对场地进行洒水降尘。

C、在尾矿库坝面严格遵循均匀放矿的原则，对尾矿库干燥坝面进行不定期雾化洒水抑尘。

采取以上措施后，可有效降低选厂及尾矿库扬尘产生量，将大气沉降对周围土壤环境的影响控制在可接受水平。

- ②加强防渗

为了避免项目废水下渗污染土壤，厂区采取分区防渗措施，将危废暂存间、事故池等划为重点防渗区，原矿仓库、破碎车间等划为一般防渗区；日常运营过程中，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物等严格检查，发现问题及时处理；对尾矿及尾矿回水管道加强检修维护，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

为避免污染物泄漏和有组织气体沉降对土壤的影响，评价建议工程从源头控制，具体采取以下措施：

A、加强管理，各输水管道均采用有资质的单位生产的合格管道，并定期检查管道的密闭性。

B、确保生产车间及生产设备的密闭性，定期检查环保措施的性能，从源头减少污染物的产生。

C、定期对装置及设备进行检修和维护，发现问题及时检修，严防跑冒滴漏。对事故易发部位、易泄漏地点，除本岗位工人及时检查外，设安全员巡检，如发现事故隐患，应立即处理。

（3）污染监控体系

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，项目评价等级为二级，每5年内应开展1次监测工作；根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）I类场监测要求，确定本项目土壤跟踪监测频次为每3年监测一次。监测点位应布设在重点影响区和土壤环境敏感目标附近；监测因子应选择建设项目特征因子。结合《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021），为了及时准确地掌握选厂及其下游地区土壤环境质量状况的动态变化，根据本项目运营期产污特点，结合本项目周围环境实际情况，制定出本项目运营期土壤环境监测计划，详见下表。土壤跟踪监测点位分布见附图。

建设单位应按要求，及时委托有资质的第三方监测机构进行土壤环境监测，配合当地环境保护管理部门进行监督监测，以便及时发现问题并及时采取污染控制措施。

表7.2-6               土壤跟踪监测计划一览表

| 序号 | 监测点 | 取样深度 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选厂浮选车间西侧空地 | 表层样（0~0.2m） | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、氟化物、pH，共9项 | 每3年监测一次 |
| 2 | 尾矿库初期坝下游50m | 表层样（0~0.2m） | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、锌、汞、镍、氟化物、pH，共10项 |  |

综上，本项目土壤污染防治措施可行。

## 7.3  生态保护及恢复措施

### 7.3.1  施工期生态环境保护及恢复措施

本次工程在现有选厂厂区内实施，不新增占地，评价认为项目施工期不会对生态环境造成不利影响。

### 7.3.2  运营期生态环境保护及恢复措施

本次工程主要在现有选厂厂区内实施，不新增占地。尾矿库利用现有尾矿库，不新增占地。评价认为项目运营期不会对生态环境造成不利影响。项目现有选厂及厂区已按照原环评要求采取以下生态保护及恢复措施：

（1）选厂

①加强生态环境管理，强化人员培训，增强工作人员生态保护意识。

②充分利用空地进行绿化，按照水保方案对厂区及时采取水保措施。

③加强维护，保证截排水设施的正常运行，防止水土流失。

（2）尾矿库

①加强管理，值班人员对尾矿库周边进行巡视，发现问题及时解决。

②按照水保方案对尾矿库采取必要的水保措施。

③加强尾矿库的管理，尾矿分区分台阶堆放压实，对压实后坡面及堆积坝面及时播撒草籽进行生态恢复。

### 7.3.3  服务期满后生态环境恢复措施

建设单位应根据实际情况制定生态恢复的工作计划，明确责任部门和责任人，明确恢复要求，落实相应资金等，服务期满后及时对本次开采造成的生态问题按上述环评要求或当地部门的要求进行生态恢复，建设单位不能恢复的或没有条件恢复的，要及时向当地政府缴纳生态补偿费委托其生态恢复。

（1）选厂

服务期满后，拆除选厂内不可利用建筑及设施，采取清理硬化层、土地深翻、平整等措施，种植灌木、播撒草籽对其植被进行生态恢复，最大程度地扩大生态恢复面积。本项目选厂生态恢复面积约0.58hm2，恢复率100%。

（2）尾矿库

服务期满后，及时清理、封场，委托有资质的单位进行尾矿库闭库设计。闭库后进行覆土，覆土厚度0.3m，覆土后采取乔灌草混交的植物措施进行绿化防护，乔木选用刺槐，株行距为1.0m×1.0m，选用地径为0.6～0.8cm的种苗；草种选用狗牙草，单位用量40kg/hm2左右，可以有效减少水土流失，扩大绿地面积。在靠边坡位置，按照2m的间距，再开挖300mm×300mm×300mm基坑，坑中填土，种上藤本植物，可以逐步绿化边坡。藤本植物选用爬山虎或扶房藤，选用长0.2～0.3m，平均粗5mm的藤苗，每坑扦插5株。

生态恢复实施计划包括生态恢复措施、恢复面积、恢复时限、资金需求等详见下表。

表7.3-1                  生态恢复实施计划一览表

| 恢复 时段 | 工程名称 | 占地面积（hm2） | 恢复面积（hm2） | 生态恢复（绿化）措施 | 恢复期限 | 责任人 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务期满后 | 选厂 | 0.58 | 0.58 | 拆除不利用建筑。场地清理平整覆土，采取种植灌木、播撒草籽方式进行生态恢复 | 服务期满后一年之内 | 栾川县合峪镇砭上金秋萤石粉厂 | 10 |
|  | 尾矿库 | 3.0015 | 3.0015 | 及时清理、封场，委托有资质的单位进行尾矿库闭库设计 |  |  | 40 |
| 合计 |  | 3.5815 | 3.5815 | / | / |  | 50 |
| 备注：表土外购，覆土厚度30cm，所需表土量为9000m³ |  |  |  |  |  |  |  |

## 7.4  环保投资及“三同时”验收

本项目总投资1000万元，环保投资为145万元，占总投资的14.5%，环境保护措施、投资及验收内容见下表。

表7.4-1          环保措施、投资及“三同时”验收一览表

| 时段 | 项目 |  | 治理或处置措施 | 数量、验收内容 | 效果及标准 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以新代老措施 | 废气 | 装卸粉尘 | 对现有原料库进行密闭改造，并设置喷雾降尘设施 | 原矿车间全封闭、地面硬化，顶部设喷雾洒水装置，定时洒水。 | 抑制粉尘 | 5 |
|  |  | 运输扬尘 | 厂区出入口设置车辆冲洗装置，对进厂车辆进行冲洗，减少运输扬尘。 | 车辆冲洗装置1套 | 抑制粉尘 | 5 |
|  |  | 其它 | 拆除现有细砂仓库，合并到本次工程新建尾矿综合利用车间内 | 新建尾矿综合利用车间（含密闭细砂暂存区及尾矿泥饼暂存区） | 抑制粉尘 | 纳入工程投资 |
|  | 环境风险 |  | 在尾矿库回水池下游设置1座50m³事故池，在尾矿库下游250m自然冲沟河道狭窄处设置应急物资储备库。初期坝下回水池由140m³扩容至240m³ | 1座240m³坝下回水池、1座50m³事故池，1座应急物资储备库 | 避免事故排放 | 23 |
|  |  |  | 选厂事故池内有淤泥堆积 | 对事故池进行清理并保持空置 | 事故池保持空置 | 2 |
|  |  |  | 在未修建初期雨水拦截设施的部分邻河路段修建0.5m高挡墙，初期雨水经导流进入事故池，避免进入明白河 | 在未修建初期雨水拦截设施的部分邻河路段修建0.5m高挡墙，初期雨水经导流进入事故池 | 避免初期雨水进入明白河 | 1 |
| 施工期 | 废气 | 施工扬尘、车辆运输扬尘 | 对施工场地及道路进行洒水、运输车辆加盖布篷等 | 洒水车一辆并配专人定时洒水（利用现有工程洒水车） | 减轻施工扬尘对周围环境的影响 | / |
|  | 废水 | 施工人员生活废水 | 选厂设沉淀池、利用现有化粪池处理后用于周边农田施肥 | 利用现有沉淀池、利用现有化粪池 | 场地洒水，不外排 | / |
|  | 噪声 | 施工机械噪声 | 选择低噪声设备施工，除不允许停工的设备外，其他高噪声设备夜间禁止作业 | 夜间禁止作业、规章制度 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 | / |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 统一收集运往合裕镇垃圾处理中转站 | 依托现有垃圾桶 | 安全处置 | / |
|  |  | 建筑垃圾 | 经分类收集后可回收利用的部分送至废品收购站处理，不能回收利用的建筑垃圾用于场地厂房地基及地面平整。 | 全部利用无弃方 | 全部利用 | 0.5 |
| 营 运 期 | 废气 | 装卸粉尘 | 原矿装卸和贮存设置全封闭车间内，在原矿车间设置1套喷淋降尘装置 | 原矿车间全封闭、地面硬化，顶部设喷雾洒水装置，定时洒水。 | 抑制粉尘 | 已纳入以新带老措施 |
|  |  | 原矿上料、破碎、筛分粉尘 | 厂房密闭，原矿上料、破碎、筛分粉尘经密闭集气罩收集后通过管道经高效覆膜袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放 | 破碎车间设置1台高效覆膜袋式除尘器+高15米的排气筒； | 粉尘达标排放 | 20 |
|  |  | 尾矿库扬尘 | 利用现有设施定时洒水 | 利用现有洒水软管，专人洒水 | 抑制粉尘 | 利用现有 |
|  |  | 食堂油烟 | 利用现有油烟净化器 | 利用现有油烟净化器 | 油烟达标排放 | 利用现有 |
|  | 废水 | 生产废水 | 萤石精矿脱水、尾矿压滤水经选厂沉淀池（1500m³，1个900m³，1个600m³）沉淀后回用选矿，尾矿进入尾矿库，随尾矿回水循环利用，不外排 | 沉淀池（1500m³，1个900m³，1个600m³），利用现有收集管道、泵站等 | 不外排 | 13 |
|  |  | 初期雨水 | 现有雨水收集渠收集，厂区及堆料场初期雨水进入现有事故池（容积1500m3，兼做初期雨水池）沉淀后回用浮选工序 | 将现有1500m3事故池缩小至900m³，兼做初期雨水池 | 不外排 | 利用现有 |
|  |  | 事故废水 | 选矿车间事故水经收集后，泵入选厂尾矿渣泵站，最终进入尾矿库，随尾矿回水循环利用，不外排 | 将现有1500m3事故池缩小至900m³，利用现有导流槽、砂浆泵等 | 保证事故水不外排 | 利用现有 |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 置于室内、基础减震 | 置于室内、基础减震 | 厂界噪声达到（GB12348-2008）2类 | 3 |
|  | 防渗 | 选厂 | 完善危废暂存间、新建车间等区域防渗措施 |  | 预防渗滤液污染地下水环境 | 10.5 |
|  | 固废 | 尾矿渣 | 尾矿库堆存 | 依托现有尾矿库 | 安全处置 | 利用现有 |
|  |  | 除尘灰 | 收集后直接返回至磨浮工段进行回收利用 | / | 循环利用 | / |
|  |  | 废机油 | 暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理 | 1座17m3的危废暂存间 | 安全处置 | 利用现有 |
|  | 环境风险防范措施 | 利用改造现有收集池、事故池，对现有选厂事故池进行清理改造，修订应急预案等 |  | 利用改造现有收集池、事故池，修订应急预案等 | / | 12（不含以新带老风险投资） |
|  | 环境监测 | 委托有资质的机构进行监测 |  |  | 按照监测内容实施 | 计入生产成本 |
| 服务期满后 | 生态保护 | 尾矿库 | 及时清理、封场，委托有资质的单位进行尾矿库闭库设计 | 恢复为林草地 | 生态恢复，防治水土流失 | 40 |
|  |  | 选厂 | 拆除厂区内不可利用的建筑，采取平整、生态恢复 | 恢复为林草地 |  | 10 |
| 合计 | / |  |  |  |  | 145.0 |