- 第九章  选址及平面布置合理性分析

- 9.1  选厂选址方案分析

### 9.1.1选厂选址合理性分析

本项目为技改扩建项目，选厂位于栾川县合峪镇砭上村，利用现有厂区内的生产及生活设施，不新增用地，在规划用地等方面符合城乡建设总体规划等相关要求。

项目厂址外无新增敏感点，距选厂最近敏感点为草沟村，位于选厂东侧25m处，其他住户距离较远，均在200m以上；项目不涉及自然保护区、饮用水源保护区和风景名胜区等环境敏感区。对周围环境影响不大。

本项目生产废水和生活污水回用不外排，对地表水环境的影响较小。项目废气经处理后均能够达标排放，各污染物在各厂界外均不超标，对环境空气影响较小。项目噪声经采取降噪措施后能够达标排放，对周围敏感点影响较小，项目固废均能得到妥善处置，对区域土壤和地下水环境影响较小。

综上所述，本项目选址合理。

### 9.1.2选厂平面布局合理性分析

选厂共分为生产区与办公生活区，其中生产区根据地形布设，主要有原料库、破碎车间、磨矿车间、选矿车间、尾矿综合利用车间等，原料库、破碎车间、磨矿车间、选矿车间依托现有工程，尾矿综合利用车间为新建。办公生活区利用原选厂设施，设办公、员工宿舍、食堂等。

根据技改后厂区平面布置图（详见附图），本项目厂区平面布置按照便于生产、布局紧凑、人物分流原则进行。根据地形、地势条件及工艺流程等要求，办公楼、宿舍楼、食堂位于厂区的南侧，生产区位于选厂北侧，充分利用厂区现有厂房及设备，合理布局。综上所述，项目厂区总平面布置合理可行。

- 9.2尾矿库选址合理性分析

### 9.2.1尾矿库概况

本项目尾矿库依托现有工程尾矿库，尾矿库位于选厂东南510m处，占地约45亩，初期坝为透水堆石坝，坝高15m，尾矿库总坝高29m，总库容为20.48×104 m3，为五等库，总库容为20.48万m3，有效库容16.38万m3。现状尾矿库堆积坝标高606.0m，库内滩面标高604.3m，总库容11.96万m³，剩余坝高6.7m（库内滩顶），剩余总库容8.52万m³，按尾矿利用系数为0.8计算，剩余有效库容为6.81万m³。选矿厂升级改造项目实施后，生产规模为400t/d，不考虑尾矿压滤情况下，入库细粒尾矿产率为25%，排放尾矿量为100.0t/d，尾矿库剩余坝高6.7m，剩余总库容8.52万m³，剩余有效库容6.81万m³，剩余服务年限4.2年。考虑尾矿压滤情况下，约20%尾矿经尾矿压滤进行尾矿泥饼生产，尾矿泥饼外售制砖厂用作制砖原料，则入库细粒尾矿产率为5%，排放尾矿量为20.0t/d（0.32万m³/a，10.81m³/d），尾矿库剩余坝高6.7m，剩余总库容8.52万m³，剩余有效库容6.81万m³，剩余服务年限21.3年。较现有工程现状评估阶段相比，仅考虑细砂分离、不考虑尾矿压滤情况下，技改工程入库尾矿排放量（100t/d）较现有工程（97.50t/d）增加2.5t/d。考虑细砂分离、尾矿压滤情况下，技改工程入库尾矿排放量（20t/d）较现有工程（97.50t/d）减少77.5t/d。技改工程新增细砂分离、尾矿压滤，有利于增加现有尾矿库服务年限，可以满足最不利情况下尾矿堆存需求。

### 9.2.2 尾矿库址合理性分析

本项目现有尾矿库位于栾川县合峪镇砭上村，选址符合《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）、《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）和地方政府区域规划，符合城乡建设总体规划。项目不涉及自然保护区、饮用水源保护区和风景名胜区等环境敏感区。周围无新增敏感点，距尾矿库最近敏感点为头道河村，位于尾矿库南侧280m处。

本项目尾矿库不在国家法律、法规规定禁止建设尾矿库的区域，下游可能造成影响的范围内没有工矿企业、大型水源地、水产基地，库内及下游无重要设施。本项目不涉及村民搬迁，不在工矿企业、大型水源地、水产基地和大型居民区上游，尾矿库不在厂区最大频率风向的上风侧，最大频率风向的下风侧近距离内没有大型居民区。尾矿库不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，符合《尾矿库安全技术规程》（GB39496-2020）、《选矿厂尾矿设施设计规范》（ZBJ1-90）、《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）的规范要求。项目尾矿库设计坝高29m，经计算安全距离1145m内不涉及重要生产、生活设施，符合《湿式堆存尾矿库安全技术规程》（DB41/T1448-2017）的要求。

项目尾矿库依托现有尾矿库，根据尾矿的浸出毒性实验结果，本项目尾矿属于I类工业固体废物，尾矿库选址符合GB18599中I类场选址要求，本项目利用现有尾矿剩余库容，不涉及尾矿库扩容，尾矿库占地不涉及生态保护红线，满足河南省生态保护红线的要求。

综上所述，本项目现有尾矿库选址满足《尾矿库安全技术规程》（GB39496-2020）、《选矿厂尾矿设施设计规范》（ZBJ1-90）、《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）、《湿式堆存尾矿库安全技术规程》（DB41/T1448-2017）、GB18599等相关要求。从环保角度来看，尾矿库的选址合理。