关于2024年12月9日拟对栾川县长青钨钼有限责任公司二分厂

3000t/d技改项目环境影响评价文件作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，拟对《栾川县长青钨钼有限责任公司二分厂3000t/d技改项目》环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局。公示期为：2024年12月9日－2024年12月13日。

联系电话：0379-60330069

通讯地址：栾川县钼都路（471500）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》有关规定，自公示起五日内，申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

接收听证申请的地址和时间：伏牛中路栾川县政务服务大厅生态环境局窗口；时间：周一至周五，上午9：00-12：00，下午13：00-17：00，法定节假日按国家和栾川县有关规定执行。

洛阳市生态环境局栾川分局

二〇二四年十二月九日

# 拟审批的建设项目环境影响报告书

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栾川县长青钨钼有限责任公司二分厂3000t/d技改项目 | 栾川县赤土店镇郭店村 | 栾川县长青钨钼有限责任公司 | 洛阳市永青环保工程有限公司 | 该项目位于栾川县赤土店镇郭店村，主要建设内容包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保设施组成，项目总投资8000万元，其中环保140.2万元。 | - 营运期环境影响评价结论 （一）废气 - 项目营运期废气主要为：矿石装卸工序产生的粉尘，下料及鄂式破碎机破碎工序产生的粉尘，圆锥破碎机破碎（中细碎）工序产生的粉尘，香蕉筛筛分工序产生的粉尘，钼精粉干燥包装工序产生的干燥粉尘，原料库、尾矿库干滩扬尘，运输扬尘及食堂油烟。项目建设封闭的原料库，库内设喷干雾装置；矿石下料、破碎、筛分等均在封闭的 厂房内作业；破碎后的矿石通过封闭的廊道转运；矿石运输道路为硬化路面，并定期清 扫及洒水抑尘；厂区出口配备车辆冲洗装置，洗车平台四周设置洗车废水收集处理设施。对运输的车辆采取限速、限载措施，物料由蓬布覆盖，配备专用洒水车，设专人定时洒水。 - （二 ）废水 - 项目绿化用水或蒸发或被植物吸收，不形成地表径流；生产线抑尘用水部分蒸发，部分随物料进入生产线；道路抑尘用水自然蒸发；选矿用水部分随物料进入产品中，部分烘干损耗，剩余为选矿废水，进入浓密池澄清后，部分溢流进入选矿厂回水集水池，再进入选矿厂高位水池回用于生产，部分随尾矿进入尾矿浆池经隔膜泵打入尾矿库澄清后回用；车间地面清洗废水、软水制备废水、喷淋塔废水、化验室废水随尾矿打入尾矿库澄清后回用；车辆清洗水沉淀后循环使用不外排；生活污水经厂区内隔油池、化粪池、一体化污水处理设施处理后随尾矿一起经隔膜泵打入尾矿库澄清后回用；初期雨水经初 期雨水池收集沉淀后，用于厂区及道路洒水降尘，不外排。 - （三）噪声 项目通过采取选用低噪声设备、高噪声设备远离敏感点布置、基础减振、高噪声设 备置于密闭车间内，以及运输车辆限速限载等措施，运营期噪声源可以得到有效控制， 经预测，运行期间选厂厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；选厂运营期敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准限值要求。 - （四）固体废物 项目产生的固体废物主要有尾矿、除尘灰、沉淀渣、废铁、废树脂、废润滑油、废液压油、废活性炭、废包装桶、废钢球、衬板、筛网等耗材和生活垃圾等。尾矿、沉淀渣、污泥打入尾矿库堆存，破碎、筛分、细碎工序产生的除尘灰收集后作为原料回用于生产；钨、钼精粉干燥包装工序产生的除尘灰收集后作为产品外售；废钢球、衬板、筛网等耗材、废铁及废树脂收集后外售；废润滑油、废液压油、废活性炭、废包装桶属于危险废物，集中收集后委托有资质的单位集中处理；生活垃圾经分类垃圾箱收集后，定期清运至当地垃圾中转站。 | 建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》的要求进行了公众参与，企业出具承诺保证公众参与内容的真实性。 |